- АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

(ГАУ РО «ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»)

Генеральный план  Щепкинского сельского поселения

Аксайского района Ростовской области

Договор №8 от 26.02.08 г

- Пояснительная записка

Том II

Обосновывающая часть

- Ростов-на-Дону

2009 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

(ГАУ РО «ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»)

Генеральный план  Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области

Договор №8 от 26.02.08 г

Пояснительная записка

Том II

Обосновывающая часть

Директор  института                                                                       Т. Г. Морозова

Главный архитектор проекта                                                       Е. Н. Безуглова

- Ростов-на-Дону

2009 г.

- Состав авторского коллектива

- Архитектурно – планировочная часть:

Главный архитектор проекта                                                Е.Н.Безуглова

Руководитель группы                                                             И.А.Ладыгина

Ведущий  архитектор                                                             О.Ю. Мартий

Архитектор                                                                              О.А.Савикова

- Экономическая часть:

Консультант                                                                             М.М.Кантер

Транспорт, инженерная подготовка и вертикальная планировка территории, инженерное оборудование:

- Начальник отдела инженерной и транспортной

инфраструктуры                                                                       Н.Б. Смирнов

ГИП                                                                                            И. А. Кондаков

Руководитель группы                                                               Н. Ю. Зинченко

Инженер                                                                                    И. А. Ботова

Инженер                                                                                    Т. В. Рязанцева

Инженер                                                                                    Ю. Ю. Пивень

Проект выполнен ГАУ РО « Региональным институтом территориально-градостроительного проектирования» на основании договора №8 от 26 февраля 2008г.и задания на разработку генерального плана Щепкинского сельского поселения и в соответствии с действующими техническими нормативами, в том числе «Нормативами градостроительного проектирования городских и сельских округов Ростовской области», Градостроительным кодексом РФ, Инструкцией Госстроя РФ « О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП 11-04-2003.

1.Состав проекта

Генеральный план Щепкинского  сельского поселения Аксайского района Ростовской области  (утверждаемая часть проекта)

Том I. Пояснительная записка. Положения о территориальном планировании.

Генеральный  план  развития сельского поселения (основной чертеж).

- Обоснование генерального плана Щепкинского сельского поселения

Аксайского района Ростовской области.

Том II.  Пояснительная записка. Обосновывающая часть.

Том III. Графические материалы:

- По  генеральному  плану Щепкинского  сельского поселения:

1.   Ситуационный план со схемой использования территории муниципального района, М 1: 50 000;

2.  План современного использования территории (опорный план)  М 1: 25000;

3. Схема  результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения,  М 1:25000;

4.   Генеральный план развития сельского поселения .

Схема планируемых границ функциональных зон, М 1:25000;

5.  Схема градостроительного развития системы общественных центров и  размещения учреждений и предприятий обслуживания ..Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма, М 1:25000;

6. Схема градостроительной реорганизации производственных территорий . Схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;

7. Схема инженерных сетей (схемы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи), М 1:25000.

- По населенным пунктам Щепкинского сельского поселения –

пос.Октябрьский, пос.Щепкин, пос.Красный, пос.Темерницкий, хут.Нижнетемерницкий, пос.Верхнетемерницкий, пос.Возрожденный, пос.Элитный, пос.Огородный, хут Забуденновский

1.  Планы современного использования территорий (по каждому населенному пункту) М 1:5000;

2.  Схемы генерального плана, совмещенные со схемами  планируемых границ территорий населенных пунктов и схемами размещения комплексного жилищного строительства с выделением очередности освоения, (по каждому населенному пункту)  М 1:5000;

3. Схемы инженерной подготовки и благоустройства территории (по каждому населенному пункту) М 1:5000;.

Том II

Пояснительная записка по проекту генерального плана Щепкинского  сельского поселения Аксайского района Ростовской области

(Обосновывающая часть проекта)

| Том II | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение | 4 |
| 1. | Общие сведения о территории Щепкинского сельского поселения | 5 |
| 2. | Цели и задачи проекта | 6 |
| 3. | Природно-ресурсный потенциал | 7 |
| 3.1 | Рельеф | 7 |
| 3.2 | Инженерно-геологические условия | 8 |
| 3.3 | Минерально-сырьевые ресурсы | 9 |
| 3.4 | Климат | 9 |
| 3.5 | Гидрография | 12 |
| 4. | Комплексная оценка, основные проблемы и основные решения генерального плана | 13 |
| 4.1 | Оценка состояния и использования территории | 13 |
| 4.2 | Система расселения | 14 |
| 4.3 | Жилищный фонд, расчет территорий нового строительства | 15 |
| 4.4 | Градостроительная емкость территории | 17 |
| 4.5 | Население, трудовые ресурсы | 19 |
| 4.6 | Система культурно-бытового обслуживания | 26 |
| 4.7 | Архитектурно-планировочная организация территории | 44 |
| 4.8 | Функциональное зонирование территории | 45 |
| 4.9 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории | 54 |
| 4.9.1 | Санитарная очистка территории | 59 |
| 4.10 | Транспортная инфраструктура | 62 |
| 4.11 | Инженерная инфраструктура | 64 |
| 4.11.1 | Водоснабжение и водоотведение | 64 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.11.2 | Электроснабжение | 71 |
| 4.11.3 | Тепло- и газоснабжение | 73 |
| 4.11.4 | Связь | 86 |
| 5. | Охрана окружающей среды | 87 |
| 6. | Охрана памятников археологии | 91 |
| 7. | Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана | 93 |
| 8. | Правовая база, используемая при разработке проектной документации | 97 |
| 9. | Исходные данные | 99 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Щепкинского  сельского поселения Аксайского района Ростовской области  разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ№109-ФЗ от 29.12.2004 г;

- Нормативами Градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, утвержденными приказом №2 Министерствоа территориального развития, архитектуры и градостроительства РО от 16.07.07 г;

- Земельного Кодекса РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Лесного Кодекса РФ №200-ФЗ от 04.12.2006 г.;

- Водного Кодекса РФ №201-ФЗ от 04.12.2006г.;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- требованиями технических регламентов.

Основанием для разработки генерального плана являются следующие документы и материалы:

- договор №8 от 26.02.08 г.

- задание на разработку проекта. выданное муниципальным заказчиком – Администрацией Щепкинского сельского поселения.

В основе генерального плана Щепкинского  сельского поселения заложены комплексные программы развития муниципального образования, положения о территориальном планировании, содержащиеся в схемах:

- Схема территориального планирования Ростовской области, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург;

- Схема территориального планирования Ростовской агломерации, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург;

- Схема территориального планирования Аксайского района, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики,г.Санкт-Петербург, в составе Схемы территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области.

Состав проекта определен на основании задания на разработку Генерального плана Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области, утвержденного Главой Администрации Щепкинского  сельского поселения А.В.Черных - и согласованного Заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, Главным архитектором  Ростовской области А.М. Бояриновым

Для разработки проекта генерального плана использованы материалы картографии – стереотопосъемка ООО «Центргипрозем»  в М 1:5000, выполненная ООО «Центргипрозем»  в 2007 году и топосъемка в М 1:25 000, выполненная ФГУП «Южное АГП» по материалам съемки 1979 -1986г.

- 1.Общие сведения о территории Щепкинского

- сельского поселения

Щепкинское  сельское поселение входит в состав муниципального образования Аксайский район Ростовской области. Поселение расположено на юго-востоке Аксайского района и граничит:

с севера   – с  Родионово-Несветайским районом,

с востока  – с Рассветовским сельским поселением;

с запада   – с  Мясниковским районом;

с юга         – с городским округом «Город Ростов-на-Дону».

Щепкинское  сельское поселение было образовано в соответствии с областным законом об административно–территориальном устройстве Ростовской области, принятом 25 июля 2005 года №340-3с.

В состав Щепкинского сельского поселения входят: пос.Октябрьский, пос.Щепкин, пос.Красный, пос.Возрожденный, пос.Элитный, пос.Огородный,               хут Забуденновский, пос.Темерницкий, пос.Верхнетемерницкий, хут.Нижне-темерницкий.

Административный центр поселения – пос.Октябрьский- находится в 25 км от Ростова-на-Дону и связан с ним хорошей асфальтовой дорогой.

Территория поселка расположена на Приазовской равнине, занимающей узкую полоску между Донецким кряжем на севере и Азовским морем и низовьем Дона на юге.

2. Цели и задачи генерального плана.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации   разработка генерального плана Щепкинского сельского поселения выполнена с целью обеспечения комплексного подхода к планированию территории поселения и прилегающих к нему смежных муниципальных образований. Исходя из анализа современного состояния экономической ситуации поселения, его социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сформулированы основные цели и задачи проекта.

Настоящий генеральный план определяет основные направления территориального развития и границы функциональных зон сельского поселения, улучшение экологической ситуации и развитие рекреационной инфраструктуры, размещение объектов по этапам строительства (первая очередь – 5 лет; расчетный срок – 20 лет) и на перспективу, за пределами расчетного срока.

Исходя из анализа современного состояния экономической ситуации поселения, его социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сформулированы основные цели и задачи проекта.

Основные цели генплана Щепкинского сельского поселения:

Градоэкономическое исследование возможного развития Центральной

части Ростовской агломерации, Ростовской системы расселения на период до 2015 года, 2030 года, и далее за пределы расчетного срока генерального плана – до 2040 года.

2. Определение градообразующей базы поселения на основании предложений по формированию инвестиционных зон и территорий экономического развития;

3. Определение стратегических направлений развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры поселения;

Основные задачи генерального плана :

1. Главная задача генерального плана – закрепление функционального назначения земель Щепкинского с.п., резервирование этой территории для предотвращения использования её в каких-либо других целях, кроме как для территориального развития крупнейшей агломерации на Юге России, которая уже является опорной конструкцией всей системы расселения в Европейской России и влияние агломерации будет усиливаться.

2. Выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий эффективной его реализации;

3. Выявление инвестиционно - привлекательных зон и объектов с определением приоритетов инвестирования

4 Выявление основных направлений развития и совершенствования местной системы расселения, развития сельского поселения;

5. Зонирование территории поселения с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

6. Обеспечение более высокого социального потребления, включающего комфортное жилье, качественные услуги транспорта, связи, среду обитания в целом;

7. Использование рекреационных возможностей территории на основе регламентации соотношения природных и урбанизированных территорий.

8. Формирование эффективной общественной инфраструктуры;

9. Улучшение экологической обстановки посредством выделения территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции;

10. Разработка мер по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рациональные решения задач по планировочной организации и функциональному зонированию территории поселения, определяют максимальное раскрытие социально-экономического и рекреационного потенциала поселения, с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Генеральный план Щепкинского сельского поселения-это программа действий в плане управления территорией ,вовлечения всех структурных служб района на решение задач по развитию поселения и района в целом.

3. Природно-ресурсный потенциал.

3.1. Рельеф.

Рельеф территории Щепкинского сельского поселения представляет собой водораздел между реками Дон и Тузлов.  Поверхность землепользования поселка представляет широковолнистую степную равнину, расчлененную многочисленными балками.

# Геоморфологическое районирование территории Ростовской области.

Рассматриваемая территория располагается в области Азово-Кубанской низменной равнине в районе Северо-Приазовской денудационно – аккумулятивной наклонной равнине на структурах Приазовской моноклинали.

Азово-кубанская низменная равнина занимает обширную территорию на юго–западе области. Она расположена в пределах одноименной тектонической впадины. Её формирование происходило в условиях тектонических опусканий, начиная с раннего мела, сменившихся в четвертичное время поднятиями. Поэтому равнина сложена мощной толщей песчано-глинистых отложений верхнемелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возраста. По особенностям рельефа и геологическому строению она подразделяется на три морфологических района: Североприазовскую, Доно-Егорлыкскую и Азово-Кубанскую равнины.

Северо-Приазовская денудационно – аккумулятивная наклонная равнина

располагается между Донецким кряжем на севере и Таганрогским заливом на юге.Поверхность равнины характеризуется волнистым рельефом, образовавшимся в результате денудации наиболее возвышенных участков и накопления делювия в речных долинах, расчлененным многочисленными  балками и оврагами. Абсолютные отметки поверхности измеряются от 0 до 120 м, при средней высоте 85 м.В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие осадочные отложения от мелового до четвертичного возраста, подстилаемые на глубине от 340 до 1240м породами докембрия, представленными гнейсами и гранито-гнейсами.

С поверхности территория сложена нижне- верхнечетвертичными эоловоделювиальными суглинками. Мощность суглинков от нескольких метров в нижних частях склонов водоразделов до 10м и более на водоразделах.

В разрезе суглинков встречаются покровные отложения, важнейшей особенностью которых является способность к деформациям. В зависимости от величины просадок суглинки подразделяются на I и II тип просадочности

Территория благоприятна для строительства.

3.2. Инженерно-геологические условия.

По данным ранее выполненных геологических изысканий территория  Щепкинского сельского поселения сложена желто-бурыми делювиальными суглинками, скифскими красно-бурыми глинами неогеновых отложений, аллювиальными глинистыми илами, покрытыми почвенно-гумусированным комплексом толщиной от 0.2-1.6м. На высоких участках рельефа суглинки просадочные. Мощность просадочной толщи достигает 8м.Территория относится преимущественно к I типу просадочности.На отдельных территориях присутствуют насыпные грунты.

Грунтовые воды находятся на глубине от 0.2м-9.9м. Изменение уровня грунтовых вод происходит в период сезонных колебаний. Уклон зеркала грунтовых вод направлен в сторону реки Тузлов.

3.3. Минерально-сырьевые ресурсы.

В границах территории Щепкинского сельского поселения месторождения углеводородного сырья, угля, общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод отсутствуют. (Заключение №827 от 22 декабря 2008г.) о наличии в границах земельного участка полезных ископаемых в недрах.

В границах территории Щепкинского сельского поселения расположено Камышевахское месторождение кирпичных суглинков.

3.4. Климат.

Климат Аксайского района умеренно континентальный, формируется под влиянием циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт. Однако возможны и вторжения арктического воздуха, вызывающего усиление циклонической деятельности. Вторжения масс тропического воздуха (около 17 дней в году) обусловливают изнуряющую жару летом и значительное повышение температуры воздуха зимой.

Зима умеренно мягкая обычно малоснежная, с частыми оттепелями; устанавливается она в конце ноября и продолжается в среднем три с половиной месяца. Для зимнего периода характерна пасмурная, сырая и ветреная погода.

Весна короткая, засушливая. Весенний период начинается в середине марта и характеризуется разрушением устойчивого снежного покрова, интенсивным ростом температуры воздуха. В дружные вёсны после перехода средней суточной температуры через 0ºС уже почти не наблюдается дней с отрицательной средней суточной температурой. Для затяжных вёсен характерны неоднократные возвраты холодов. Последние весенние заморозки в воздухе прекращаются в середине апреля.

Лето начинается с переходом средней суточной температуры воздуха через 15º (в начале мая). Лето тёплое, часто жаркое и засушливое.

Осень наступает в первых числах сентября. В начале осени стоит ясная и сухая погода. Постепенно уменьшается приток солнечной радиации, увеличивается повторяемость дождей и их продолжительность. С переходом средней суточной температуры воздуха через 10ºС (середина октября) начинаются первые заморозки.

# Радиационный режим.

На территории района солнечная суммарная радиация в среднем за год составляет 4732 МДж/м2. За летние месяцы земная поверхность получает радиации в 5,4 раза больше, чем зимой. Максимальный приход суммарной радиации наблюдается в июле (в среднем 687 МДж/м2).

Продолжительность солнечного сияния в среднем за год составляет 2149 часов. Наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается летом, наименьшая – зимой. Продолжительность солнечного сияния зависит от наличия облачности, поэтому возможная продолжительность отличается от фактической. Летом фактическая продолжительность солнечного сияния составляет в среднем почти 3/4 от возможной, а зимой – всего 1/5 часть. Летом здесь практически отсутствуют дни без солнца, а зимой число дней без солнца составляет больше половины.

# Термический режим.

Самым холодным месяцем является январь, а тёплым – июль. Среднегодовая температура воздуха равна 8,9º С. В течение года среднемесячная температура изменяется от –5,7º С в январе до 23,0º С в июле. Абсолютный максимум температуры равен 40º С, абсолютный минимум -33ºС. Наиболее холодный период, когда средняя суточная температура понижается до –5,0ºС и ниже, начинается в первых числах января и длится до середины февраля (в среднем 42 дня).

Наиболее тёплый период со среднесуточной температурой 20,0ºС и выше отмечается с середины июня до конца августа и составляет в среднем 76 дней.

В переходные сезоны, на фоне положительных температур возникают заморозки. Последние заморозки в воздухе весной прекращаются к середине апреля. Первые заморозки в среднем отмечаются с середины октября. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 181 день.

Температура самой холодной пятидневки равна -22ºС, зимняя вентиляционная температура составляет -8ºС. Продолжительность отопительного периода 173 дня.

# Режим увлажнения.

Абсолютная влажность воздуха (упругость водяного пара)  находится в прямой зависимости от температуры воздуха. Чем выше температура воздуха, тем больше испарение, а, следовательно, и содержание влаги в воздухе.

Относительная влажность воздуха имеет обратный годовой ход по сравнению с упругостью. Наибольшая относительная влажность наблюдается зимой. В ноябре – декабре её значения колеблются, в среднем от 40 до 50% затем относительная влажность увеличивается и в январе – феврале, достигает 80 – 90%. Летом с апреля по октябрь относительная влажность в среднем равна 40 –50%.

Сухие дни с влажностью 50 –30% и менее наблюдаются в основном летом и чаще всего в июле. Очень низкая влажность в сочетании с высокой температурой и ветром характерна для засухи и суховеев. Во время засух относительная влажность понижается до 5% при температуре 30ºС и выше. Неблагоприятными могут быть дни не только с пониженной, но и с повышенной влажностью. Дни с влажностью 80% и выше в основном наблюдаются в декабре и январе.

# Осадки.

В Аксайском районе в среднем за год выпадает 500-548мм осадков (в Астрахани такое количество осадков выпадает за 3 года, а в Сочи – за 3 месяца). Большая часть осадков выпадает за тёплый период (300-350мм или 73%), меньшая (200-225мм или 23%) – в холодный период. Летом преобладают осадки ливневого характера с большой интенсивностью, когда количество осадков за сутки может составлять месячную норму.

Характерной особенностью климата рассматриваемой территории являются зимы, обусловливающие неустойчивый характер залегания снежного покрова. Только в 20% зим снежный покров, установившийся в начале зимы, не сходит в течение всей зимы; в 60% зим снежный покров устанавливается поздно и сходит рано. В остальные годы он не устанавливается совсем. Высота снежного покрова чаще всего (60% зим) не превышает 20см.

# Ветровой режим.

Ветровой режим складывается под воздействием широтной циркуляции. В течение всего года преобладают ветры восточного направления, особенно в холодный период. С июня по сентябрь повторяемость восточных ветров уменьшается. Увеличивается повторяемость ветров северо-восточных, северных и западных направлений, но преобладание восточного направления сохраняется.

# Атмосферные явления.

Туманы. В среднем за год в отмечается 54 дня с туманом, в отдельные годы – 75 дней. Для тёплого периода туманы не характерны. Основное количество туманов приходится на холодный период года с октября по март (48 дней).

Метели.  Явление не характерное и наблюдается редко. Так, за зиму здесь отмечается столько метелей, сколько в Москве за один месяц.

Гололёдно-изморозевые образования. Гололёдно-изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололёдно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в декабре-январе.

Грозы и град. Одним из наиболее опасных явлений природы являются грозы. Грозы сопровождаются сильными электрическими разрядами (молнией) и шквалистым ветром. В основном грозы образуются в тёплый период. В среднем за год наблюдается 30 дней с грозой, а наибольшее число дней составляет – 45. Нередко во время гроз при ливне выпадает град, опасный для сельскохозяйственных культур. В среднем за год наблюдается 1 – 2 дня с градом.

Суховеи. К неблагоприятным явлениям, связанным с ветрами относятся суховеи. Суховеи, как правило, образуются при длительном отсутствии дождя, высокой температуре и низкой влажности. Сопровождаемые сильными и, как правило, юго-восточными ветрами суховеи представляют опасное явление, особенно если они интенсивные или очень интенсивные. Интенсивных или очень интенсивных суховеев за тёплый период насчитывается в среднем 8 дней. Максимальное число дней с суховеями достигает 77. Наиболее  часто суховеи наблюдаются в июле и августе. Они возникают при скорости ветра 10-15м/сек и, если сопровождаются ухудшением прозрачности атмосферы (особенно при юго-восточном ветре в засушливые годы), тогда в город приносится пыль и, суховеи переходят в пыльные бури. Наибольшее число дней с пыльной бурей отмечается в осенне-летний период.

# Выводы

- Климат района умеренно континентальный с мягкой малоснежной зимой и тёплым часто жарким сухим летом.

- По строительно-климатическому районированию, территория района относится к строительно-климатическому району IIIВ.

- На территории района отмечается обилие солнечного света и тепла.

- Основной расход солнечного тепла приходится на испарение.

- Территория района относится к зоне недостаточного увлажнения.

- Наиболее устойчивым годовым ходом отличаются сильные ветры меридионального направления.

- Холодный период отличается существенной частотой сильных ветров, общих и низовых метелей, гололёдно-изморозевых явлений, являясь весьма опасным с точки зрения перечисленных метеорологических явлений.

- Для тёплого периода характерны конвективные явления, такие, как сильные дожди и ливни, шквалы и град.

3.5. Гидрография.

В границах территории Щепкинского сельского поселения Аксайского района развит водоносный комплекс, приуроченный к отложениям сарматского горизонта неогена. Качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» по сухому остатку, общей жесткости и содержанию сульфатов.

В пределах Щепкинского сельского поселения эксплуатационные запасы подземных вод, прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют.

Для коммунально-бытовых нужд добычу технических вод с допустимым водоотбором 141,77 м3/сут. из скважин №7473, 9506 (Лицензия РСТ 0641 ВЭ), ведет ОАО «Аксайская передвижная механизированная колонна Ростовсельхозстрой».

Естественный сток реки Тузлов на рассматриваемом участке, попадающем в створ Щепкинского сельского поселения Аксайского района, искажен многочисленными прудами и водохранилищами, которые перекрывают естественное русло реки выше по течению и её многочисленные притоки и балки. Эти водохозяйственные объекты

используются в целях рыборазведения и для сельхозводоснабжения (поения скота)часто с пренебрежительным отношением к водоохранным мероприятиям и несоблюдением Постановления «О водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах»

Водность реки Тузлов формируется за счет притока снеговых, ливневых и грунтовых вод по балкам и оврагам, а также за счет стока притоков рек: Грушевка, Кадамовка, Аюта, Правый Тузлов, Левый Тузлов, Крепкая, Сухой Несветай, Большой Несветай, Малый Несветай. Средний годовой расход воды в реке–5,03.

4. Комплексная оценка, основные проблемы и основные

решения генерального плана.

4.1.Оценка состояния и использования территории.

Территория Щепкинского сельского поселения составляет 160 км2 и примыка-

ет с юга к границе городской черты городского округа « г.Ростов-на-Дону ».

Рельеф территории Щепкинского сельского поселения спокойный, с незна-чительным понижением к руслам рек Темерник и Тузлов.

В настоящее время значительная часть территории сельского поселения занята землями сельскохозяйственного использования:это пашни, пастбища, территории многолетних насаждений (лесополосы); а также землями сельскохозяйственного  назначения (территории садоводческих товариществ) и землями Министерства обороны.

Территорию сельского поселения пересекают в направлении с юга на север и с запада на восток несколько веток магистральных газопроводов и ЛЭП 110, 220,330 КВт.

В состав Щепкинского сельского поселения входят несколько поселков: пос.Октябрьский, пос.Щепкин, пос.Красный, пос.Возрожденный, пос.Элитный, пос.Огородный, хут Забуденновский, пос.Темерницкий, пос.Нижнетемерницкий, пос.Верхнетемерницкий. Поселки застроены преимущественно усадебными жилыми домами с участками 1500 и более квадратных метров. Социальная инфраструктура поселков представлена объектами первой необходимости: магазины смешанной торговли, детские сады и школы, фельдшерско- акушерские пункты.

Транспортная связь с г.Аксаем и г.Ростовом –на-Дону, а также поселками внутри поселения осуществляется по дорогам местного значения с асфальтовым и щебеночным покрытием, а также дороге федерального значения М4.

# Комплексная оценка территории является сравнительной планировочной оценкой потенциала территории по ряду природных и антропогенных (планировочных) факторов с точки зрения благоприятности территории района для различных видов хозяйственной деятельности (градостроительной, сельскохозяйственной, рекреационной, природоохранной и др.)

- В проекте выполнен системный планировочный анализ территории Щепкинского сельского поселения :

- -  современное градостроительное состояние территории;

- -  экологическая оценка территории;

- -  оценка особо охраняемых природных территорий;

- -  инженерно-строительные условия;

- -  планировочные условия, включающие оценку транспортной обеспеченности.

- На схеме « Комплексной оценка территории…» графически показаны все планировочные ограничения, оказывающие влияние на использование территории для осуществления градостроительной деятельности,  том числе

# Зоны с особыми условиями использования

- -  зоны объектов инженерной инфраструктуры – ЛЭП 35,110,220,330 кВ;

- -  зоны магистральных газопроводов ;

- -  санитарно-защитные зоны объектов обороны

- -  санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных предприятий;

- -  водоохранные зоны рек Тузлов , Темерник и прудов;

- -  охранные зоны объектов культурного наследия;

- -  зоны подлета самолетов и вертолетов;

- -  защитные полосы вдоль федеральных трасс транспортных коммуникаций;

# Зоны ограничения по инженерно- строительным условиям

- -  зоны ограничения застройки по уклону рельефа;

- -  зоны затопления (1% и 10% паводок)

- В результате проведения комплексного анализа территории Щепкинского сельского поселения были выделены площадки под освоение на расчетный срок (2030г.) и перспективу ( до 2040г.) для различных видов хозяйствено-экономической деятельности, а также территории, благоприятные для рекреационного освоения (территория вдоль долины реки Тузлов).

- 4.2.Система расселения.

Историко- градостроительное развитие системы расселения определяется рядом особенностей, главным из которых явилось: географическое положение и исторические специфические особенности предшествующего социально-экономического развития.

Опорный каркас расселения района начал формироваться с момента заселения, интенсивно проходившего в XVI веке. Первые документальные свидетельства о существовании казачьего поселения в пределах нынешнего Аксая относятся к 1570г.

Возникновение казачества на Юго-Востоке Российского государства имело огромное военное, политическое и экономическое значение. Оно положило начало начало хозяйственному освоению огромной территории, богатой природными ресурсами.

- Именно XVI – конец XVII в.в.- период образования казачьих городков на территории Нижнего Дона, что и явилось начальным этапом в формировании системы расселения района. Советский период характеризуется территориальным ростом системы расселения на основе строительства крупных территориально- промышленных комплексов Ростова-на-Дону , Новочеркасска, Батайска. Но их влияние ограничивалось прилегающими населенными пунктами. Специализация населенных пунктов большей части района до настоящего времени в основном связана с сельскохозяйственным производством.

- Существующая районная (местная) система расселения состоит из локальных межселенных систем расселения , которые развиваются в границах сельских поселений и центры сельских поселений являются центрами локальных систем расселения.

По состоянию на 01.01.2007г., в районе имелось 48 населенных пункта.

Сельские населенные пункты входят в состав 10 сельских поселений.

- Щепкинское сельское поселение является одним из 10 сельских поселений Аксайского района и занимает территорию 160 км2. По состоянию на 01.01.2007г. в поселении имелось 7 населенных пунктов, но Постановлением правительства РФ №256 от 10 апреля 2008г.в Щепкинском с.п. получили названия еще два поселка-Темерницкий и Верхнетемерницкий, а также хутор Нижнетемерницкий, таким образом, в настоящее время в составе Щепкинского с.п.-10 населенных пунктов.

- По данным на 28.01.09г. население Щепкинского с.п. составляет 5949 человек.

- Плотность населения  составляет- 2.7чел/га.

- На формирование Щепкинской локальной системы расселения большое влияние оказывает г.Ростов-на-Дону, с которым установлены устойчивые транспортные, экономические и социальные связи.

- В перспективе сложившаяся система расселения сохранит свою основную структуру, и получит дальнейшее развитие. Со строительством новой северной объездной магистрали значительное развитие получат планировочные оси вдоль вылетных городских магистралей- продолжением пр.Космонавтов и ул.Орской.

- Строительство северной объездной магистрали сразу ставит территорию Щепкинского с.п. в разряд наиболее инвестиционно привлекательных территорий для развития субурбанизации- активного расселения в пригородной зоне г.Ростова-на-Дону.

- 4.3.Жилищный фонд, расчет территорий нового строительства.

Планируемая экономическая политика Щепкинского сельского поселения согласуется с основными программными документами территориального развития Ростовской области и Аксайского района и базируется на основе системного анализа влияния совокупности экономических, социальных и экологических факторов.

Проектом «Схемы территориального планирования Аксайского района» предусматривается 1 этап освоения –2015 год. Этот этап предложен, как наиболее прагматичный, в котором учитываются все проработки, программы развития района в комплексе с экономической инвестиционной политикой Ростовской области и района.

Второй этап развития 2010-2030 гг., который рассматривается в проекте, как программа развития Аксайского района на ближайшую перспективу.

Экономическое развитие ориентируется, с одной стороны, на усиление бесспорных преимуществ территориальной социально-экономической системы поселения, с другой, – на ослабление и ликвидацию воздействия основных сдерживающих факторов.

Территория Щепкинского сельского поселения Аксайского района является территорией приоритетной застройки и развития в агломерации, привлекательной для крупных инвесторов и исключительно благоприятна для строительства недвижимости и в первую очередь жилья, благодаря следующим условиям:

- хорошая транспортная доступность с центром агломерации – г.Ростовом-на-Дону

- благоприятная экономическая ситуация в Аксайском районе и развитый потребительский рынок;

- наличие свободных земель ;

Основные ограничения для жилищного строительства:

- практически исчерпаны мощности источников энергоснабжения….;

- нехватка инженерных очистных сооружений;

- существует проблема обеспечения населения качественной питьевой водой;

В настоящее время многие сегменты рынка жилья остаются незаполненными: в частности, это касается элитного жилья и жилья бизнес-класса, концептуальных загородных посёлков.

Развитие жилищного строительства, помимо социального эффекта- улучшения качества жизни, дает еще и экономический эффект - привлекает в район необходимые для развивающейся экономики трудовые ресурсы.

- в сельских населенных пунктах необходимо сохранение индивидуальности застройки в увязке с изменившимися общественными условиями и современными потребностями - размещением современных центров здравоохранения, ц торговли, культуры, спорта, деловой инфраструктуры. При этом уровень благоустройства вводимых домов в сельской местности должен соответствовать самым современным стандартам условий проживания;

При этом обязательно соблюдение градостроительных требований оформления  территории «парадного подъезда» к городу Ростову-на-Дону: создание единого архитектурного пространства, исключение хаотичной застройки;

- гармоничное развитие всех сегментов рынка жилья как доступного эконом-класса, так и элитного, жилья премиум-класса. Структура жилищного фонда и нового строительства должны отвечать платежеспособности населения, которая в свою очередь определяет спрос на различный вид жилья, степень его комфортности. При этом за государством сохраняется задача предоставления социально гарантированного минимума для малообеспеченных граждан, стандарт которого должен меняться по мере увеличения экономических возможностей общества;

- дальнейшее развитие транспортного каркаса населенных пунктов в увязке с транспортной структурой Аксайского района и г.Ростова-на-Дону;

- повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и инженерной подготовки территории, систем очистки и благоустройства;

Для решения данных задач  в Национальном проекте задействованы все ветви власти при этом перед муниципалитетами стоят следующие задачи:

- привлечение средств частных инвесторов в жилищно-коммунальную сферу и реформа управления жилищным фондом;

- создание условий для увеличения объемов жилищного строительства;

- предоставление социального жилья нуждающимся гражданам – оче-

редникам.

- 4.4. Градостроительная ёмкость территории.

Процесс субурбанизации в последние пять лет в Аксайском районе проходит очень активно. Щепкинское сельское поселение и, в частности пос.Щепкин, входит в ближайшее окружение Ростова-на-Дону. Это самые инвестиционно-привлекательные ,  градостроительно и экономически ценные земли, таких земель 1400-1500 га. Часть земель (1010 га) уже приобретена инвесторами для строительства коттеджных поселков, кварталов  мало- и среднеэтажной застройки, объектов социального и культурно–бытового обслуживания населения.

Площадь земельных участков, определенных проектом под новую жилую застройку на расчетный срок до 2030 года по Щепкинскому сельскому поселению составляет –1566га.  Кроме того, в проекте намечены резервные территории, которые будут осваиваться за пределами расчетного срока генерального плана до 2040 года– 590 га.

- Распределение участков нового строительства жилой застройки 	по населенным пунктам Щепкинского сельского поселения

- Таблица № 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь существую-щей территории жилой застройки га | Площадь микрорайонов (кварталов) проектируе- мой жилой застройки на расчетный срок до 2030 г. га | в том числе: Площадь микрорайонов (кварталов) проектируе- мой жилой застройки на 1 очередь до 2015 г. га | Площадь территории, резервируе- мой под жилую застройку за пределами расчетного срока до 2040 г га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пос.Октябрьский | 120 | 96 | 51 | 27 |
| 2 | пос.Щепкин | 133 | 562 | 110 | – |
| 3 | пос.Красный | 68 | 64 | 39 | – |
| 4 | пос.Возрожденный | 22 | 19 | – | 14 |
| 5 | пос.Элитный | 13 | 18 | – | – |
| 6 | пос.Огородный | 3 | – | – | – |
| 7 | хут Забуденновский | 8 | 2 | – | – |
| 8 | пос.Темерницкий | 66 | 345 | 120 | 270 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | хут.Нижнетемерницкий | 9 | 434 | 88 | 261 |
| 10 | пос.Верхнетемерницкий | 119 | 26 | 26 | 18 |
|  | Всего по поселению | 548 | 1 566 | 434 | 590 |

В составе генерального плана выполнен расчет градостроительной ёмкости вновь осваиваемых территорий жилой застройки, в котором определены проектируемый жилой фонд по разным типам застройки, предлагаемой в сельском поселении, и расчетное количество жителей в проектируемой застройке на первую очередь строительства до 2015 года и на расчетный срок генерального плана до 2030 г.

Градостроительная емкость территории нового жилищного строительства на расчетный срок (2030г.) составляет 2660 тыс.кв.м общей площади жилого фонда. Градостроительная емкость территории новой и существующей жилой застройки в итоге на расчетный срок  по сельскому поселению составит 2 843,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда.

На территориях сельского поселения, намеченных проектом под строительство, предлагаются пять типов застройки: усадебная застройка премиум-класса с большой долей озеленения, усадебная застройка эконом-класса, мало-, средне- и многоэтажная застройка

Малоэтажная застройка     - 1-3 этажа;

Среднеэтажная застройка.-.4-10 этажей;

Многоэтажная застройка   – выше 10 этажей.

Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда по населенным пунктам Щепкинского сельского поселения

- Таблица № 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь существующего жилого фонда при жилобеспечен- ности по сельскому поселению 30,8 м2 м2 | Площадь нового жилого фонда на расчет- ный срок (2030г.) м2 | В том числе площадь жилого фонда на I очередь строитель- ства, (2015г.) м2 | Всего площадь жилого фонда на расчет- ный срок (2030г.) м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пос.Октябрьский | 62 620 | 175 030 | 83 860 | 237 646 |
| 2 | пос.Щепкин | 32 620 | 900 190 | 193 790 | 926 738 |
| 3 | пос.Красный | 20 080 | 66 040 | 40 720 | 86 130 |
| 4 | пос.Возрожденный | 12 140 | 18 500 | – | 44 393 |
| 5 | пос.Элитный | 9 700 | 17 700 | – | 27 297 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | пос.Огородный | 280 | – | – | 277 |
| 7 | хут Забуденновский | 1 080 | 2700 | – | 3 688 |
| 8 | пос.Темерницкий | 22 480 | 495 000 | 183 770 | 286 472 |
| 9 | хут.Нижнетемерницкий | 2 860 | 731 100 | 122 000 | 80 151 |
| 10 | пос.Верхнетемерницкий | 19 370 | 254 010 | 254 010 | 273 383 |
|  | Всего по поселению | 183 230 | 2 660 270 | 878 150 | 2 843 500 |

- 4.5.Население, трудовые ресурсы

(занятость в промышленности и сельском хозяйстве)

Существующее население Щепкинского сельского поселения на 12.09.2007 г. составляет 5493 человека. .Естественный прирост по данным на 2007 год оказался отрицательным ( отношение числа родившихся к числу умерших составляет 0.5) . Однако на 28.01.2009г. население Щепкинского с.п. составило уже 5949 человек , т.е.наблюдается прирост населения на.7.7% по сравнению с 2007г. в основном за счет миграционного движения.

В генеральном плане Щепкинского сельского поселения, выполненном как градоэкономическое исследование возможного развития Центральной части Ростовской агломерации, Ростовской системы расселения, дан прогноз расчетной численности населения на период до 2015 года- 2030 года, и далее за пределы расчетного срока генерального плана – до 2040.

Предполагаем, что территории ближайшего окружения г.Ростова-на-Дону как самые инвестиционно-привлекательные земли будут застраиваться по типу «европейских предместий» с высоким стандартом проживания для жителей города-центра,  а также рассчитаны на механический прирост – механический поток внутри- областной, внутри -региональный и межрегиональный.

Расчетная численность населения Щепкинского сельского поселения на расчетный срок

исходя из анализа градостроительной ёмкости существующих территорий

населенных пунктов и территорий нового строительства жилой застройки.

- Таблица № 3

| № п/п | Наименование поселения | Население существую- щих террито-рий населен-ных пунктов чел. | Расчетное население территорий нового строительства |  | Всего по сельскому поселению на расчетный срок чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок чел. | в том числе 1 очередь чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пос.Октябрьский | 2 033 | 4 220 | 2 260 | 6 480 |
| 2 | пос.Щепкин | 1059 | 23 170 | 6 000 | 24 229 |
| 3 | пос.Красный | 652 | 1 400 | 960 | 2 052 |
| 4 | пос.Возрожденный | 394 | 390 | – | 784 |
| 5 | пос.Элитный | 315 | 370 | – | 685 |
| 6 | пос.Огородный | 9 | – | – | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | хут. Забуденновский | 35 | 60 | – | 95 |
| 8 | пос.Темерницкий | 730 | 12 000 | 4. 880 | 12 730 |
| 9 | хут.Нижнетемерницкий | 93 | 18 770 | 3 130 | 18 863 |
| 10 | пос.Верхнетемерницкий | 629 | 9 400 | 9 400 | 10 029 |
|  | Всего по поселению | 5 949 | 69 780 | 26 630 | 75730 |

Выделены приоритетные направления развития народного хозяйства Щепкинского сельского поселения: На территории поселения преобладают предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

Структура занятости населения по основным отраслям.

- Таблица № 4

| Численность экономически активного населения по отраслям: | Человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| Сельское хозяйство | 180 | 184 | 185 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 102 | 100 | 100 |
| Оптовая и розничная торговля | 57 | 58 | 60 |
| Ремонт бытовых изделий | 2 | 3 | 4 |
| Государственное управление, социальное обеспечение | 63 | 65 | 70 |
| Образование | 145 | 147 | 148 |
| Здравоохранение | 14 | 15 | 15 |
| Прочие | 59 | 60 | 61 |
| Численность работников, всего: | 622 | 632 | 643 |

Расчет площади микрорайонов (кварталов), жилого фонда и численности населения проектируемой застройки на расчетный срок до 2030 года

Таблица№ 5

| Наименование населенного пункта | Площадь осваиваемых земельных участков в пределах расчетного срока, га | Площадь микрор-нов (кварталов), за исключением площади улиц и внутрикварталь-ных проездов, га рекомендуемый показатель 0,86-0,83 | Соотношение типов застройки | Соотно-шение типов застройки в % | Средний расход территорий для размещения застройки га/тыс. чел. | Плотность жилого фонда в расчете на 1 га территории микрор-на (квартала), м2/га | Градостро-ительная емкость территории м2 | Жилищная обеспечен-ность населения в указанном типе застройки м2/чел. | Числен-ность населения чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| пос.Октябрьский | 96 | 83 0,86 | усадебная застройка премиум-класса | 20% | 20 | 1 000 | 16 510 | 50 | 330 |
|  |  |  | усадебная застройка эконом-класса | 20% |  | 1 500 | 24 770 | 45 | 550 |
|  |  |  | малоэтажная застройка | 60% |  | 2 700 | 133 750 | 40 | 3 340 |
| всего | 96 | 83 | - | 100% | 20 | - | 175 030 | - | 4 220 |
| пос.Щепкин | 462 | 397 0,86 | усадебная застройка премиум-класса | 15% | 17 | 1 000 | 58 950 | 50 | 1 179 |
|  |  |  | усадебная застройка эконом-класса | 30% |  | 1 500 | 182900 | 45 | 4060 |
|  |  |  | малоэтажная застройка | 25% |  | 2 700 | 245 640 | 40 | 6 140 |
|  |  |  | среднеэтажная застройка | 30% |  | 3 500 | 412 700 | 35 | 11 790 |
| всего | 462 | 397 | - | 100% | 17 | - | 900190 | - | 23 170 |
| пос.Красный | 64 | 55 0,86 | усадебная застройка премиум-класса | 60% | 39 | 1 000 | 33 020 | 50 | 660 |
|  |  |  | усадебная застройка эконом-класса | 40% |  | 1 500 | 33 020 | 45 | 740 |
| всего | 64 | 55 | - | 100% | 39 | - | 66 040 | - | 1400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| пос.Возрожденный | 19 | 16 0,85 | усадебная застройка премиум-класса | 70% | 40 | 1 000 | 11000 | 50 | 220 |
|  |  |  | усадебная застройка эконом-класса | 30% |  | 1 500 | 7500 | 45 | 170 |
| всего | 19 | 16 | - | 100% | 40 | - | 18500 | - | 390 |
| пос.Элитный | 18 | 15.3 0,85 | усадебная застройка премиум-класса | 70% | 42 | 1 000 | 10 700 | 50 | 214 |
|  |  |  | усадебная застройка эконом-класса | 30% |  | 1 500 | 7000 | 45 | 156 |
| всего | 18 | 15 | - | 100% | 42 |  | 17 700 | - | 370 |
| пос.Огородный | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| хут. Забуденновский | 2 | 2 0,87 | усадебная застройка эконом-класса | 100% | 30 | 1 500 | 2700 | 45 | 60 |
| всего | 2 | 2 |  | 100% | 30 |  | 2700 |  | 60 |
| пос.Темерницкий | 345 | 300 0,87 | усадебная застройка премиум-класса | 35% | 25 | 1 000 | 105000 | 50 | 2100 |
|  |  |  | усадебная застройка эконом-класса | 30% |  | 1 500 | 135000 | 45 | 3000 |
|  |  |  | малоэтажная застройка | 20% |  | 2 000 | 120000 | 40 | 3000 |
|  |  |  | среднеэтажная застройка | 15% |  | 3 000 | 135000 | 35 | 3900 |
| всего | 345 | 300 | - | 100% | 25 | - | 495000 | - | 12000 |
| хут. Нижнетемерницкий | 390 | 350 0,89 | усадебная застройка премиум-класса | 30% | 19 | 1 000 | 117000 | 50 | 2340 |
|  |  |  | усадебная застройка эконом-класса | 30% |  | 1 500 | 175500 | 45 | 3900 |
|  |  |  | малоэтажная застройка | 25% |  | 2700 | 264600 | 35 | 7560 |
|  |  |  | среднеэтажная застройка | 15% |  | 3000 | 174000 | 35 | 4970 |
| всего | 390 | 350 | - | 100% | 19 | - | 731100 | - | 18770 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Верхнетемерницкий | 26 | 22 0,87 | многоэтажная застройка | 25% | 3 | 12 000 | 76600 | 35 | 2160 |
|  |  |  | многоэтажная застройка | 60% |  | 12000 | 171030 | 25 | 7100 |
|  |  |  | усадебная застройка эконом-класса | 15% |  | 1500 | 6380 | 45 | 140 |
| всего | 26 | 22 | - | 100% | 3 | - | 254010 | - | 9400 |
| Итого | 1422 | 1240 | - | - | 235 | - | 2660270 | - | 69780 |

Расчет площади микрорайонов (кварталов), жилого фонда и численности населения

проектируемой застройки на первую очередь до 2015 года

Таблица№ 6

| Наименование населенного пункта | Площадь осваиваемых земельных участков в пределах расчетного срока, га | Площадь микрор-нов (кварталов), за исключением площади улиц и внутрикварталь-ных проездов, га рекомендуемый показатель 0,86-0,83 | Тип застройки | Соотно-шение типов застройки в % | Средний расход территорий для размещения застройки га/тыс. чел. | Плотность жилого фонда в расчете на 1 га территории микрор-на (квартала), м2/га | Градостро-ительная емкость территории м2 | Жилищная обеспеченность населения в указанном типе застройки м2/чел. | Числен-ность населения чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| пос.Октябрьский | 51 | 44 0,87 | усадебная застройка премиум-класса | 30% | 20 | 1 000 | 13 311 | 45 | 300 |
|  |  |  | усадебная застройка эконом-классса | 25% |  | 1 500 | 16 639 | 40 | 420 |
|  |  |  | малоэтажная застройка | 45% |  | 2 700 | 53 910 | 35 | 1540 |
| всего | 51 | 44 | - | 100% | 20 | - | 83 860 | - | 2 260 |
| пос.Щепкин | 110 | 96 0,87 | усадебная застройка премиум-класса | 25% | 16 | 1 000 | 23 925 | 45 | 530 |
|  |  |  | усадебная застройка эконом-класса | 30% |  | 1 500 | 43 065 | 40 | 1 080 |
|  |  |  | малоэтажная застройка | 25% |  | 2 700 | 59 810 | 35 | 1 710 |
|  |  |  | среднеэтажная застройка | 20% |  | 3 500 | 66 990 | 25 | 2 680 |
| всего | 110 | 96 | - | 100% | 16 | - | 193 790 | - | 6000 |
| пос.Красный | 39 | 34 0,87 | усадебная застройка премиум-класса | 60% | 35 | 1 000 | 20 360 | 45 | 450 |
|  |  |  | усадебная застройка эконом-классса | 40% |  | 1 500 | 20 360 | 40 | 510 |
| всего | 39 | 34 | - | 100% | 35 | - | 40 720 | - | 960 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| пос.Темерницкий | 120 | 105 0,87 | усадебная застройка премиум-класса | 30% | 19 | 1 000 | 31500 | 45 | 700 |
|  |  |  | усадебная застройка эконом-класса | 30% |  | 1 500 | 47270 | 40 | 1180 |
|  |  |  | малоэтажная застройка | 20% |  | 2 000 | 42000 | 35 | 1200 |
|  |  |  | среднеэтажная застройка | 20% |  | 3 000 | 63000 | 35 | 1800 |
| всего | 120 | 105 | - | 100% | 19 | - | 183770 | - | 4880 |
| хут. Нижнетемерницкий | 88 | 77 0,87 | усадебная застройка премиум-класса | 30% | 42 | 1 000 | 23000 | 45 | 510 |
|  |  |  | усадебная застройка эконом-класса | 40% |  | 1 500 | 58500 | 40 | 1460 |
|  |  |  | малоэтажная застройка | 20% |  | 2700 | 40500 | 35 | 1160 |
| всего | 88 | 77 | - | 100% | 42 | - | 122000 | - | 3130 |
| пос. Верхнетемерницкий | 4 | 3 0,86 | многоэтажная застройка | 25% | 3 | 12 000 | 76600 | 35 | 2160 |
|  | 15 | 13 0,86 | многоэтажная застройка | 60% |  | 12000 | 171030 | 25 | 7100 |
|  | 7 | 6 0,86 | усадебная застройка эконом-класса | 15% |  | 1500 | 6380 | 45 | 140 |
| всего | 26 | 22 | - | 100% | 3 | - | 254010 | - | 9400 |
| Итого | 434 | 378 | - | - | 135 | - | 878150 | - | 26630 |

- 4.6. Система культурно-бытового обслуживания.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной деятельности – обеспечению комфортности проживания. С этой целью генеральным планом предлагается ряд основных приоритетных направлений развития системы культурно-бытового обслуживания Щепкинского сельского  поселения:

- формирование трехступенчатой системы учреждений соцкультбыта;

- доведение обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания, особенно социально значимых объектов, до нормативного уровня при минимальных затратах времени;

- для формирования центров обслуживания необходимо создавать многофункциональные объекты, использующие блокировку учреждений торговли, бытового обслуживания, культуры, спорта и т.д.

# Современное состояние

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и эконо-мическая доступность.

Уровень обеспеченности по основными видами культурно-бытового обслуживания Щепкинского с.п. должен соответствовать самым современным стандартам условий проживания. Современная обеспеченность поселения детскими дошкольными и общеобразовательными учреждениями представлена в таблице №1. (более подробная характеристика приводится ниже, при рассмотрении отдельно каждого вида культурно-бытового обслуживания):

Обеспеченность детскими дошкольными и общеобразовательными учреждениями

Таблица № 7

| №№ п/п | Учреждения | Единицы измерения | Совре-менная сеть | Необходимо по нормативам | % обеспечен-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 192 | 214 | 89.7 |
| 2. | Общеобразовательные школы | учащихся | 381 | 731 | 52.1 |

Приведенные данные показывают:

- современная сеть общеобразовательных учреждений не соответствует нормативной обеспеченности;

- учреждения здравоохранения представлены амбулаторией в пос.Октябьский и фельдшерско-акушерскими пунктами в пос.Красный, Щепкин, Возрожденный,Элитный, офтальмологической клиникой « Леге-Артис» в пос.Верхнетемерницкий, что ниже нормативного уровня обеспеченности, недостаточно развита материально-техническая база, недостаточна квалификация и укомплектованность медицинских кадров;

- Во всех населенных пунктах кроме х.Забуденновский, пос.Огородного, и пос.Верхнетемерницкий есть существующие здания домов культуры с библиотеками

- остальные виды обслуживания, в частности торговля, общественное питание и часть бытового обслуживания, находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, государственными и муниципальными властями они не нормируются и не финансируются, поэтому обеспеченность населения ими, носит условный характер.

# Основные направления развития

На период до 2030г.( расчетный срок) организация обслуживания населения района должна формироваться с учетом специфики расселения на данной территории.

В каждом населенном пункте поместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования (допускаются исключения по жизненно необходимым видам).

Чтобы сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, необходимо создание ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые должны быть размещены в каждом поселении, должна приниматься периодичность посещения различных учреждений.

Всего выделяется 3 ступени:

# 1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения (начальная или основная школы, детские сады - ясли, досуговое учреждение, магазин товаров повседневного спроса, пред-приятие общественного питания, ФАП, низовые предприятия быто-вого обслуживания).

На перспективу, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них, а также обслуживать за счет выездных форм или временными облегченными зданиями (павильоны, ларьки).

# 2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц (дом культуры, больница, поликлиника, торговый центр, ресторан, специализированные предприятия бытового обслуживания и др.).

На расчетный срок, данные учреждения должны размещаться в центре поселения и обслуживать все население сельского поселения.

# 3 ступень – учреждения эпизодического пользования (специализированные учебные заведения и больницы, крупные специализированные торговые центры, театры, концертные и выставочные залы, стадионы и др.)., посещаемые населением реже одного раза в месяц, размещение которых целесообразно в районных центрах.

Доступность объектов эпизодического пользования сосредотачиваемых в межрайонных центрах должна составлять в среднем 2-2,5часа транспортной доступности. Для жителей Щепкинского сельского поселения роль и межрайон-ного и областного центров выполняет г. Ростов–на-Дону.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок представлен далее в таблицах. Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы «Нормативы Градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденные приказом №2 Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства РО от 16.07.07 г;

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Расчёт учреждений и предприятий обслуживания выполнен в табличной форме по этапам строительства отдельно для всех  населенных пунктов:

Расчет потребности школ произведен в соответствии с предполагаемой на расчетный срок структурой возрастного состава населения из расчета 100% охвата детей средним образованием.

Потребность детских дошкольных учреждений определяется, исходя из 70% охвата детей детскими дошкольными учреждениями.

Поселок Щепкин по концепции развития Щепкинского сельского поселения становится доминирующим населенным пунктом . Его удачное территориальное расположение относительно других населенных пунктов поселения, транспортных коммуникаций ( хорошая связь с областным центром г.Ростовом-на-Дону, близость проектируемой транспортной артерии – кольцевой объездной магистрали) дало возможность рассматривать его как новый центр Щепкинского сельского поселения с размещением на его новых территориях крупных объектов соцкультбыта, рассчитанных на население всего поселения (крупный больничный комплекс, спортивный  и досуговый комплексы и др.)

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания, рекомендуемых к размещениюприведен в таблице№ 8.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Таблица№ 8

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Ед.изм. | Нормативная вместимость на существующее население | Существующая вместимость | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Размещено (объект/ ед.измерения) | Размер зем. участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Население Щепкинское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | - | чел. | - | 5 949 | 32579 | 75730 | - | - | - |
| пос.Октябрьский | - | - | - | 2033 | 4293 | 6253 | - | - | - |
| пос.Щепкин | - | - | - | 1059 | 7059 | 24230 | - | - | - |
| пос.Красный | - | - | - | 652 | 1612 | 2052 | - | - | - |
| пос.Возрожденный | - | - | - | 394 | 394 | 784 | - | - | - |
| пос.Элитный | - | - | - | 315 | 315 | 685 | - | - | - |
| пос.Огородный | - | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| хут Забуденновский | - | - | - | 35 | 35 | 95 | - | - | - |
| пос.Темерницкий | - | - | - | 730 | 5610 | 12730 | - | - | - |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | - | 93 | 3223 | 18863 | - | - | - |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | - | 629 | 10029 | 10029 | - | - | - |
| I. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 36,0 | мест | 214 | 192 | 1173 | 2726 | 2512 | 8,65 | - |
| пос.Октябрьский |  | - | 73 | 97 | 155 | 225 | 140 | 0,52 | - |
| пос.Щепкин | - | - | 38 | 58 | 254 | 872 | 1 оч/190 2/95,110,240,240 | 0.66, 0.76, 0.38, 2/ 0.84 | - |
| пос.Красный | - | - | 23 | 26 | 58 | 73 | 50 | 0.2 | - |
| пос.Возрожденный | - | - | 14 | - | 14 | 28 | 50 | 0.2 | - |
| пос.Элитный | - | - | 11 | 11 | 11 | 25 | 25 | 0.1 | - |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| хут Забуденновский | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - |  |
| пос.Темерницкий | - | - | 26 | - | 202 | 458 | (I оч.1/100) 2/140 | 0,38 2/0.49 | д/с совм. с нач шк.на 110 учащихся |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | 3 | - | 116 | 680 | 40, 95,4/140 | 0.16, 0.38, 4/0.49 | Общая вместимость д/с – 695 мест |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 23 | - | 362 | 362 | (I оч.200,70),280 | 0,28, 0,8, 0,98 | - |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Ед.изм. | Нормативная вместимость на существующее население | Существую щая вместимость | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Размещено (объект /ед.измерения) | Размер земельного. участка, га. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 123,0 | мест | 732 | 370 | 4007 | 9302 | 8025 | 30,13 |  |
| пос.Октябрьский | - | - | 250 | 289 | 528 | 770 | 825 | 3,08 | расш сущ.школы до 825. |
| пос.Щепкин | - | - | 130 | 31 | 868 | 2980 | (I оч -1/1000),2/1000 | 9,9 | - |
| пос.Красный | - | - | 80 | 22 | 198 | 252 | 230 | 1,15 | реконструкция сущ. школы, новая школа |
| пос.Возрожденный | - | - | 48 | 13 | 48 | 96 | 100 | 0,75 | - |
| пос.Элитный | - | - | 39 | 15 | 39 | 84 | 110 | 0,55 | - |
| пос.Огородный | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| хут Забуденновский | - | - | 4 | - | - | - | - | - | школа в пос.Элитный |
| пос.Темерницкий | - | - | 90 | - | 690 | 1566 | нач шк.110 1000 | 2,70 | - |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | 11 | - | 396 | 2320 | 2/825,1/1000 | 8,7 | - |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 77 | - | 1234 | 1234 | I оч – 1/1000 | 3,3 | - |
| Учреждения профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 18,0 | мест | 107 | - | 586 | 1363 | 1400 | 7 |  |
| пос.Октябрьский | - | - | 37 | - | 78 | 113 | - | - |  |
| пос.Щепкин | - | - | 19 | - | 127 | 436 | - | - |  |
| пос.Красный | - | - | 12 | - | 29 | 37 | - |  |  |
| пос.Возрожденный | - | - | 7 | - | 7 | 14 | - |  |  |
| пос.Элитный | - | - | 6 | - | 6 | 12 | - |  |  |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| хут Забуденновский | - | - | - | - | - | 2 | - |  |  |
| пос.Темерницкий | - | - | 13 | - | 101 | 230 | - |  |  |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | 2 | - | 58 | 339 | 2/700 | 7 |  |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 11 | - | 180 | 180 | - | - |  |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Ед.изм. | Нормативная вместимость на существующее население | Существую щая вместимость | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Размещено (объект /ед.измерения) | Размер зем. участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 10,1 | коек | 60 | - | 329 | 765 | 700 | 15,9 | - |
| пос.Октябрьский | - | - | 21 | - | 43 | 63 | 50 | 1,5 | - |
| пос.Щепкин | - | - | 11 | - | 71 | 245 | 1/150, 1/200 | 7,6 | 2 больничных комплекса в пос. Щепкин |
| пос.Красный | - | - | 7 | - | 17 | 21 | - | - |  |
| пос.Возрожденный | - | - | 4 | - | 4 | 8 | - | - |  |
| пос.Элитный | - | - | 3 | - | 3 | 7 | - | - |  |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| хут Забуденновский | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| пос.Темерницкий | - | - | 7 | - | 57 | 129 | 1/150 | 2 | Больничный комплекс |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | - | - | 33 | 191 | 1/200 | 2,8 | Больничный комплекс |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 7 | - | 101 | 101 | - | 2 | - |
| Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 22,0 | Посещений в смену | 131 | - | 717 | 1666 | 1640 | 15,2 | - |
| пос.Октябрьский | - | - | 45 | - | 95 | 138 | 1/100 | 1,4 | Реконстр.амбулатории |
| пос.Щепкин | - | - | 24 | - | 155 | 533 | 3/200 | 4,8 | На территории больничных комплексов |
| пос.Красный | - | - | 14 | - | 36 | 45 | - | - | - |
| пос.Возрожденный | - | - | 9 | - | 9 | 17 | - | - | реконструкция |
| пос.Элитный | - | - | 7 | - | 7 | 15 | - | - | реконструкция |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| хут Забуденновский | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| пос.Темерницкий | - | - | 16 | - | 123 | 280 | 1/300 | 3 | - |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | 2 | - | 71 | 415 | 2/200 | 3,2 | - |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 14 | - | 221 | 221 | I оч. - 1/200 | 2,8 | Сущ.офтальмологическая клиника «Леге Артис» |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Ед.изм. | Нормативная вместимость на существующее население | Существую щая вместимость | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Размещено (объект /ед.измерения) | Размер зем. участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | - | объект | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| пос.Октябрьский | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | реконструкция амбулатории |
| пос.Щепкин | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | реконструкция - |
| пос.Красный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | реконструкция |
| пос.Возрожденный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | реконструкция |
| пос.Элитный | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| хут Забуденновский | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| пос.Темерницкий | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Выдвижной пункт медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 0,2 | авто-мобиль | - | - | 6 | 15 | 15 | 0,85 | - |
| пос.Октябрьский | - | - | - | - | 1 | 1 |  | 0,05 | - |
| пос.Щепкин | - | - | - | - | 1 | 5 | 7 | 0,35 |  |
| пос.Красный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос.Возрожденный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос.Элитный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| хут Забуденновский | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос.Темерницкий | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 0,25 | - |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 0,2 | - |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Ед.изм. | Нормативная вместимость на существующее население | Существую щая вместимость | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Размещено (объект /ед.измерения) | Размер зем. участка, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 14 | кв.м общ.пл. | 82 | - | 456 | 1160 | 1085 | - |  |
| пос.Октябрьский | - | - | 28 |  | 60 | 88 | 90 |  | В больничных комплексах, при ФАПе, в магазинах смешанной торговли, в торговых центрах, встроенно-пристроенные в домах квартирного типа |
| пос.Щепкин | - | - | 15 | - | 99 | 339 | 340 | - |  |
| пос.Красный | - | - | 10 | - | 23 | 29 | 30 | - |  |
| пос.Возрожденный | - | - | 6 | - | 6 | 11 | 15 | - |  |
| пос.Элитный | - | - | 4 | - | 4 | 10 | 10 | - |  |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| хут Забуденновский | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
| пос.Темерницкий | - | - | 10 | - | 79 | 178 | 180 | - |  |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | - | - | 45 | 264 | 270 | - |  |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 9 | - | 140 | 140 | 150 | - |  |
| III. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы посетительские (информационные молодежные центры и молодежные студии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 80,0 | место | 476 | - | 2606 | 6058 | 6020 | - |  |
| пос.Октябрьский | - | - | 163 | - | 343 | 500 | 500 |  | - |
| пос.Щепкин | - | - | 85 | - | 565 | 1938 | 1940 | - | реконструкция - |
| пос.Красный | - | - | 52 | - | 130 | 164 | 160 | - | реконструкция |
| пос.Возрожденный | - | - | 32 | - | 33 | 63 | 60 | - | - |
| пос.Элитный | - | - | 25 | - | 25 | 55 | 60 | - | реконструкция |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| хут Забуденновский | - | - | 3 | - | - | 8 | - | - | - |
| пос.Темерницкий | - | - | 58 | - | 450 | 1018 | 1000 |  | - |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | 8 | - | 258 | 1510 | 1500 | - | - |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 50 | - | 802 | 802 | 800 | - | - |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Ед.изм. | Нормативная вместимость на существующее население | Существую щая вместимость | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Размещено (объект /ед.измерения) | Размер зем. участка, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 4,5 | тыс.ед. хранения | 27 | - | 147 | 341 | 340 | - |  |
| пос.Октябрьский | - | - | 9 | - | 19 | 28 | 30 | - | реконструкция |
| пос.Щепкин | - | - | 5 | - | 32 | 108 | 100 | - | При домах культуры и в культурно-развлекательных комплексах |
| пос.Красный | - | - | 3 | - | 7 | 9 | 9 | - |  |
| пос.Возрожденный | - | - | 2 | - | 2 | 5 | 5 | - |  |
| пос.Элитный | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - |  |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| хут Забуденновский | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| пос.Темерницкий | - | - | 3 | - | 25 | 36 | 60 | - |  |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | - | - | 15 | 9 | 100 | - |  |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 3 | - | 45 | 45 | 50 | - |  |
| IV. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 0,9 | га | 5,49 | 3,12 | 29,44 | 68,0 | 157,77 | - |  |
| пос.Октябрьский | - | - | 1,8 | 1,4 | 3,9 | 5,6 | 4,2 | - | - - Школьные спортивные комплексы, спортивные зоны в рекреационных зонах - - - - - - - - |
| пос.Щепкин | - | - | 0,95 | 0,7 | 6,4 | 21,8 | 21,1 | - |  |
| пос.Красный | - | - | 0,6 | - | 1,5 | 1,8 | 0,99 | - |  |
| пос.Возрожденный | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | - |  |
| пос.Элитный | - | - | 0,3 | 0,22 | 0,3 | 0,6 | 0,02 | - |  |
| пос.Огородный | - | - | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - |  |
| хут Забуденновский | - | - | 0,03 | - | 0,03 | - | 0,66 | - |  |
| пос.Темерницкий | - | - | 0,7 | 0,5 | 5,0 | 11,5 | 4,5 | - |  |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | 0,1 | - | 2,9 | 17.0 | 116,9 | - |  |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 0,6 | - | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - |  |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Ед.изм. | Нормативная вместимость на существующее население | Существую щая вместимость | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Размещено (объект /ед.измерения) | Размер зем. участка, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Спортивные залы общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 60,0 | кв.м пола | 357 | - | 1955 | 4544 | 4190 | - |  |
| пос.Октябрьский | - | - | 122 | - | 258 | 375 | 250 | - | Спорткомплекс с бассейном |
| пос.Щепкин | - | - | 64 | - | 423 | 1454 | 1400 | - | Детская спортивная школа, в досуговых центрах |
| пос.Красный | - | - | 39 | - | 97 | 123 | 100 | - | - |
| пос.Возрожденный | - | - | 24 | - | 24 | 47 | 20 | - | При школе |
| пос.Элитный | - | - | 19 | - | 19 | 41 | 20 | - | При школе |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| хут Забуденновский | - | - | 2 | - | 2 | 6 | - | - | - |
| пос.Темерницкий | - | - | 44 | - | 337 | 764 | 720 | - | - |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | 5 | - | 193 | 1132 | 1130 | - | универсальный спортивный зал с бассейном и искусственным льдом |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 38 | - | 602 | 602 | 550 | - | - |
| V. Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговые центры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 280,0 | кв.м торговой площади | 1666 | - | 9122 | 21204 | 20510 | 5,6 | - |
| пос.Октябрьский | - | - | 568 | - | 1202 | 1751 | 1700 | 0,6 | - |
| пос.Щепкин | - | - | 296 | - | 1977 | 6784 | 6800 | 1,3 | - |
| пос.Красный | - | - | 183 | - | 451 | 575 | 580 | 0,2 | - |
| пос.Возрожденный | - | - | 110 | - | 110 | 220 | - | 0,1 | - |
| пос.Элитный | - | - | 88 | - | 88 | 192 | 100 | 0,1 | - |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| хут Забуденновский | - | - | - | - | 9 | 27 | 30 | 0,1 | - |
| пос.Темерницкий | - | - | 204 | - | 1571 | 3565 | 3300 | 1,1 | - |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | 26 | - | 902 | 5282 | 5300 | 1,3 | - |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 176 | - | 2808 | 2808 | 2700 | 0,8 | - |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Ед.изм. | Нормативная вместимость на существующее население | Существую щая вместимость | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Размещено (объект /ед.измерения) | Размер зем. участка, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 280,0 | кв.м торговой площади | 1666 | - | 9122 | 21204 | 19940 | 2,54 | Торговая площадь существ. объектов взята графически |
| пос.Октябрьский | - | - | 568 | 500 | 1202 | 1751 | 1500 | 0,2 | - |
| пос.Щепкин | - | - | 296 | 152 | 1977 | 6784 | 6500 | 0,6 | - |
| пос.Красный | - | - | 183 | 70 | 451 | 575 | 400 | 0,1 | - |
| пос.Возрожденный | - | - | 110 | 70 | 110 | 220 | 110 | 0,08 | - |
| пос.Элитный | - | - | 88 | - | 88 | 192 | 100 | 0,08 | - |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| хут Забуденновский | - |  | - | - | 9 | 27 | 30 | 0,08 | - |
| пос.Темерницкий | - | - | 204 | - | 1571 | 3565 | 3300 | 0,4 | - |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | 26 | - | 902 | 5282 | 5300 | 0,6 | - |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 176 | 18300 | 2808 | 2808 | 2700 | 0,4 | В общую площадь сущ. объектов включена торговая площадь многофункц. компл. «Ашан» |
| Рыночный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 30,0 | кв.м торговой площади | 179 | - | 977 | 2272 | 1800 | 1,4 | 1 торговое место принимается в размере 6 м2 торговой площади |
| пос.Октябрьский | - | - | 61 | - | 129 | 188 | - | - | - |
| пос.Щепкин | - | - | 32 | - | 212 | 727 | 800 | 0,7 | - |
| пос.Красный | - | - | 20 | - | 48 | 61 | - | - | - |
| пос.Возрожденный | - | - | 12 | - | 12 | 23 | - | - | - |
| пос.Элитный | - | - | 9 | - | 9 | 21 | - | - | - |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| хут Забуденновский | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - |
| пос.Темерницкий | - | - | 22 | - | 168 | 382 | - | - | - |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | 3 | - | 97 | 566 | 1000 | 0,7 | - |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 19 | - | 301 | 301 | - | - | - |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Ед.изм. | Нормативная вместимость на существующее население | Существую щая вместимость | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Размещено (объект /ед.измерения) | Размер зем. участка, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 40,0 | Посадочное место | 238 | - | 1303 | 3029 | - | - |  |
| пос.Октябрьский | - | - | 82 | - | 172 | 250 | 250 | - | В гостиницах, досуговых , общественных и торговых центрах - - - - - - - - - |
| пос.Щепкин | - | - | 42 | - | 282 | 970 | 970 | - |  |
| пос.Красный | - | - | 26 | - | 65 | 82 | 80 | - |  |
| пос.Возрожденный | - | - | 16 | - | 16 | 32 | - | - |  |
| пос.Элитный | - | - | 13 | - | 13 | 27 | - | - |  |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| хут Забуденновский | - | - | 1 | - |  |  | - | - |  |
| пос.Темерницкий | - | - | 29 | - | 224 | 509 | 500 | - |  |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | 4 | - | 129 | 755 | 750 | - |  |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 25 | - | 401 | 400 | 400 | - |  |
| VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания населения (малой мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 4,0 | рабочее место | 23 | - | 130 | 303 | 300 | 0,52 |  |
| пос.Октябрьский | - | - | 8 | - | 17 | 25 | 25 | 0,1 | , В торговых центрах, встроенно-пристроенное в домах квартирного типа - - - - - |
| пос.Щепкин | - | - | 4 | - | 28 | 97 | 100 | 0,07 |  |
| пос.Красный | - | - | 3 | - | 7 | 8 | 10 | 0,1 |  |
| пос.Возрожденный | - | - | 2 | - | 2 | 4 | - | - |  |
| пос.Элитный | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - |  |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| хут Забуденновский | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| пос.Темерницкий | - | - | 3 | - | 22 | 51 | 50 | 0,1 |  |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | - | - | 13 | 75 | 75 | 0,05 |  |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 2 | - | 40 | 40 | 40 | 0,1 |  |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Ед.изм. | Нормативная вместимость на существующее население | Существую щая вместимость | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Размещено (объект /ед.измерения) | Размер зем. участка, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прачечные (мини-прачечные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 10,0 | кг/ смену | 59 | - | 325 | 757 | 700 | - |  |
| пос.Октябрьский | - | - | 20 | - | 43 | 63 | 40 | - | - |
| пос.Щепкин | - | - | 11 | - | 71 | 242 | 250 | - | - |
| пос.Красный | - | - | 7 | - | 16 | 21 | 20 | - | - |
| пос.Возрожденный | - | - | 4 | - | 4 | 8 | - | - | - |
| пос.Элитный | - | - | 3 | - | 3 | 7 | - | - | - |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| хут Забуденновский | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос.Темерницкий | - | - | 7 | - | 56 | 127 | 120 | - | - |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | - | - | 32 | 189 | 190 | - | - |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 7 | - | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Химчистки (мини-химчистка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 4,0 | кг/смену | 23 | - | 130 | 303 | 300 | 0,5 |  |
| пос.Октябрьский | - | - | 8 | - | 17 | 25 | 30 | 0,1 | - |
| пос.Щепкин | - | - | 4 | - | 28 | 97 | 100 | 0,1 | - |
| пос.Красный | - | - | 3 | - | 7 | 8 | - | - | - |
| пос.Возрожденный | - | - | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - |
| пос.Элитный | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| хут Забуденновский | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос.Темерницкий | - | - | 3 | - | 22 | 51 | 50 | 0,1 | - |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | - | - | 13 | 75 | 80 | 0,1 | - |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 2 | - | 40 | 40 | 40 | 0,1 | - |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Ед.изм. | Нормативная вместимость на существующее население | Существую щая вместимость | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Размещено (объект /ед.измерения) | Размер зем. участка, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Банно-оздоровительный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 5,0 | помывочное место | 30 | - | 163 | 379 | 355 | 0,2/0,14 га на объект |  |
| пос.Октябрьский | - | - | 10 | - | 22 | 32 | 30 | - | - -Сауны в спортивных и многофункциональных комплексах - - - - - - - - |
| пос.Щепкин | - | - | 6 | - | 35 | 121 | 110 | - |  |
| пос.Красный | - | - | 3 | - | 8 | 10 | 10 | - |  |
| пос.Возрожденный | - | - | 2 | - | 2 | 4 | - | - |  |
| пос.Элитный | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - |  |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| хут Забуденновский | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| пос.Темерницкий | - | - | 4 | - | 28 | 64 | 60 | - |  |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | - | - | 16 | 95 | 95 | - |  |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 3 | - | 50 | 50 | 50 | - |  |
| Гостиница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 6,0 | место | 36 | - | 195 | 454 | 460 |  | - |
| пос.Октябрьский | - | - | 12 | - | 26 | 38 | 40 |  | - |
| пос.Щепкин | - | - | 6 | - | 42 | 145 | 150 |  | - |
| пос.Красный | - | - | 4 | - | 10 | 13 | 20 |  | - |
| пос.Возрожденный | - | - | 3 | - | 2 | 5 | - |  | - |
| пос.Элитный | - | - | 2 | - | 2 | 4 | - |  | - |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| хут Забуденновский | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| пос.Темерницкий | - | - | 5 | - | 34 | 76 | 80 |  | - |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | - | - | 19 | 113 | 110 |  | - |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 4 | - | 60 | 60 | 60 |  | - |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Ед.изм. | Нормативная вместимость на существующее население | Существую щая вместимость | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Размещено (объект /ед.измерения) | Размер зем. участка, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пожарное депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 0,2 | Пожарный автомобиль | - | - | 6 | 15 | 19 | 10 |  |
| пос.Октябрьский | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0,5 | - |
| пос.Щепкин | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 2,5 | - |
| пос.Красный | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,5 | - |
| пос.Возрожденный | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,0 | - |
| пос.Элитный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| хут Забуденновский | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос.Темерницкий | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1,5 | - |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 2,0 | - |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1,0 | - |
| Общественные уборные (биотуалеты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 1,0 | прибор | 6 | - | 32 | 76 | - | - | Размещаются в местах массового скопления людей |
| пос.Октябрьский | - | - | 2 | - | 4 | 6 | - | - | - |
| пос.Щепкин | - | - | 1 | - | 7 | 24 | - | - | - |
| пос.Красный | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| пос.Возрожденный | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| пос.Элитный | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| хут Забуденновский | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос.Темерницкий | - | - | 1 | - | 6 | 13 | - | - | - |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | - | - | 3 | 19 | - | - | - |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 1 | - | 10 | 10 | - | - | - |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Ед.изм. | Нормативная вместимость на существующее население | Существую щая вместимость | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Размещено (объект /ед.измерения) | Размер зем. участка, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кладбище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 0,24 | га | 1,43 | 3,39 | 7,80 | 18,18 | 46,99 | - | - |
| пос.Октябрьский | - | - | 0,49 | 1,12 | 1,03 | 1,50 | 3.3 | - | - |
| пос.Щепкин | - | - | 0,26 | 1,0 | 1,70 | 5,82 | 6,1 | - | - |
| пос.Красный | - | - | 0,15 | 0,7 | 0,40 | 0,50 | 2,8 | - | - |
| пос.Возрожденный | - | - | 0,1 | 0,34 | 0,01 | 0,20 | 1.1 | - | - |
| пос.Элитный | - | - | 0,08 | 0,14 | 0,10 | 0,16 | 4.0 | - | - |
| пос.Огородный | - | - | - | 0,09 | - | 0.09 | 0.09 | - | - |
| хут Забуденновский | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос.Темерницкий | - | - | 0,20 | - | 1,35 | 3,06 | 9,6 | - | - |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | - | - | 0,80 | 4,53 | 20.0 | - | - |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 0,15 | - | 2,41 | 2,41 | - | - | - |
| VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение сбербанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 0,3 | объект | 2 | 1 | 9 | 23 | 22 | - |  |
| пос.Октябрьский | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| пос.Щепкин | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 7 | - | - |
| пос.Красный | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| пос.Возрожденный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос.Элитный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| хут Забуденновский | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос.Темерницкий | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | - | - |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Ед.изм. | Нормативная вместимость на существующее население | Существую щая вместимость | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Размещено (объект /ед.измерения) | Размер зем. участка, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Отделение связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щепкинское с.п. | 1 на 8-25 тыс. жителей | объект | 1 | - | 3 | 10 | 10 | - |  |
| пос.Октябрьский | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| пос.Щепкин | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | - |
| пос.Красный | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| пос.Возрожденный | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| пос.Элитный | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| пос.Огородный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| хут Забуденновский | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос.Темерницкий | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| хут.Нижнетемерницкий | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| пос.Верхнетемерницкий | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |

4.7. Архитектурно–планировочная организация территории.

В генеральном плане г.Ростова-на-Дону, разработанного НИПИ Урбанистики

( г. Санкт –Петербург) , а затем в схеме территориального развития центральной части Ростовской агломерации- схеме Большого Ростова были определены основные направления развития г.Ростова-на-Дону, его селитебных и производственных территорий, транспортной инфраструктуры.

Идея развития Щепкинского сельского поселения является отражением основных принципов развития, сформулированных в схеме территориального развития центральной части Ростовской агломерации- схеме Большого Ростова.

Развитие города Ростова-на-Дону будет осуществляться в северном и северо-западном направлениях на свободных территория вдоль основных вылетных транспортных магистралях города: ул.Орской , пр.Космонавтов, ул.Беляева, ул.Таганрогской, ул.Вавилова.

Новые жилые образования со своей системой магистральных и жилых улиц, общественных центров нанизаны на эти транспортные оси и дополнят урбанизированный планировочный каркас города.

Территории между застройкой новых планировочными осей города предполагается выделить под «экологические коридоры», представляющие собой совокупность разнородных озелененных территорий, территорий сельхозугодий, которые будут являться природным каркасом с особым режимом регулирования градостроительной деятельности как города в целом , так и его новых районов.

Строительство северной объездной магистрали, которая минуя жилые территории свяжет все внешние направления, сразу ставит в разряд наиболее инвестиционно-привлекательных территории Щепкинского и Темерницкого лучей.

Вдоль планируемой трассы областной  автодороги «северный обход» уже сейчас выполняются работы по размещению крупных торгово-логистических центров «Дон-Ландия», «Литер-Дон» и некоторых других, которые дадут дополнительные рабочие места жителям прилегающих территорий.

Основные направления генерального плана:

- Зонирование территории поселения. Развитие основных функциональных зон  Щепкинского сельского поселения: жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных зон и зон инженерно-транспортной инфраструктуры.

- Упорядочение и развитие транспортной, производственной и инженерной инфраструктуры в каждом населенном пункте.

- Упорядочение планировочной структуры существующих поселков и выявление территорий для нового строительства. Развитие общественных центров в каждом населенном пункте.

- Формирование развитой системы социальной инфраструктуры.

Формирование общественных зон и предприятий по предоставлению услуг населению в структуре межпоселковой системы центров.

- Формирование единой рекреационной структуры поселения

6	Предложения по установлению новых проектных границ населенных пунктов

4.8. Функциональное зонирование территории.

Функциональное зонирование территории Щепкинского сельского поселения является одним из главных элементов территориального развития района. Определяющая хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона- территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности ( функция), для которого предназначена территория.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природополь-зовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

В пределах населенных пунктов Щепкинского сельского поселения выделены следующие  функциональные зоны:

  - Зоны жилой и общественной застройки

  - Зоны производственные

  - Зоны объектов транспортной инфраструктуры

  - Зоны сельскохозяйственного использования

  - Зоны рекреационного назначения

  - Зоны специального назначения

  - Зоны с особыми условиями использования

К зоне жилой застройки относятся территории застройки индивидуальными жилыми домами эконом- и премиум-класса,малоэтажными жилыми домами

( 1-3 этажа), среднеэтажными жилыми домами (4-10 этажей), многоэтажными жилыми домами (выше 10 этажей), объекты дошкольного и школьного образования, объекты здравоохранения.

К зоне общественной застройки относятся территории объектов делового, общественного и коммерческого назначения, зоны размещения объектов среднего профессионального образования, административные здания.

К производственной зоне относятся зоны размещения коммунально-складских объектов, объектов инженерной инфраструктуры.

К зоне объектов транспортной инфраструктуры относятся зоны размещения объектов и сооружений транспорта.

К зоне сельскохозяйственного использования относятся зоны с/х угодий, земли многолетних насаждений ( лесополос), пастбищ.

К зоне рекреационного назначения относятся зоны территорий занятых зелеными насаждениями общего пользования, территории для размещения объектов спорта.

К зоне специального назначения относятся зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, территоримиТБО и военных объектов.

К зонам с особыми условиями использования относятся охранные зоны ЛЭП, газопроводов, санитарно-защитные зоны, зоны охраны памятников культурного наследия.

Далее приведен баланс территорий по каждому населенному пункту Щепкинского сельского поселения.

Баланс территории пос. Возрожденный

Таблица № 9

| № п/п. | Территориальные зоны | Ед. изм. | Баланс территории в существующих границах поселка | Баланс территории в проектируемых границах поселка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующие | Всего на расчетный срок до 2030г. | В т.ч. I очередь 2015г. | Перспективное освоение территории за пределами расчетного срока до 2040г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.1. | Жилая зона | га | 22,72 | - | 45,36 | - | 10,5 |
| 1.2.2. | Общественно-деловая зона | га | 1,15 | - | 2,6 | - | - |
| 1.2.3. | Производственная зона | га | - | 10,4 | 14,7 | - | - |
| 1.2.4. | Инженерная и транспортная инфраструктура | га | 2,5 | - | 16,6 | - | 3,2 |
| 1.2.5. | Рекреационная зона | га | 1,6 | - | 22,1 | - | 0,68 |
| 1.2.6. | Зона с/х использования | га | 21,21 | - | 58,17 | - | - |
| 1.2.7. | Зона спец. назначения | га | - | 0,3 | 1,1 | - | - |
| 1.2.8. | Зона с особыми условиями использования | га | - | - | 2,67 | - | - |
|  | Итого: | га | 49,18 | - | 163,3 | - | 14,38 |

Баланс территории пос. Забуденновский

Таблица № 10

| № п/п. | Территориальные зоны | Ед. изм. | Баланс территории в существующих границах поселка | Баланс территории в проектируемых границах поселка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующие | Всего на расчетный срок до 2030г. | В т.ч. I очередь 2015г. | Перспективное освоение территории за пределами расчетного срока до 2040г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.1. | Жилая зона | га | 8,1 | - | 11,8 | - | - |
| 1.2.2. | Общественно-деловая зона | га | - | - | 0,4 | - | - |
| 1.2.3. | Производственная зона | га | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Инженерная и транспортная инфраструктура | га | 1,8 | - | 2,1 | - | - |
| 1.2.5. | Рекреационная зона | га | - | - | 0,2 | - | - |
| 1.2.6. | Зона с/х использования | га | 10,3 | - | 13,1 | - | - |
| 1.2.7. | Зона спец. назначения | га | - | - | - | - | - |
| 1.2.8. | Зона с особыми условиями использования | га | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | га | 20,2 | - | 27,6 | - | - |

Баланс территории пос. Элитный

Таблица № 11

| № п/п. | Территориальные зоны | Ед. изм. | Баланс территории в существующих границах поселка | Баланс территории в проектируемых границах поселка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующие | Всего на расчетный срок до 2030г. | В т.ч. I очередь 2015г. | Перспективное освоение территории за пределами расчетного срока до 2040г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.1. | Жилая зона | га | 12,98 | - | 35,1 | - | - |
| 1.2.2. | Общественно-деловая зона | га | 0,78 | - | 1,43 | - | - |
| 1.2.3. | Производственная зона | га | 1,7 | - | 9,7 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.4. | Инженерная и транспортная инфраструктура | га | 2,3 | - | 12 | - | - |
| 1.2.5. | Рекреационная зона | га | - | - | 24,6 | - | - |
| 1.2.6. | Зона с/х использования | га | 17,06 | - | 32,07 | - | - |
| 1.2.7. | Зона спец. назначения | га | - | - | - | - | - |
| 1.2.8. | Зона с особыми условиями использования | га | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | га | 34,82 | - | 114,9 | - | - |

Баланс территории пос. Огородный

Таблица № 12

| № п/п. | Территориальные зоны | Ед. изм. | Баланс территории в существующих границах поселка | Баланс территории в проектируемых границах поселка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующие | Всего на расчетный срок до 2030г. | В т.ч. I очередь 2015г. | Перспективное освоение территории за пределами расчетного срока до 2040г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.1. | Жилая зона | га | 2,97 | - | 3,81 | - | - |
| 1.2.2. | Общественно-деловая зона | га | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Производственная зона | га | 0,9 | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Инженерная и транспортная инфраструктура | га | 0,03 | - | 0,1 | - | - |
| 1.2.5. | Рекреационная зона | га | - | - | 2,4 | - | - |
| 1.2.6. | Зона с/х использования | га | - | - | 3,2 | - | - |
| 1.2.7. | Зона спец. назначения | га | - | 0,09 | 0,09 | - | - |
| 1.2.8. | Зона с особыми условиями использования | га | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | га | 3,9 | - | 9,6 | - | - |

Баланс территории перспективного жилого р-на (х. Нижнетемерницкий)

Таблица № 13

| № п/п. | Территориальные зоны | Ед. изм. | Баланс территории в существующих границах поселка | Баланс территории в проектируемых границах поселка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующие | Всего на расчетный срок до 2030г. | В т.ч. I очередь 2015г. | Перспективное освоение территории за пределами расчетного срока до 2040г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.1. | Жилая зона | га | 8,6 | - | 237,2 | 48,1 | 195,4 |
| 1.2.2. | Общественно-деловая зона | га | - | - | 34,9 | 1,18 | 23,4 |
| 1.2.3. | Производственная зона | га | - | - | 17,3 | 32,5 | - |
| 1.2.4. | Инженерная и транспортная инфраструктура | га | 0,1 | - | 199,95 | 8,55 | 40,6 |
| 1.2.5. | Рекреационная зона | га | - | - | 157,1 | 4,82 | 15,9 |
| 1.2.6. | Зона с/х использования | га | 2,93 | - | 205,3 | - | - |
| 1.2.7. | Зона спец. назначения | га | - | - | 70,0 | - | - |
| 1.2.8. | Зона с особыми условиями использования | га | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | га | 11,63 | - | 1016,9 | 95,15 | 275,3 |

Баланс территории пос. Темерницкий

Таблица № 14

| № п/п. | Территориальные зоны | Ед. изм. | Баланс территории в существующих границах поселка | Баланс территории в проектируемых границах поселка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующие | Всего на расчетный срок до 2030г. | В т.ч. I очередь 2015г. | Перспективное освоение территории за пределами расчетного срока до 2040г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.1. | Жилая зона | га | 66 | - | 209,4 | 109,1 | 244,8 |
| 1.2.2. | Общественно-деловая зона | га | 1,17 | - | 9,5 | 4,2 | 11,7 |
| 1.2.3. | Производственная зона | га | 11,45 | - | 29,3 | - | 40,6 |
| 1.2.4. | Инженерная и транспортная инфраструктура | га | 32,27 | - | 37,15 | 17,57 | 58,16 |
| 1.2.5. | Рекреационная зона | га | 1,1 | - | 138,3 | 14 | 36,4 |
| 1.2.6. | Зона с/х использования | га | 48,6 | - | 395,96 | - | - |
| 1.2.7. | Зона спец. назначения | га | - | - | 9,6 | - | - |
| 1.2.8. | Зона с особыми условиями использования | га | - | - | 5,6 | 2 | 4,3 |
|  | Итого: | га | 160,59 | - | 981,68 | 146,87 | 395,96 |

Баланс территории пос. Верхнетемерницкий

Таблица № 15

| № п/п. | Территориальные зоны | Ед. изм. | Баланс территории в существующих границах поселка | Баланс территории в проектируемых границах поселка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующие | Всего на расчетный срок до 2030г. | В т.ч. I очередь 2015г. | Перспективное освоение территории за пределами расчетного срока до 2040г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.1. | Жилая зона | га | 118,63 | - | 96,7 | 21,3 | 20,15 |
| 1.2.2. | Общественно-деловая зона | га | 0,3 | 23,4 | 23,7 | - | 42,3 |
| 1.2.3. | Производственная зона | га | - | 18,6 | 18,6 | - | 49,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.4. | Инженерная и транспортная инфраструктура | га | 1,1 | - | 57,93 | 0,9 | 17,18 |
| 1.2.5. | Рекреационная зона | га | - | - | 2,1 | - | - |
| 1.2.6. | Зона с/х использования | га | 44,53 | - | 143,47 | - | 14,14 |
| 1.2.7. | Зона спец. назначения | га | - | - | - | - | - |
| 1.2.8. | Зона с особыми условиями использования | га | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | га | 164,56 | - | 364,7 | 22,2 | 143,47 |

Баланс территории пос. Красный

Таблица № 16

| № п/п. | Территориальные зоны | Ед. изм. | Баланс территории в существующих границах поселка | Баланс территории в проектируемых границах поселка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующие | Всего на расчетный срок до 2030г. | В т.ч. I очередь 2015г. | Перспективное освоение территории за пределами расчетного срока до 2040г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.1. | Жилая зона | га | 68 | - | 93 | 21,8 | - |
| 1.2.2. | Общественно-деловая зона | га | 0,54 | - | 16,9 | - | - |
| 1.2.3. | Производственная зона | га | 1,0 | 16,9 | 203,1 | - | - |
| 1.2.4. | Инженерная и транспортная инфраструктура | га | 17,09 | - | 93,2 | 5 | - |
| 1.2.5. | Рекреационная зона | га | - | - | 34,8 | 3,1 | - |
| 1.2.6. | Зона с/х использования | га | 50,5 | - | 38,7 | - | - |
| 1.2.7. | Зона спец. назначения | га | - | 0,6 | 2,8 | - | - |
| 1.2.8. | Зона с особыми условиями использования | га | - | - | 6,1 | - | - |
|  | Итого: | га | 137,13 | - | 518,5 | 29,9 | - |

Баланс территории пос. Октябрьский

Таблица № 17

| № п/п. | Территориальные зоны | Ед. изм. | Баланс территории в существующих границах поселка | Баланс территории в проектируемых границах поселка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующие | Всего на расчетный срок до 2030г. | В т.ч. I очередь 2015г. | Перспективное освоение территории за пределами расчетного срока до 2040г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.1. | Жилая зона | га | 120 | - | 163,1 | 30,9 | 21,5 |
| 1.2.2. | Общественно-деловая зона | га | 6,15 | - | 17,8 | 0,9 | - |
| 1.2.3. | Производственная зона | га | 2,5 | 25,7 | 56,2 | 0,6 | 0,5 |
| 1.2.4. | Инженерная и транспортная инфраструктура | га | 20,07 | - | 102,44 | 8,9 | 2 |
| 1.2.5. | Рекреационная зона | га | 8,8 | - | 31,6 | 8 | 2,6 |
| 1.2.6. | Зона с/х использования | га | 25,67 | - | 147,6 | - | - |
| 1.2.7. | Зона спец. назначения | га | - | 1,1 | 3,3 | - | - |
| 1.2.8. | Зона с особыми условиями использования | га | - | - | - | 1,8 | 1,7 |
|  | Итого: | га | 183,19 | - | 573,14 | 51,1 | 28,3 |

Баланс территории пос. Щепкин

Таблица № 18

| № п/п. | Территориальные зоны | Ед. изм. | Баланс территории в существующих границах поселка | Баланс территории в проектируемых границах поселка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующие | Всего на расчетный срок до 2030г. | В т.ч. I очередь 2015г. | Перспективное освоение территории за пределами расчетного срока до 2040г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.1. | Жилая зона | га | 132,8 | - | 514,6 | 111,9 | - |
| 1.2.2. | Общественно-деловая зона | га | 0,83 | - | 72,8 | 10,1 | - |
| 1.2.3. | Производственная зона | га | - | - | 62,7 | 7,4 | - |
| 1.2.4. | Инженерная и транспортная инфраструктура | га | 62,4 | - | 209,23 | 39,2 | - |
| 1.2.5. | Рекреационная зона | га | 8,67 | - | 156,5 | 9,5 | - |
| 1.2.6. | Зона с/х использования | га | 74,9 | - | - | - | - |
| 1.2.7. | Зона спец. назначения | га | 1 | - | 6,1 | - | - |
| 1.2.8. | Зона с особыми условиями использования | га | - | - | 20,2 | 1,6 | - |
|  | Итого: | га | 280,6 | - | 1221,83 | 179,7 | - |

4.9. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории Щепкинского сельского поселения –это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно- гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения . В состав поселения входят следующие населенные пункты:

Щепкин, Красный, Октябрьский, Элитный, Возражденный, Темерницкий, Верхнетемерницкий, Нижнетемерницкий, Забуденновский, Огородный.

Территория характеризуется волнистым рельефом с явно выраженными водоразделами, оврагами и балками с водотоками. На высоких участках рельефа суглинки просадочные. Территория относится преимущественно к

1-ому  типу по просадочности. Фрагментарно присутствуют участки, где отмечается 2-й тип просадочности. На отдельных территориях присутствуют насыпные грунты.

Грунтовые воды находятся на глубине от 0,2-9,9м.

Почвенно-гумусированный слой имеет толщину от 0,2до 1,6м.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»,

СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных  решений, принятых при разработке генерального плана территорий  предусмотрен     следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке населенных пунктов:

1.Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия;

-мероприятия по борьбе с оврагообразованием;

-защита территорий от подтопления;

-мероприятия по борьбе с просадочностью;

3.Благоустройство прибрежной территории.

4. Агролесомелиорация.

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

В целях благоустройства планируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

По каждому населенному пункту выполнена  схема вертикальной планировки на топооснове с сечением рельефа горизонталями через 1 метр.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные ) отметки  в точках перелома уклонов   по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа. До выполнения  планировочных работ на новых территориях необходимо снять растительный грунт.

Ниже представлена характеристика  вертикальной планировки каждого населенного пункта и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовки всей территории поселения.

п.Возрожденный.

Рельеф  поселка представляет собой местность с явно выраженным водоразделом с развивающимися тальвегами.

В юго-западном направлении и в северной части расположены незатухающие овраги. Перепад отметок в границах проектирования  с юга на север  до 40метров. Естественные уклоны от 4 до 85 промилей.

Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа, с допустимыми нормативными значениями  от 4 до 80 перомилей. По улице, где существующий уклон превышает нормативный выполняются планировочные работы для  приведения уклона до нормативных значений. Водоотвод решается открытым способом с выпуском в пониженные места рельефа.

п. Забуденновский.

Территория поселка расположена на спокойном , ровном участке с небольшими уклонами с востока на запад с перепадами отметок в этом направлении от 3до 5 метров.

Уклоны по существующим улицам и по проектируемой территории имеют нормативные значения от 5 до 22 промилей. Водоотвод решается открытым способом с выпуском в пониженные места рельефа.

В северной части селитьбы существующий рельеф имеет резкое поднятие.

Склон прорезан развивающимся оврагом.

Для предотвращения неблагоприятных явлений проектом предлагается в этой части за границей селитьбы проложить водоотводную, перехватывающую поверхностный сток, канаву с выпуском за восточной границей поселения  в существующий водоток.

п.Элитный.

Территория поселка расположена на водоразделе,  имеет плавный

спокойный рельеф. Проектируемые территории занимают северный склон балки. Перепад отметок в этом направлении 38м.

Схема вертикальной планировки проектируемых улиц увязана  с твердым покрытием существующих улиц, по которым также определены уклоны.

Уклоны имеют нормативные значения от 4до 44 промилей. Водоотвод решается открытым способом с выпуском в пониженные места рельефа.

п.Огородный.

Небольшая территория поселка расположекна на уположенном склоне водораздела. Перепад отметок с севера на юг 5 , с запада на восток 3  метра. За границей поселка в северном направлении  рельеф резко поднимается с уклоном превышающим 100‰. Для предотвращения неблагоприятных явлений проектом предлагается в этой части за границей селитьбы проложить водоотводную  перехватывающую поверхностный сток канаву с выпуском за восточной границей поселения  по существующему тальвегу в существующий водоток. Уклоны по проектируемым участкам улиц имеют нормативные значения от 4до 33промилей. Водоотвод решается открытым способом в пониженные места рельефа.

п. Красный.

Проектируемая территория поселка располагается по противоположным склонам балки , водоток по которой перекрывается существующими дамбами, образуя пруды. Естественные уклоны склонов имеют нормативные значения.  Перепад  отметок  по северному склону 2-3 м. по южному 11-13.

Схема вертикальной планировки проектируемых улиц увязана  с твердым покрытием существующих улиц.

Уклоны имеют нормативные значения от 4до 33 промилей. Водоотвод решается открытым способом с выпуском в пониженные места рельефа.

п. Октябрьский.

Существующая территория п. Октябрьский расположена на водоразделе с плавными уклонами к водотокам разветвленного оврага, проходящим в северной и юго-восточной части существующего поселка. Перспективное развитие  территории под строительство предполагается в юго-восточном направлении  на северо-западном склоне балки. Уклоны существующих и проектируемых  улиц имеют нормативные значения: в старой части от 4 до 50 ‰, в проектируемой от 4 до 25 ‰. Предполагается осуществлять транспортную  и пешеходную  связь между новым и старым районами поселка по дамбам.  Водоотвод решается открытым способом с выпуском в пониженные места рельефа.

п. Верхнетемерницкий, Темерницкий и Нижнетемерницкий.

Рельеф поселков представляет собой территории с небольшой волнистостью, с явно выраженными водоразделами, развивающимися тальвегами.

Естественные уклоны территории имеют нормативные значения.

Схема вертикальной планировки выполнена для проектируемых улиц в увязке  с твердым покрытием существующих улиц. Уклоны на проектируемых территориях и по улицам имеют нормативные значения от 43 до 25 ‰.

Проектируемая транспортная связь между северной и южной  территорией Нижнетемерницкого  хутора выполняется в насыпи с устройством  мостового перехода. Водоотвод решается закрытым способом в ливневую канализацию. От Верхнетемерницкого поселка поверхностный сток отводится в ливневую канализацию г.Ростова-на-Дону. От Темерницкого и Нижнетемерницкого поселков   поверхностный сток отводится коллекторами в пониженные места рельефа к насосным станциям, далее перекачивается на локальные  очистные сооружения  дождевой канализации с дальнейшим сбросом в Ростовское море.

п. Щепкин.

Существующая территория поселка располагается по обе стороны двух разветвлений  оврага.  Для пешеходной и транспортной связи через балку устроены дамбы, подпирающие существующий водоток и образующие пруды. Планировочные отметки  плавно понижаются от водоразделов к береговой линии водотоков. Планировочные отметки назначены    с   минимальным     нарушением   естественного рельефа и увязаны  с отметками твердого покрытия существующих улиц. Уклоны и на проектируемых территориях и по существующим улицам имеют нормативные значения от 4 до 22 промилей.

Водоотвод решается закрытым способом в ливневую городскую канализацию.

Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия.

Выделяются первый и второй типы временных текущих вод вызывающих плоскостную и линейную эрозии. На проектируемой территории эрозионная сеть развивается достаточно активно. Все балки имеют постоянные водотоки. Эрозионная деятельность проявляется в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел балок. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия.

Балки с затухающими процессами оврагообразоваия прорезают всю территорию Щепкинского сельского поселения. Приближающаяся  к границам оврагов застройка может повлечь развитие негативных процессов в виде оползней, обвалов.

При проектировании инженерной защиты от оползней и обвалов   следует рассматривать целесообразность  применения следующих  мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

-изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

-регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной

планировки территории и устройства системы поверхностного        водоотвода;

-предотвращение инфильтрации воды в грунт;

-применение агролесомелиорации;

-закрепление грунтов (в том числе и возможно и армирование).

Защита территорий от подтопления.

Инженерные мероприятия по защите территории от подтопления включают:

-сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока;

- применение дренажной системы.

Подготовка просадочных территорий.

Явление просадочности пород, заключается в уменьшении их прочности при увлажнении и доуплотнении, сопровождаемым необратимым изменением структуры. Неравномерные просадки пород обуславливают неравномерную осадку сооружений т.е. образованию деформаций.

Основными мероприятиями инженерной подготовки являются:

-организация отведения поверхностного стока;

-организация дренажной системы в границах территории с просадочностью второго типа.

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция  (выдувание, сдувание)  на проектируемой территории наиболее активно протекает в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, сверо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Благоустройство прибрежной территории.

На водоемах протекающих в черте селитебной территории поселков предполагается   провести работы по их регулированию, сущность которых заключается в выправлении     русла, создания устойчивого поперечного сечения глубины и продольного уклона дна. Проектом предусматривается устройство пляжей. Для пляжей естественные местные  грунты являются неблагоприятными. Предлагается создать искусственное покрытие пляжа из  привозного материала. Перед пляжем рекомендуется устроить водоотводную систему, перехватывающую поверхностные воды, поступающие к пляжу с более высоких территорий.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон, зон отдыха.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями   на стадии рабочего проекта.

Все вышеперечисленные мероприятия необходимо выполнить на стадии рабочего проектирования.

    - Санитарная очистка территории.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления   бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз    бытовых отходов с территории   поселения   с установленной периодичностью.

Сбора и удаления твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории коттеджной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения        отходов  следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

- для многоэтажных домов удаление мусора из мусоропровода осуществляется спецтранспортом  по утвержденному расписанию от площадок для выкатки контейнеров.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно Концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО  предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98* , приложение 11 составляет  450 кг/год (1,5м³/год)

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3-%. Ориентировочный  объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%;  на расчетный срок 35%.Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Таблица№ 19

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Населе-ние чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. |  | Расчетное накопле- ние отхо-дов | С учетом утилизации | С учетом уплотнения компакто- рами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³.в год | тонн/ м³.в год | тонн/ м³.в год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Существ. положение | 5949 | 0,450 | 1,1 | 2677/ 6544 |  |  |  |  |
| 1 очередь 2015г | 32580 | 0,538 | 1,32 | 17528/ 43006 | 14022/ 34405 | 3505/ 8601 |  |  |
| Расчетный срок 2030г. | 75730 | 0.863 | 2,11 | 63333/ 159790 | 41166/ 103864 | 6861/ 17311 |  |  |

В настоящее время на территории района отсутствуют предприятия по переработке твердых бытовых отходов, по извлечению из состава ТБО вторичного сырья и дальнейшего его использования.

Для вывоза отходов предполагается размещение полигона по переработке отходов в северо-западной части поселения, южнее поселка Элитный, за границей санитарно-защитной зоны хранилища радиоактивных отходов. Ориентировочная площадь участка складирования ТБО на расчетный срок эксплуатации при высоте складирования 20м – 8,5 га.

(Инструкция Минстроя РФ от 02.11.1996) . На полигоне предполагается разместить: сортировочный узел, пакетирующий узел, а также небольшие перерабатывающие установки для получения вторичного промышленного сырья.

Для организации системы обращения с отходами в районе потребуется обновление и увеличение мусороуборочного парка. Требуемое количество машин должно быть рассчитано в специальном проекте.

Для окончательного выбора площадки необходимы более детальные рассмотрения и геологические изыскания, проведение экологической экспертизы, а так же административные согласования и согласования всех заинтересованных  организаций.

Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

В населенных пунктах поселения  необходимо   организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.  Летняя  уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя   уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование    на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков      предполагается по СНиП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг. В среднем количество смета на текущий момент составит 6890 тонн, на расчетный срок 10690т.

4.10.Транспортная инфраструктура.

Существующая транспортная система развивалась по внутрихозяйственному принципу в силу прежнего административно-территориального деления района. Проектом предлагается единая транспортная система,  базирующаяся на сложившихся связях, с дальнейшим ее развитием и улучшением конструктивных характеристик. По территории поселения вне зоны  границ населенных пунктов пройдет транспортная магистраль областного значения, которая свяжет все населенные пункты между собой и с федеральной сетью дорог, являясь основой транспортного каркаса поселения.

# Реконструкция.

Генеральным планом предусматривается реконструкция существующих дорог (уширение проезжей части с капитальным ремонтом покрытия). В пределах существующей застройки предлагается реконструкция местных дорог и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным.

# Новое строительство.

Трасса магистральной дороги областного значения пройдет вне селитьбы и свяжет все внешние существующие и пректируемые направления.

В генеральном плане Щепкинского с.п. планируется интенсивный рост территорий существующих поселков, находящихся в непосредственной близости от проектируемой автодороги областного значения, а также проектирование новых жилых районов Темерницкий и района южнее пос.Щепкин, что предполагает дальнейшее развитие сетки жилых и магистральных улиц, увязанных с уже существующими улицами поселков и г.Ростова-на-Дону.

#### Узлы и пересечения.

Для обеспечения безопасности движения проектом предусматривается устройство пересечений в двух уровнях городских магистралей с объездной магистралью областного значения.

В соответствии с нормами все пересечения следует осуществить  под прямым углом пересечения  и примыкания вне населенных пунктах с областной дорогой    осуществляются  как правило не чаще чем через  2 км, что соответствует нормативным требованиям.

#### Организация транспортного обслуживания и пешеходного движения.

Организация транспортного обслуживания базируется на существующей и вновь создаваемой сети улиц и дорог. Параметры проектируемых дорог приняты исходя из перспективных машино-потоков, главным образом легкового транспорта. Основным видом транспорта в проектируемых зонах расселения является индивидуальный  легковой транспорт. Существующий уровень автомобилизации в настоящее время достигает порядка 350-400 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение автомашин в жилой застройке осуществляется на приусадебных участках. В инвестиционных зонах с малоэтажной застройкой предусматриваются встроенные в рельеф гаражи, отдельно стоящие гаражи и открытые стоянки с 90% -ой обеспеченностью машино-местами.

Площадь земельных участков для открытых автостоянок принята из расчета 25 кв. м на одну машину.

Для общественных зданий расчет автостоянок осуществляется в соответствии со следующими нормами:

· административно-общественные здания- 20 машино-мест на 100 работающих;

· поликлиники -3 машино-места на 100 посещений;

· спортивные объекты -5 машино-мест на 100 посетителей,

· школы -15 машино-мест на 100 работающих,

· торговые центры -7 машино-мест на 100 кв. м. торговой площади;

· рестораны кафе – 15 машино-мест на 100 посадочных мест.

#### Маршрутное сообщение.

Для связи поселков с областным центром г.Ростовом-на-Дону планируется организация как маршрутных такси и автобусного движения, так и, в будущем, линий метрополитена. Одна из веток метрополитена свяжет все районы Темерницкого направления, другая-районы Щепкинского направления. Формирование рекреационных зон, размещение спортивных комплексов предполагает наличие пешеходных и велосипедных дорожек. Велосипедные дорожки совмещают с пешеходными путями сообщения и прокладывают их с наиболее живописными и хорошо озелененными территориями. Трассы велосипедного и пешеходного сообщения  уточняются на последующих стадиях проектирования.

- Расчетные параметры

Таблица № 20

| № | Наименование | Протяженность, пкм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Проектируемая |
| 1 | Магистральная дорога государственного значения | 16.59 |  |
| 2 | Магистральная дорога областного значения |  | 35.8 |
| 3 | Магистральная улица городского значения |  | 49.7 |
| 4 | Магистральная улица районного значения |  | 37.34 |
| 5 | Межпоселковые улицы | 41.92 | 47.45 |
| 6 | Улицы в жилой застройке | 2.96 | 33.77 |
| 7 | Линия метрополитена |  | 21.96 |

4.11.  Инженерная инфраструктура

При разработке раздела были использованы материалы и решения, приведенные в Схеме территориального планирования центральной части Ростовской агломерации-Большого Ростова, которая выполнена в соответствии со схемой Территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области, разработанной институтом РосНИПИУрбанистики в 2007 году.

4.11.1   Водоснабжение и водоотведение

#### Существующее состояние систем и сооружений водоснабжения и канализации

Хозяйственно-питьевое водоснабжение сельского поселения в настоящее время осуществляется из подземных источников. В гидрогеологическом отношении территория Аксайского района расположена в пределах Азово-Кубанского артезианского бассейна. Водоносный горизонт комплекса сарматских отложений верхнего миоцена распространен практически повсеместно. Водовмещающими породами служат известняки-ракушечники и пески. Мощность водовмещаюших пород достигает 40м, всего водоносного комплекса может достигать 100м. Глубина залегания вод от 3,8м на правобережье р.Дон  до 177м  на юге района.  Дебиты скважин от 0,12 до 9,7л/сек., колодцев 0,19-0,25л/сек.  Воды комплекса имеют пеструю минерализацию и химический состав. Диапазон минерализации от 0,6 до 8г/л. Несмотря на повышенную минерализацию подземные воды служат источником водоснабжения населенных пунктов района.  Величина прогнозных эксплуата-ционных ресурсов подземных вод по Аксайскому району составляет 6,5тыс.м3/сут. (в том числе с минерализацией 1,5-3г/л -0,9тыс.м3/сут., – до 3г/л – 5,6тыс.м3/сут.).  Обеспеченность прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод на 1 человека составляет не более 0,06м3/сут.  Обеспечение питьевой водой  населенных пунктов Октябрьский, Щепкин, Красный, Возрожденный, Элитный,  Темерницкий,  Верхнетемерницкий осуществляется из артскважин с подачей воды в водонапорные  башни в виде стальных колонн.  Водоснабжение в хуторе Забуденновский и поселке Огородный отсутствует.   Вода из водонапорных башен самотеком поступает в разводящие сети населенных пунктов и далее к потребителям.   Зоны санитарной защиты артезианских скважин отсутствуют.  Рас-ход воды по Щепкинскому поселению из артезианских скважин составляет – 690,0 м3/сут.    Протяженность сетей поселения составляет 39,0 км.  Разводящие сети и сооружения  систем водопровода  имеют 80-90%  износа.   Необходима перекладка сетей водопровода, замена  водонапорных башен и скваженных насосов. При  разработке раздела  учтены сведения, указанные в работе ООО ПП «Каскад», г. Ростов-на-Дону  «Инвентаризация существующих систем и сооружений сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов Ростовской области».   Система канализации на территории Щепкинского поселения отсутствует. Водоотведение канализационных стоков от потребителей населенных пунктов производится в выгребные ямы, которые вероятнее всего не являются водонепроницаемыми.  Нечистоты из выгребных ям периодически вывозятся ассинизационными машинами на поля ассинизации.  Как  видно из указанного выше,  вопрос  канализования  населенных пунктов и организации очистки бытовых сточных вод является одним из главных для нормализации экологической обстановки и улучшения условий жизни населения района. Организованный отвод ливневых стоков на территории поселения отсутствует.

# Проектные предложения

Определение расчетных расходов

Расходы воды водопотребителями расчитаны по удельному среднесу-точному(за год) водопотреблению на хозяйственно-питьевые нужды населения, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях  согласно  п.2.1. и табл. 1  СНиП 2.04.02-84*   «Водоснабжение  Наружные сети и сооружения».   Согласно примечанию 4 к таблице 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается 70 л/сут в соответствии с примечанием 1 Таблица 3.       Расчетные  суточные  расходы  воды и стоков по  всем категориям  водопотребителей   на 1 очередь и расчетный срок приведены в таблицах № 8,9   Приведенные расчеты  являются ориентировочным и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Основные планируемые показатели по системам водоснабжения  и канализации( 1-я очередь)                                             Таблица№ 21

| Наименование | Удельная норма водопотребления на одного жителя л/сут | Усадебная и малоэтажная застройка |  |  | Среднеэтажная и многоэтажная застройка |  |  |  |  |  |  | Всего по населенным пунктам |  |  | Итого с учетом 10% на неучтенные расходы* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения чел | Расход, м3/сут |  | Численность населения чел. | Расход, м3/сут |  |  |  |  |  | Водопотреб-ление м3/сут |  | Водоотве-дение м3/сут | Водопотребление м3/сут | Водоотве-дение м3/сут |
|  |  |  | Хозпитьевые нужды | Полив территории |  | Хозпить-евые нужды |  |  |  | Полив территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 10 | 11 | 12 |
| п.Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230;70 | 4285 | 986,0 | 300,0 | - | - |  |  |  | - |  | 1286,0 |  |  | 1385,0 |  |
| Водоотведение | 230 |  | 986,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 986,0 |  | 1085,0 |
| п.Щепкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230,300,70 | 4377 | 1007,0 | 306,0 | 2680 | 804,0 |  |  |  | 188,0 |  | 2305,0 |  |  | 2486,0 |  |
| Водоотведение | 230;300 |  | 1007,0 |  |  | 804,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1811,0 |  | 1992,0 |
| п.Красный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230;70 | 1613 | 371,0 | 113,0 | - | - |  |  |  | - |  | 484,0 |  |  | 521,0 |  |
| Водоотведение | 230 |  | 371,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 371,0 |  | 408,0 |
| п.Возрожденный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230;70 | 394 | 91,0 | 28,0 | - |  |  |  | - |  | - |  | 119,0 |  | 128,0 |  |
| Водоотведение | 230 |  | 91,0 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | 91,0 |  | 100,0 |
| п.Элитный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230;70 | 315 | 72,0 | 22,0 | - |  |  |  | - |  | - |  | 94,0 |  | 101,0 |  |
| Водоотведение | 230 |  | 72,0 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | 72,0 |  | 79,0 |
| п.Огородный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230;70 | 9 | 2,0 | 1,0 | - |  |  |  | - |  | - |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
| Водоотведение | 230 |  | 2,0 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | 2,0 |  | 2,0 |
| х.Забуденновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230;70 | 35 | 8,0 | 2,0 | - |  |  |  | - |  | - |  | 10.0 |  | 11,0 |  |
| Водоотведение | 230 |  | 8,0 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | 8.0 |  | 9,0 |
| п.Темерницкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230,300,70 | 3810 | 876,0 | 268,0 | 1800 |  |  |  | 540,0 |  | 126,0 |  | 1810,0 |  | 1951,0 |  |
| Водоотведение | 230;300 |  | 876,0 |  |  |  |  |  | 540,0 |  |  |  |  | 1416,0 |  | 1557,0 |
| х.Нижнетемерницкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230;70 | 3223 | 741,0 | 226,0 | - |  | - |  |  |  | - |  | 967,0 |  | 1041,0 |  |
| Водоотведение | 230 |  | 741,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 741,0 |  | 815,0 |
| пос.Верхнетемерницкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230,300,70 | 629 | 145,0 | 44,0 | 9400 |  | 2820,0 |  |  |  | 658,0 |  | 3667,0 |  | 3964,0 |  |
| Водоотведение | 230;300 |  | 145,0 |  |  |  | 2820,0 |  |  |  |  |  |  | 2965,0 |  | 3262,0 |
| Итого по поселению |  | 18690 |  | 1310,0 | 13889 |  |  |  |  |  | 972,0 |  | 10745,0 | 8463,0 | 11591,0 | 9309,0 |

Основные планируемые показатели по системам водоснабжения  и канализации (Расчетный срок)

Таблица№ 22

| Наименование | Удельная норма водопотребления на одного жителя л/сут | Усадебная и малоэтажная застройка |  |  | Среднеэтажная и многоэтажная застройка |  |  | Всего по населенным пунктам |  | Итого с учетом 10% на неучтенные расходы* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числен-ность населения чел | Расход, м3/сут |  | Числен-ность населения чел. | Расход, м3/сут |  | Водо- потреб-ление м3/сут | Водо- отве-дение м3/сут | Водо- потреб-ление м3/сут | Водо- отве-дение м3/сут |
|  |  |  | Хозпить-евые нужды | Полив террито-рии |  | Хозпить-евые нужды | Полив террито-рии |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| п.Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230;70 | 6257 | 1439,0 | 438,0 | - | - | - | 1877,0 |  | 2021,0 |  |
| Водоотведение | 230 |  | 1439,0 |  |  | - | - |  | 1439,0 |  | 1583,0 |
| п.Щепкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230,300,70 | 12309 | 2831,0 | 862,0 | 11791 | 3537,0 | 825,0 | 8055,0 |  | 8692,0 |  |
| Водоотведение | 230;300 |  | 2831,0 |  |  | 3537,0 |  |  | 6368,0 |  | 7005,0 |
| п.Красный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230;70 | 2046 | 471,0 | 143,0 | - | - | - | 614,0 |  | 661,0 |  |
| Водоотведение | 230 |  | 471,0 |  |  | - | - |  | 471,0 |  | 518,0 |
| п.Возрожденный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230;70 | 1068 | 246,0 | 75,0 | - | - | - | 321,0 |  | 346,0 |  |
| Водоотведение | 230 |  | 246,0 |  |  | - | - |  | 246,0 |  | 271,0 |
| п.Элитный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230;70 | 682 | 157,0 | 48,0 | - | - | - | 205,0 |  | 221,0 |  |
| Водоотведение | 230 |  | 157,0 |  |  | - | - |  | 157,0 |  | 173,0 |
| п.Огородный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230;70 | 9 | 2,0 | 1,0 | - | - | - | 3,0 |  | 3,0 |  |
| Водоотведение | 230 |  | 2,0 |  |  | - | - |  | 2,0 |  | 2,0 |
| х.Забуденновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230;70 | 93 | 21,0 | 7,0 | - | - | - | 28,0 |  | 30,0 |  |
| Водоотведение | 230 |  | 21,0 |  |  | - | - |  | 21,0 |  | 23,0 |
| п.Темерницкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление | 230,300,70 | 8830 | 2031,0 | 618,0 | 3900 | 1170,0 | 273,0 | 4092,0 |  | 4412,0 |  |
| Водоотведение | 230;300 |  | 2031,0 |  |  | 1170,0 |  |  | 3201,0 |  | 3521,0 |
| х.Нижнетемерницкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230;70 | 13893 | 3195,0 | 973,0 | 4970 | 1491,0 | 348,0 | 6007,0 |  | 6493,0 |  |
| Водоотведение | 230 |  | 3195,0 |  |  | 1491,0 |  |  | 4686,0 |  | 5172,0 |
| пос.Верхнетемерницкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | 230,300,70 | 629 | 145,0 | 44,0 | 9400 | 2820,0 | 658,0 | 3667,0 |  | 3964,0 |  |
| Водоотведение | 230;300 |  | 145,0 |  |  | 2820,0 |  |  | 2965,0 |  | 3262,0 |
| Итого по поселению |  | 45716 |  | 3209,0 | 30014,0 |  | 2104,0 | 24869,0 | 19556,0 | 26843,0 | 21530,0 |

* Неучтенные расходы приняты в размере 10%  суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта

Генеральным планом предлагается осуществить водоснабжение и водоотведение Щепкинского сельского поселения с учетом основных направлений, принятых в инвестиционном проекте «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г.Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области».   Водоснабжение населенных пунктов предлагается выпол-нить по следующей схеме:

Водоснабжение поселка Верхнетемерницкий предусмотреть из магистральных  сетей города Ростова-на-Дону без устройства  на территории поселка резервуаров запаса воды.

Водоснабжение поселка Темерницкий предусмотреть от водопроводных сооружений  поселка Темерницкий, с учетом  проекта,  разработанного ОАО «Институт Ростовский Водоканалпроект», предусматривающего строительство 2-х резервуаров запаса воды емкостью по 500м3 каждый и насосной станции подкачки для системы водоснабжения п.Темерницкий.  Согласно проекту, подача воды в резервуары  предусматривается из магистральных сетей г.Ростова-на-Дону по 2-м существующим трубопроводам диаметром  225 мм.  С учетом предполагаемых  расходов воды потребителями  поселка Темерницкий объем воды в резервуарах запаса воды, с учетом аварийного запаса воды на хозяйственно-питьевые нужды и 3-х часового противопожарного запаса воды,  составит - на 1-ю очередь  543,0 м3, на расчетный срок – 792,0 м3, поэтому строительство дополнительных резервуаров воды не потребуется.

Учитывая, что Схемой территориального планирования центральной части Ростовской агломерации-Большого Ростова предусмотрена реконструкция  системы Ростовского  водопровода  в части  реконструкции водозаборов, насосных станций 1-го подъема, строительство очистных сооружений ВОС-II в поселке Александровка, водоснабжение населенных пунктов Нижнетемерницкий, Октябрьский, Красный, Элитный, Возрожденный, Щепкин предлагается предусмотреть из магистральных сетей города Ростова-на-Дону с устройством в указанных населенных пунктах водопроводных  сооружений, включающих в себя резервуары аварийного и противопожарного запасов воды и насосные станции.  На территории  поселка Щепкин предлагается разместить центральный узел водопроводных сооружений, включающий в себя резервуары запаса воды  и насосную станцию, откуда вода по магистральным трубопроводам будет подаваться  в водопроводные сооружения указанных населенных пунктов. В качестве альтернативного, предлагается вариант подключения потребителей Щепкинского поселения от «Северного водовода подземных вод», строительство которого предусмотрено  Схемой  территориального планирования центральной части Ростовской агломерации-Большого Ростова.

Водоснабжение  хутора  Забуденновского и  поселка Огородный  предлагается  осуществить за счет устройства артезианских скважин с подачей воды из них в водонапорные башни.  Очистку воды предлагается осуществлять на установках по очистке воды,  располагаемых на площадке водозабора. Метод очистки воды и подбор оборудования будет зависеть от анализов проб воды, полученных после бурения скважин.

В соответствии с  СанПиН  2.1.4. 1110-02  «Зоны санитарной  охраны источников  водоснабжения  и  водопроводов питьевого качества»,  вокруг водопроводных сооружений  необходимо организовывать   зоны санитарной  защиты.  Проекты зон санитарной защиты должны разрабатываться на последующих стадиях проектирования.  Разводящие  сети  хозяйственно-питьевого водопровода в черте населенных пунктов  рекомендуется выполнять кольцевыми из труб  ПНД с установкой  пожарных гидрантов  в  соответствии  с  действующими нормами.

Реализация решений  по осуществлению водоснабжения  Щепкинского поселения, принятых генеральным планом,  вероятно потребует комплекса мероприятий, включающих  корректировку  ранее разработанной документации и реконструкцию существующих коммуникаций. Эти мероприятия будут выполняться  на последующих стадиях реализации проекта силами специализированных организаций.

Водоотведение  канализационных  сточных  вод  от  населенных  пунктов предлагается осуществить в систему канализации города Ростова-на-Дону с дальнейшей их очисткой на городских очистных сооружениях с учетом того, что Схемой территориального планирования центральной части Ростовской агло-мерации-Большого Ростова предусматривается строительство III и IY очередей  КОС г.Ростова-на-Дону.  Централизованные системы канализации целесообразно выполнить в  поселках Темерницкий,  Верхнетемерницкий, Октябрьский, Красный, Элитный, Возрожденный, Щепкин, Хуторе Нижнетемерницкий. Сброс стоков от жилых домов и зданий общественного назначения предлагается осуществлять в самотечные канализационные сети населенных пунктов.  При необходимости организации перекачки канализационных стоков  в пределах территории населен-ного пункта рекомендуется устройство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности. Главные КНС предлагается размещать за пределами населенных пунктов. Из главной КНС, стоки, по напорному коллектору, предлагается направлять в  систему канализации г.Ростова-на-Дону.   Санитарно защитные зоны КНС предлагается устанавливать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В связи с малыми расходами сточных вод от населенных пунктов Забуденновский, Возрожденный, Элитный, Огородный и их достаточной удаленностью от остальных населенных пунктов поселения, предлагается отвод канализационных стоков осуществлять на автономные очистные сооружения населенных пунктов. Для очистки стоков предлагается устройство сооружений подземной фильтрации с предварительной очисткой стоков в септиках. На очистных сооружениях осуществляется механическая и  биологическая очистка стоков.    На последующих стадиях проектирования необходимо получить техни-ческие рекомендации (условия) эксплуатирующей организации и разработать принципиальную схему канализования Щепкинского поселения  в увязке с сущест-вующей системой канализации г.Ростова-на-Дону.

# Отвод ливневых стоков

Отвод  ливневых стоков  предлагается осуществлять только с  территорий поселков Темерницкий, Верхнетемерницкий, Нижнетемерницкий, Щепкин , для чего на территории населенных пунктов необходимо выполнить сети ливневой канализации с устройством на них смотровых колодцев и дождеприемников.	 Отвод ливневых стоков с территории поселка Верхнетемерницкий предлагается осуществить в ливневую канализацию г.Ростова-на-Дону. С остальных территорий населенных пунктов, указанных выше, ливневые  стоки предлагается направить на очистные сооружения с дальнейшим их отведением после очистки в Ростовское море по следующей схеме. Ливневые стоки по самотечным трубопроводам направляются на очистные сооружения перед которыми в колодце-ливнеспуске происходит разделение их на загрязненные и условно чистые. При необходимости организации перекачки ливневых стоков  в пределах территории населенных пунктов рекомендуется устройство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности. Загрязненная часть ливневых стоков пройдя очистку на очистных сооружениях поступает в главные насосные станции и совместно с условно чистыми ливневыми стоками по напорным трубопроводам направляются в Ростовское море. В качестве очистных сооружений предлагается применить горизонтальные отстойники с камерами доочистки на кассетных фильтрах. Размещение очистных сооружений и главных КНС показано на генеральном плане. Технология очистки ливневых стоков определяется на последующих стадиях проектирования в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку, требуемой  степени  их  очистки и местных условий. Место сброса очищенных сточных вод подлежит, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами. Разработка схемы отвода ливневых стоков с территорий населенных пунктов  должна быть осуществлена на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации. С остальных населенных пунктов, не указанных в описанной схеме, отвод ливневых стоков предусматривается на рельеф.

4.11.2 Электроснабжение

# Существующее состояние систем и сооружений электроснабжения

Электроснабжение населенных пунктов Щепкинского сельского поселения осуществляется от двух питающих  подстанций ОАО «МРСК ЮГА Ростовэнерго» , расположенных на территории поселения.   На территории поселка Октябрьский расположена подстанция АС-12  110/10 кВ.  В подстанции установлено 2 трансформатора мощностью по 6,3 Мвт. Подстанция питается от подстанции  Р-40 по линии ВЛ-110 кВ.   На территории  поселка Красный  размещается  подстанция АС-7  35/10 кВ.  В подстанции установлено 2 трансформатора,  один  мощностью 3,2 Мвт,  второй – 2,5 МВт.  Подстанция питается от подстанции Р-5 по линии ВЛ-35 кВ.  Подача электроэнергии в населенные пункты поселения  производится по линиям ВЛ-10 на понизительные подстанции (КТП) откуда производится распределение электроэнергии  потребителям.

# Проектные предложения.

Расчет электрических нагрузок.

Потребность в электрической энергии определена по срокам проектирования с учетом численности населения и степени благоустройства жилого фонда по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки на основании «Изменения и дополнения Раздела 2 Расчетные электрические нагрузки  Инструкции по проектированию электрических сетей РД № 34.20.185-94».   Приведенные в таблице № 20 показатели учитывают нагрузки жилых и обществен-ных зданий, наружного освещения.

Основные планируемые показатели по электроснабжению

Таблица№ 23

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения (чел.) |  | Показатель удельной расчетной нагрузки кВт/чел | Электрическая нагрузка (кВт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | п.Октябрьский | 4293 | 6480 | 0,41 | 1757,0 | 2657,0 |
| 2 | п.Щепкин | 7059 | 24229 | 0,41 | 2893,0 | 9934,0 |
| 3 | п.Красный | 1612 | 2052 | 0,41 | 661,0 | 841,0 |
| 4 | п.Возрожденный | 394 | 784 | 0,41 | 162,0 | 321,0 |
| 5 | п.Элитный | 315 | 685 | 0,41 | 129,0 | 281,0 |
| 6 | п.Огородный | 9 | 9 | 0,41 | 4,0 | 4,0 |
| 7 | х.Забуденновский | 35 | 95 | 0,41 | 14,0 | 39,0 |
| 8 | п.Темерницкий | 5610 | 12730 | 0,41 | 2300,0 | 5219,0 |
| 9 | х.Нижнетемерницкий | 3223 | 18863 | 0,41 | 1321,0 | 7734,0 |
| 10 | п.Верхнетемерницкий | 10029 | 10029 | 0,5 | 5015,0 | 5015,0 |
| Итого по поселению |  | 32579 | 75730 |  | 14256,0 | 32045,0 |

Генеральным планом предлагается осуществить электроснабжение Щепкинского сельского поселения с учетом «Схемы развития Региональной сетевой компании ОАО «Ростовэнерго» на период до 2010 года с перспективой до 2020 года», разработанной Филиалом ОАО «ЮИЦЭ» «Южэнергосетьпроект». Электроснабжение поселка Верхнетемерницкий предлагается осуществить от электрических сетей г.Ростова-на-Дону. Электроснабжение населенных пунктов Октябрьский, Красный, Огородный, Возрожденный, Элитный, Забуденновский предлается осуществить от существующих электрических подстанций АС-7, АС-12.   Для электроснабжения населенных пунктов Щепкин, Темерницкий, Нижнете-мерницкий предлагается построить трансформаторную подстанцию 110/10 кВ.

Предполагаемая  электрическая нагрузка по указанным населенным пунктам должна  составить:

- на 1-ю очередь         - 6,51 МВт,

- на расчетный срок   - 22,86 МВт

Мощность трансформаторов и их количество в подстанции определяются на последующих стадиях проектирования.  Подключение подстанции предлагается осуществить от подстанции Р-40 по ВЛ 110 кВ. Подача электроэнергии к потребителям населенных пунктов предусматривается через РП 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ по воздушным линиям 10 кВ. Обеспечение жилых домов и объектов соцкультбыта населенных пунктов электроснабжением  на напряжении 0,4 кВ предлагается выполнить от  ТП 10/0,4 кВ воздушными линиями с использованием самонесущих изолированных проводов (СИП).   В районе существующей подстанции АС-12 предлагается зарезервировать территорию для возможного строительства на ней подстанции «Щепкинская» 220/110 кВ, предусмотренной  «Схемой развития Региональной сетевой компании ОАО «Ростовэнерго» на период до 2010 года с перспективой до 2020 года». Предлагаемая схема электроснабжения поселения подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

# Наружное освещение

В качестве осветительных приборов предусматриваются консольные светильники с лампами мощностью 250 и 400 Вт. Светильники устанавливаются  на металлических опорах. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном  исполнении. Управление освещением – дистанционное, из центрального диспетчерского пульта, и автоматическое, с использованием каскадных схем управления.

4.11.3 Тепло и газоснабжение

# Существующее состояние систем и сооружений газоснабжения и теплоснабжения

Через территорию поселения проходят  магистральные газопроводы  высокого давления (54 кг/см2). С юго-восточной стороны поселков Октябрьский и Красный проложено три  трубопровода диаметрами 1220 мм и один трубопровод 720 мм.  Вдоль западной части поселка Октябрьский в сторону ГРС «Ростов-1» проложено два трубопровода 1220 мм. С южной стороны поселка Щепкин проложен трубопровод 1020 мм. К магистральным трубопроводам  подключены две ГРС, от которых газ по межпоселковым  трубопроводам среднего давления поступает к потребителям поселения.   От ГРС  «Октябрьская», газ поступает только в поселок  Возрожденный,  а от  ГРС «Мускатный» газ поступает в остальные населенные пункты поселения.  Газораспределительные сети поселения  представляет собой  двухступенчатую систему газопроводов среднего и низкого давления, с установленными на них газорегуляторными пунктами для последовательного снижения давления газа перед газоиспользующим оборудованием потребителей.  В настоящее время сетевое газоснабжение имеют не все населенные пункты поселения. Газ отсутствует в поселках Элитный и хуторе Забуденновском. Газификация п.Темерницкий осуществляется от газопроводов г.Ростова-на-Дону. Степень газификации поселения составляет 50%-95%.  По территории поселения проложено трубопроводов среднего давления – 11,5 км, трубопроводов низкого давления – 39,13 км.

На территории Щепкинского поселения система централизованного теплоснабжения отсутствует. Отдельные здания  имеют  автономные газовые котельные, остальная часть зданий отапливается квартирными газовыми теплогенераторами. В поселке Октябрьском расположена газовая котельная для обеспечения теплом административных зданий и части объектов соцкультбыта.

# Проектные предложения.

Определение объемов потребления газа и расхода тепла на отопление горячее водоснабжение и вентиляцию зданий.

На стадии разработки генерального плана для определения объемов потребления газа для нужд пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления возможно использование укрупненных показателей.  Для расчета принято следующее:

1. Выполнена ориентировочная разбивка  жилых зданий и зданий соцкультбыта , отапливаемых  индивидуальными отопительными котлами и имеющих газовые водонагревателями для горячего водоснабжения и зданий, отопление и горячее водоснабжение которых предусматривается от системы централизованного теплоснабжения

2. укрупненный показатель потребления газа для пищеприготовления и горячего водоснабжения на 1 человека (п.п. 3.12. СП 42-101-2003)  принят:

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300 м3/год,

- при наличии централизованного горячего водоснабжения  - 120 м3/год.

3. укрупненный  показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади принят согласно прил. 2 СНиП 2.04.07-86*;

Годовое потребление газа на пищеприготовление в малоэтажной и среднеэтажной застройке  и горячее водоснабжение от газовых водонагревателей в  малоэтажной застройке определено по укрупненному показателю и сведено в таблицу № 24.

Таблица№ 24

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения (чел.) |  | Укрупненный показатель потребления газа м3/год на 1 чел. | Потребление газа (м3/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | п.Октябрьский | 4285 | 6257 | 300 | 1285500 | 1877100 |
| 2 | п.Щепкин | 4377 2680 | 12309 11791 | 300 120 | 1313100 321600 | 3692700 1414920 |
|  | п.Красный | 1613 | 2046 | 300 | 483900 | 613800 |
| 4 | п.Возрожденный | 394 | 1068 | 300 | 118200 | 320400 |
| 5 | п.Элитный | 315 | 682 | 300 | 94500 | 204600 |
| 6 | п.Огородный | 9 | 9 | 300 | 2700 | 2700 |
| 7 | х.Забуденновский | 35 | 93 | 300 | 10500 | 27900 |
| 8 | п.Темерницкий | 3810 1800 | 8830 3900 | 300 300 | 1143000 540000 | 2649000 1170000 |
|  | х.Нижнетемерницкий | 3223 | 13893 4970 | 300 300 | 966900 | 4167900 1491000 |
| 10 | п.Верхнетемерницкий | 629 9400 | 629 9400 | 300 - | 188700 - | 701880 - |
| Итого по поселению |  | 32579 | 75730 |  | 6468600 | 18333900 |

Максимальный часовой расход газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение определяется как доля годового расхода по формуле (1)  СП 42-101-2003):

Qhd = Khmax Х Qy,

где   Khmax  - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа), принимается по таблице 2  СП 42-101-2003 в зависимости от численности населения.

Qy  -  годовой расход газа, м3/год

Результаты расчетов максимального часового расхода газа на пищеприготовление в малоэтажной и среднеэтажной застройке и горячее водоснабжение от газовых водонагревателей в  малоэтажной застройке приведены в Таблице № 25

Таблица№ 25

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения (чел.) |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я чередь | Расчетный срок | Khmax | Qhd, м3/час | Khmax | Qhd, м3/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | п.Октябрьский | 4285 | 6257 | 1/2075 | 620,0 | 1/2120 | 885,0 |
| 2 | п.Щепкин | 4377 2680 | 12309 11791 | 1/2080 1/2050 | 631,0 157,0 | 1/2220 1/2220 | 1663,0 637,0 |
|  | Всего |  |  |  | 788,0 |  | 2300,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | п.Красный | 1613 | 2046 | 1/1900 | 255,0 | 1/2000 | 307,0 |
| 4 | п.Возрожденный | 394 | 1068 | 1/1800 | 66,0 | 1/1820 | 176,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | п.Элитный | 315 | 682 | 1/1800 | 53,0 | 1/1800 | 114,0 |
| 6 | п.Огородный | 9 | 9 | 1/1800 | 2,0 | 1/1800 | 2,0 |
| 7 | х.Забуденновский | 35 | 93 | 1/1800 | 6,0 | 1/1800 | 16,0 |
| 8 | п.Темерницкий | 3810 1800 | 8830 3900 | 1/2075 1/1960 | 551,0 276,0 | 1/2180 1/2075 | 1215,0 564,0 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | х.Нижнетемерницкий | 3223 | 13893 4970 | 1/2060 - | 469,0 | 1/2240 1/2100 | 1861,0 710,0 |
| 10 | п.Верхнетемерницкий | 629 | 629 | 1/1800 | 105,0 | 1/1800 | 105,0 |
| Итого |  | 32579 | 75730 |  | 3191,0 |  | 8255,0 |

Часовой расход тепла на отопление жилых и общественных зданий ориентировочно составит:

Qomax = qoА(1+k1)10-3К2  Гкал/час

qo  - укрупненный показатель максимального теплового потока, Вт  на 1м2 площади помещений,

А   -  общая площадь жилых помещений, м2,

k1 - коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общес-                          твенных зданий ( при отсутствии данных принимается 0,25),

К2  -   0,8598 коэффициент перевода  теплового потока из МВт/час в Гкал/час.

Планируемый часовой расход газа на отопление жилых и общественных зданий ориентировочно составит:

Gо.час = Qomax 106/ Qрн ή  м3/час

Qрн -  теплота сгорания газа 8062 МДж/м3,

ή   -   КПД котла равен 0,9.

Результаты расчетов  часового расхода  тепла на отопление жилых и общественных зданий приведены в Таблице № 26

Таблица№ 26

| № п/п | Этажность жилой застройки | Общая площадь жилых помещений,А тыс. м2 |  | qo | Qоmax Гкал/час |  | Gо.час м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |  | 1-я очередь | Расчетный срок | 1-я очередь | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | п.Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 40,66 | 40,66 | 208 | 9,07 | 9,07 | 1250,0 | 1250,0 |  |
|  | 1-2 | 29,95 | 41,28 | 169 | 5,44 | 7,48 | 750,0 | 1031,0 |  |
|  | 3-4 | 53,91 | 133,74 | 94 | 5.45 | 13,7 | 751,0 | 1888,0 |  |
|  | Всего |  |  |  | 19,96 | 30,25 | 2751,0 | 4169,0 |  |
| 2 | п.Щепкин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 21.18 | 21,18 | 208 | 4,73 | 4,73 | 652,0 | 652,0 |  |
|  | 1-2 | 66,99 | 235,81 | 169 | 12,17 | 42,83 | 1677,0 | 5903,0 |  |
|  | 3-4 | 59,81 | 245,64 | 94 | 6,04 | 24,82 | 832,0 | 3421,0 |  |
|  | выше 5 | 66,99 | 412,67 | 76 | 5,47 | 33,7 | 754,0 | 4645,0 |  |
|  | Всего |  |  |  | 28,41 | 106,08 | 3915,0 | 14621,0 |  |
| 3 | п,Красный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 13,04 | 13,04 | 208 | 2,92 | 2,92 | 402,0 | 402,0 |  |
|  | 1-2 | 40,72 | 66,05 | 169 | 7,4 | 12,0 | 1020,0 | 1654,0 |  |
|  | Всего |  |  |  | 10,32 | 14,92 | 1422,0 | 2056,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 4 | п.Возрожденный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 7.88 | 7.88 | 208 | 1,76 | 1,76 | 243,0 | 243,0 |  |
|  | 1-2 | - | 32,26 | 169 | - | 5,86 | - | 808,0 |  |
|  | Всего |  |  |  | 1,76 | 7,62 | 243,0 | 1051,0 |  |
| 5 | п.Элитный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 6,3 | 6,3 | 208 | 1,41 | 1,41 | 194,0 | 194,0 |  |
|  | 1-2 | - | 17,6 | 169 | - | 3,2 | - | 441,0 |  |
|  | Всего |  |  |  | 1,41 | 4,61 | 194,0 | 635,0 |  |
| 6 | п.Огородный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 0,18 | 0,18 | 208 | 1,26 | 1,26 | 174,0 | 174,0 |  |
| 7 | х.Забуденновский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 0,7 | 0,7 | 208 | 0,16 | 0,16 | 22,0 | 22,0 |  |
|  | 1-2 | - | 2,61 | 169 | - | 0,47 | - | 65,0 |  |
|  | Всего |  |  |  | 0,16 | 0,63 | 22,0 | 87,0 |  |
| 8 | п.Темерницкий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 22,48 | 22,48 | 208 | 5,26 | 5,26 | 725,0 | 725,0 |  |
|  | 1-2 | 78,77 | 240,0 | 169 | 15,0 | 45,63 | 2067,0 | 6289,0 |  |
|  | 3-4 | 42,0 | 120,0 | 94 | 4,44 | 12,7 | 612,0 | 1750,0 |  |
|  | выше 5 | 63,0 | 135,0 | 76 | 5,39 | 11,54 | 743,0 | 1590,0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | х.Нижнетемерницкий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 2,86 | 2,86 | 208 | 0,67 | 0,67 | 92,0 | 92,0 |  |
|  | 1-2 | 81,5 | 292,5 | 169 | 40,16 | 55,61 | 5596,0 | 7664,0 |  |
|  | 3-4 | 40,5 | 264,6 | 94 | 4,28 | 27,98 | 590,0 | 3856,0 |  |
|  | Выше 5 |  | 174,0 | 76 | - | 14,88 | - | 2051,0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п.Верхнетемерницкий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 2,58 | 2,58 | 208 | 0,58 | 0,58 | 78,0 | 78,0 |  |
|  | выше 5 | 254,01 | 254,01 | 76 | 20,74 | 20,74 | 2858,0 | 2858,0 |  |
|  |  |  |  |  | 21,32 | 21,32 | 2936,0 | 2936,0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 159,8 | 361,47 | 22082,0 | 49746,0 |  |

Часовой расход тепла на вентиляцию общественных зданий ориентировочно составит:

Qvmax= k1k2qoАk310-3  Гкал/час

qo  -  укрупненный показатель максимального теплового потока, Вт

на 1 м2 площади помещений,

А   -  общая площадь жилых помещений, м2,

k1 - коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общес-                          твенных зданий ( при отсутствии данных принимается 0,25),

k2  -  коэффициент, учитывающий тепловой	поток на вентиляцию общественных зданий ( при отсутствии данных принимается 0,6),

k3  -   0,8598 коэффициент перевода  теплового потока из МВт/час в Гкал/час.

Планируемый часовой расход газа на вентиляцию общественных зданий ориентировочно составит:

Gv.час  = Qvmax 106/ Qрн ή  м3/час

Qрн -  теплота сгорания газа 8062 МДж/м3,

ή   -   КПД котла равен 0,9.

Результаты расчета часового расхода тепла и часового расхода газа на вентиляцию общественных зданий приведены в таблице №27

Таблица№ 27

| № п/п | Этажность жилой застройки | Общая площадь жилых помещений,А тыс. м2 |  | qo | Qvmax Гкал/час |  | Gv.час м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |  | 1-я очередь | Расчетный срок | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | п.Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 40,66 | 40,66 | 208 | 1,09 | 1,09 | 150,0 | 150,0 |
|  | 1-2 | 29,95 | 41,28 | 169 | 0,88 | 0,9 | 121,0 | 124,0 |
|  | 3-4 | 53,91 | 133,74 | 94 | 0,65 | 1,62 | 90,0 | 223,0 |
|  | Всего |  |  |  | 2,62 | 3,61 | 361,0 | 497,0 |
| 2 | п.Щепкин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 21.18 | 21,18 | 208 | 0,57 | 0,57 | 79,0 | 79,0 |
|  | 1-2 | 66,99 | 235,81 | 169 | 1,46 | 5,14 | 201,0 | 708,0 |
|  | 3-4 | 59,81 | 245,64 | 94 | 0,73 | 2,98 | 101,0 | 411,0 |
|  | выше 5 | 66,99 | 412,67 | 76 | 0,66 | 4,04 | 91,0 | 557,0 |
|  | Всего |  |  |  | 3,42 | 12,73 | 472,0 | 1755,0 |
| 3 | п,Красный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 13,04 | 13,04 | 208 | 0,35 | 0,35 | 48,0 | 48,0 |
|  | 1-2 | 40,72 | 66,05 | 169 | 0,89 | 1,44 | 123,0 | 198,0 |
|  | Всего |  |  |  | 1,24 | 1,79 | 171,0 | 246,0 |
| 4 | п.Возрожденный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 7.88 | 7.88 | 208 | 0,21 | 0,21 | 29,0 | 29,0 |
|  | 1-2 | - | 32,26 | 169 | - | 0,7 | - | 96,0 |
|  | Всего |  |  |  | 0,21 | 0,91 | 29,0 | 125,0 |
| 5 | п.Элитный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 6,3 | 6,3 | 208 | 0,16 | 0,16 | 22,0 | 22,0 |
|  | 1-2 | - | 17,6 | 169 | - | 0,38 | - | 52,0 |
|  | Всего |  |  |  | 0,16 | 0,54 | 22,0 | 74,0 |
| 6 | п.Огородный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 0,18 | 0,18 | 208 | 0,01 | 0,01 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | х.Забуденновский |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 0,7 | 0,7 | 208 | 0,02 | 0,02 | 2,0 | 2,0 |
|  | 1-2 | - | 2,61 | 169 | - | 0,06 | - | 7,0 |
|  | Всего |  |  |  | 0,02 | 0,08 | 2,0 | 9,0 |
| 8 | п.Темерницкий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 22,48 | 22,48 | 208 | 3,52 | 3,52 | 485,0 | 485,0 |
|  | 1-2 | 78,77 | 240,0 | 169 | 1,72 | 5,23 | 237,0 | 730,0 |
|  | 3-4 | 42,0 | 120,0 | 94 | 0,51 | 1,45 | 70,0 | 200,0 |
|  | выше 5 | 63,0 | 135,0 | 76 | 0,62 | 1,32 | 85,0 | 182,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | х.Нижнетемерницкий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 2,86 | 2,86 | 208 | 0,08 | 0,08 | 11,0 | 11,0 |
|  | 1-2 | 81,5 | 292,5 | 169 | 1,78 | 6,38 | 245,0 | 879,0 |
|  | 3-4 | 40,5 | 264,6 | 94 | 0,49 | 3,2 | 67,0 | 441,0 |
|  | Выше 5 |  | 174,0 | 76 | - | 1,71 | - | 235,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п.Верхнетемерницкий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 2,58 | 2,58 | 208 | 0,07 | 0,07 | 8,0 | 8,0 |
|  | выше 5 | 254,01 | 254,01 | 76 | 2,49 | 2,49 | 343,0 | 343,0 |
|  |  |  |  |  | 2,56 | 2,56 | 351,0 | 351,0 |
| Итого |  |  |  |  | 18,96 | 45,12 | 2612,0 | 6226,0 |

Часовой расход тепла на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, имеющих централизованное горячее водоснабжение ориентировочно составит:

Qhmax= 2,4qhmN10-6 К2  Гкал/час

qhm - укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение, 407  Вт  на одного человека,

N   -  количество человек в здании,

К2  -   0,8598 коэффициент перевода  теплового потока из МВт/час в Гкал/час.

Планируемый часовой расход газа на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, имеющих централизованное горячее водоснабжение ориентировочно составит:

Ghчас = Qhmax 106/ Qрн ή  м3/час

Qрн -  теплота сгорания газа 8062 МДж/м3,

ή   -   КПД котла равен 0,9.

Результаты   расчета   расхода тепла на горячее водоснабжение и часового расхода газа для жилых и общественных зданий, имеющих централизованное горячее водоснабжение приведены в таблице № 28

Таблица№ 28

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения (чел.) |  | Qhmax Гкал/час |  | Ghчас м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчет-ный срок | 1-я очередь | Расчет-ный срок | 1-я очередь | Расчет-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | п.Щепкин | 2680 | 11791 | 2,25 | 9,9 | 310,0 | 1364,0 |
| 2 | п.Верхнетемер-ницкий | 9400 | 9400 | 7,89 | 7,89 | 1087,0 | 1087,0 |
| 3 | х.Нижнетемер-ницкий | - | 4970 | - | 4,17 | - | 575,0 |
| Итого |  |  |  | 10,14 | 21,96 | 1397,0 | 3026,0 |

Планируемые годовые расходы газа всеми потребителями Щепкинского поселения и годовые расходы тепла, поступающего от централизованного источника теплоснабжения

Планируемый  годовой расход тепла на нужды отопления вентиляции и горячее водоснабжение (Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети) ориентировочно составит:

Qгод = Qгод ов  + Qгодгв   Гкал/год

Qгод ов = Qср ов  n0  Гкал/год

n0  -  продолжительность отопительного периода 4104 часов

Qср ов  = Qов max х (tв.р – tср.он)/( tв.р- tн.о)   Гкал/час

Qов max – максимальный тепловой поток на нужды отопления и вентиляции составляет:

1-я очередь        -   159,8 + 18,96 = 178,76  Гкал/час,

Расчетный срок -   361,47 + 45,12 = 406,59  Гкал/час.

tв.р        -  температура внутреннего воздуха в помещениях, равная 200С

( табл.1  ГОСТ 30494-96),

tср.он    - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, равная – 0,60с (табл.1 СНиП 23-01-99),

tн.о          - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, равная – 220С.

Qср ов составляет:

1-я очередь          -   178,76 х (20 +0,6)/(20+22) = 87,59  Гкал/час,

Расчетный срок   -   406,59 х (20 +0,6)/(20+22) = 199,22  Гкал/час,

Qгод ов составляет:

1-я очередь          -  87,59 х 4104 = 359469,0  Гкал/год,

Расчетный срок   -  199,22 х 4104 = 817599,0 Гкал/год.

В том числе планируемый  годовой расход тепла на нужды отопления и вентиляции      жилых и общественных зданий от централизованного источника ориентировочно составит:

Qгод ов = Qср ов  n0  Гкал/год

Qср ов

1-я очередь – 29,36 х (20 +0,6)/(20+22) = 14,39  Гкал/час

Расчетный срок -77,56 х (20 +0,6)/(20+22) = 37,5  Гкал/час,

Qгод ов

1-я очередь – 14,39 х 4104 = 59056,56

Расчетный срок- 37,5 х 4104 = 153900,0 Гкал/год

Планируемый годовой расход тепла на нужды горячего водоснабжение жилых и общественных зданий, имеющих централизованное горячее водоснабжение ориентировочно составит:

Qгодгв=Qср.нгв{ n0 + φлг(tг-tх.л)/(tг-tх.з)( nг- n0)}  Гкал/год

nг        – длительность работы системы горячего водоснабжения, равная 8400,

φлг        -  коэффициент, учитывающий снижение часового расхода воды на горячее водоснабжение в отопительный период, равный 0,8,

tг       -  температура горячей воды, поступающей в системы ГВС, 700С,

tх.з        -  температура водопроводной воды зимой, 50С,

tх.л     -  температура водопроводной воды летом, 150С,

Qср.нгв – средненедельный тепловой поток на нужды ГВС,

Qср.нгв=Qh max/ кн кс   Гкал/час

кн       - коэффициент недельной неравномерности расхода тепла, равный 1,2,

кс      - коэффициент суточной неравномерности расхода тепла, равный 2,0,

Qh max – максимальный тепловой поток на ГВС,

Qср.нгв составляет:

1-я очередь        -   10,14/1,2х2,0 =4,22  Гкал/час,

Расчетный срок –  21,96/1,2х2,0 = 9,15 Гкал/час,

Qгодгв  составляет:

1-я очередь  -  4,22{ 4104 + 0,8(70-15/70-5)(8400-4104)}=29591,0  Гкал/год,

Расчетный срок  -  9,15{ 4104 + 0,8(70-15/70-5)(8400-4104)}= 64160,0  Гкал/год,

Qгод    составляет:

1-я очередь         -  359469 + 29591= 389060,0  Гкал/год,

Расчетный срок  -  817599 + 64160 = 881759,0  Гкал/год.

В том числе Qгод  для централизованного отопления, вентиляции и горячего водоснабжения  составляет:

Qгод  -  1-я очередь – 59056,56 + 29591,0 = 88647,0 Гкал/год,

Расчетный срок – 153900 + 64160,0 = 218160,0 Гкал/год

Планируемый годовой расход газа на нужды отопления , вентиляции и на горячее  водоснабжение зданий, имеющих централизованное горячее водо-снабжение составит:

Qту=Qгод103 / Qрн х ή   тыс.м3/год,

Qрн -  теплота сгорания газа 8062 МДж/м3

ή   -   КПД котла равен 0,9

Qту       составляет:

1-я очередь -  389060,0х1000/8062х0,9 = 53620,0  тыс.м3/год,

Расчетный срок -881759,0х1000/8062х0,9=

121525,0 тыс.мз/год.

Суммарный  годовой расход газа на нужды отопления, вентиляции, горячее водоснабжение и пищеприготовление зданий составит:

Qу=Qу.хб + Qту   тыс.м3/год,

Qу.хб  - годовой расход газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение    от газовых водонагревателей в малоэтажной застройке

Qу    составляет:

1-я  очередь        -    6468,0 + 53620,0 =  60088,0 тыс.м3/год,

Расчетный срок  -    18333,0 + 121525,0 =139858,0 тыс.м3/год. ,

Проектные предложения.

Генеральным планом предлагается полностью завершить газификацию  Щепкинского поселения с учетом увеличения численности населения на 1-ю очередь строительства и на расчетный срок.  Предлагается выполнить  газоснабжение поселения по следующей схеме. Газификацию поселка Верхнетемерницкий осуществить из системы газоснабжения  г.Ростова-на-Дону с размещением на его территории газорегуляторных пунктов (ГРП).  Газоснабжение населенных пунктов Красный, Возрожденный, Элитный, Огородный, Забуденновский  оставить по существующей схеме, с подачей газа по межпоселковым газопроводам от  ГРС «Октябрьская» и ГРС «Мускатный». Для газоснабжения населенных пунктов Октябрьский, Темерницкий, Нижнетемерницкий, Щепкин предлагается строительст-во новой ГРС, ориентировочной производительностью 27,3 тыс.м3/час на 1-ю очередь строительства  и  62,14 тыс.м3/час на расчетный срок, с подключением станции к магистральным газопроводам высокого давления.   Газораспре-делительные сети предлагается выполнить по двухступенчатой  системе газо-проводов среднего и низкого давления, с установкой  на них газорегуляторных  пунктов  для последовательного снижения давления газа перед газоиспользующим оборудованием потребителей. При проектировании новых объектов газораспределительной системы поселения рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.  После утверждения генерального плана поселения необходимо заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Аксайского  района с учетом изменений в параметрах газопотребления  Щепкинского поселения. При корректировке схемы производится уточнение расчетных параметров, определенных в настоящей работе, с учетом фактического развития поселения. После корректировки расчетной схемы района, для газификации населенных пунктов поселения необходимо разработка схем газоснабжения для каждого населенного пункта.

Теплоснабжение объектов Щепкинского поселения предлагается выполнить по следующей схеме.  Теплоснабжение поселка Верхнетемерницкий  предлагается осуществить  от тепловых сетей г.Ростова-на-Дону. Тепловая  нагрузка потреби-телей поселка приведена в таблице № 24. Теплоснабжение населенных пунктов Щепкин и Нижнетемерницкий предлагается осуществить от центральной котельной, располагаемой в коммунальной зоне поселка Щепкин. Тепловая производительность котельной ориентировочно составляет на 1-ю очередь – 39,5 Гкал/час, на расчетный срок-99,5 Гкал/час.

Комплекс оборудования  котельной  предлагается разместить на территории ориентировочной площадью 3,0 га, что позволит  обеспечить тепловой энергией потребителей 1-ой очереди строительства и  увеличение тепловой производительности котельной на расчетный срок строительства.   В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 вокруг котельной должна быть  предусмотрена санитарно-защитная зона радиусом 300 м.   Питание  котельной принимается от двух независимых источников электроснабжения.      Газоснабжение принимается от сетей среднего давления.  Планируемый максимальный часовой расход газа для работы котельной приведен в Таблице№ 25. Подача тепла к потребителям осуществляется по тепловым сетям,   прокладка которых предусматривается  из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Теплоснабжение потребителей остальных населенных пунктов - жилые дома средней этажности, общественные здания, предусматривается от автономных газовых котельных   (бло-чно-модульных, отдельно стоящих, пристроенных, крышных).   Теплоснабжение жилых домов усадебной застройки премиум-класса, эконом-класса, жилых домов малоэтажной застройки предлагается осуществить за счет устройства поквартирных  газовых теплогенераторов. Ориентировочные  расходы тепла и газа зданиями, имеющими автономные теплогенераторы, приведены в таблицах №№ 29,30,31.  Разработка проектов систем теплоснабжения жилой застройки должна быть осуществлена на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

Таблица№ 29

планируемых  максимально часовых расходов газа на пищеприготовление, горячее водоснабжение,

отопление и  вентиляцию зданий, имеющих автономные теплогенераторы

| № п/п | Наименование населенного пункта | Максимально часовые расходы газа, м3/час |  |  |  |  |  | Итого, м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пищеприготовление и горячее водоснабжение |  | Отопление жилых и общественных зданий |  | Вентиляция общественных зданий |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок | 1-я очередь | Расчетный срок | 1-я очередь | Расчетный срок |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | п.Октябрьский | 620,0 | 885,0 | 2751,0 | 4169,0 | 361,0 | 497,0 | 3732,0 | 5551,0 |
| 2 | п.Щепкин | 788,0 | 2300,0 | 3161,0 | 9976,0 | 381,0 | 1198,0 | 4330,0 | 13474,0 |
| 3 | п.Красный | 255,0 | 307,0 | 1422,0 | 2056,0 | 171,0 | 246,0 | 1848,0 | 2609,0 |
| 4 | п.Возрожденный | 66,0 | 176,0 | 243,0 | 1051,0 | 29,0 | 125,0 | 338,0 | 1352,0 |
| 5 | п.Элитный | 53,0 | 114,0 | 194,0 | 635,0 | 22,0 | 74,0 | 269,0 | 823,0 |
| 6 | п.Огородный | 2,0 | 2,0 | 174,0 | 174,0 | 1,0 | 1,0 | 177,0 | 177,0 |
| 7 | х.Забуденновский | 6,0 | 16,0 | 22,0 | 87,0 | 2,0 | 9,0 | 30,0 | 112,0 |
| 8 | п.Темерницкий | 827,0 | 1779,0 | 4147,0 | 10354,0 | 877,0 | 1597,0 | 5851,0 | 13730,0 |
| 9 | п.Нижнетемерницкий | 469,0 | 2571,0 | 6278,0 | 13663,0 | 323,0 | 1566,0 | 7070,0 | 17800,0 |
| 10 | п.Верхнетемерницкий | 105,0 | 105,0 | 78,0 | 78,0 | 8,0 | 8,0 | 191,0 | 191,0 |
| Итого по поселению |  |  |  |  |  |  |  | 23836,0 | 55819,0 |

Таблица№ 30

планируемых  максимально часовых расходов газа на  горячее водоснабжение, отопление и  вентиляцию  зданий,

получающих  тепло от централизованной котельной

| № п/п | Наименование населенного пункта | Максимально часовые расходы газа, м3/час |  |  |  |  |  | Итого, м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Горячее водоснабжение |  | Отопление жилых и общественных зданий |  | Вентиляция общественных зданий |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок | 1-я очередь | Расчетный срок | 1-я очередь | Расчетный срок |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | п.Щепкин | 310,0 | 1364,0 | 754,0 | 4645,0 | 91,0 | 557,0 | 1155,0 | 6566,0 |
| 2 | п.Верхнетемерницкий | 1087,0 | 1087,0 | 2858,0 | 2858,0 | 343,0 | 343,0 | 4288,0 | 4288,0 |
| 3 | х.Нижнетемерницкий | - | 575,0 | - | 2051,0 | - | 235,0 | - | 2861,0 |
| Итого по поселению |  |  |  |  |  |  |  | 5443,0 | 13715,0 |

Таблица№ 31

планируемых  часовых расходов тепла на  горячее водоснабжение, отопление и  вентиляцию  зданий, получаемого

от  централизованной котельной

| № п/п | Наименование населенного пункта | Часовые расход тепла, Гкал/час |  |  |  |  |  | Итого, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Горячее водоснабжение |  | Отопление жилых и общественных зданий |  | Вентиляция общественных зданий |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок | 1-я очередь | Расчетный срок | 1-я очередь | Расчетный срок |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | п.Щепкин | 2,25 | 9,9 | 5,47 | 33,7 | 0,66 | 4,04 | 8,38 | 47,64 |
| 2 | п.Верхнетемерницкий | 7,89 | 7,89 | 20,74 | 20,74 | 2,49 | 2,49 | 31,12 | 31,12 |
| 3 | х.Нижнетемерницкий | - | 4,17 | - | 14,88 | - | 1,71 | - | 20,76 |
| Итого по поселению |  | 10,14 | 21,96 | 26,21 | 69,32 | 3,15 | 8,24 | 39,5 | 99,52 |

4.11.4 СВЯЗЬ

Существующее состояние систем связи

Согласно представленным сведениям  телефонной проводной связью охвачены все населенные пункты Щепкинского поселения, за исключением населенных пунктов Забуденновский  и  Огородный.  Количество телефонных номеров по поселению на 01.01.09 г. составляет 660 шт. Здание АТС  располагается в поселке Октябрьский по ул.Советской и по воздушным линиям связано с населенными пунктами поселения.

##### Предложения по развитию систем связи на перспективу

Согласно «Схемы территориального планирования центральной части Ростовской  агломерации-Большого Ростова» основным направлением развития сетей фикси-рованной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Телефонизация вновь строящихся жилых и общественных зданий должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации. Генеральным планом предлагается разместить новую АТС в п.Щепкин.  Потребность в телефонных номерах принять на 1-ю очередь – 8,3 тыс. шт., на расчетный срок – 23,0 тыс.шт.

Сводная таблица ориентировочных инженерных нагрузок.

Таблица№ 32

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение. |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление. | м3/сут. | 11591,0 | 26843,0 |
| 1.2. | в т.ч. полив в летний период |  | 2282,0 | 5313,0 |
| 2. | Канализация. |  |  |  |
| 2.1. | Объем хозяйственно-бытовых стоков. | м3/сут. | 9309,0 | 21530,0 |
| 2.2. | Протяженность сетей канализации: в том числе внеплощадочных. | км км |  |  |
| 3. | Электроснабжение. |  |  |  |
| 3.1. | Расчетная нагрузка на шинах 10кВ | МВт | 14,26 | 32,1 |
| 3.2. | Годовое потребление электроэнергии | млн.кВт*час |  |  |
| 3.3. | Протяженность питающих кабельных линий 10 кВ ПС – РП (2 линии) | км |  |  |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1. | Тепловая нагрузка централизованного источника | (Гкал/час) | 39,5 | 99,52 |
| 4.2. | Годовое потребление тепловой энергии | Гкал/ год | 88647,0 | 218160,0 |
| 4.3. | Протяженность тепловых сетей: в том числе внеплощадочных. | км км |  |  |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.1. | Годовое потребление газа | млн. м3/год | 60,88 | 139,86 |
| 5.2 | в т.ч. централизованным источником теплоснабжения | млн. м3/год | 14,52 | 32,9 |
| 5.3. | Максимальный расход газа | тыс. м3/час | 29,99 | 67,21 |
| 5.4. | в т.ч. централизованным источником теплоснабжения | тыс. м3/час | 6,26 | 15,45 |
| 5.5. | Протяженность газопроводов среднего давления: в том числе внеплощадочных. | км км |  |  |
| 6. | Телефонизация |  |  |  |
| 6.1. | Количество номеров стационарных телефонов | шт. | 8,3 | 23,0 |

- 5.Мероприятия по охране окружающей среды.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Щепкинского сельского поселения направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития производительных сил на данной территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий  проживания населения.

Планировочные предложения настоящего проекта не противоречат Закону об охране окружающей среды.

# Охрана воздушного бассейна.

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- внедрению новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установке и совершенствованию существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработке проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих предприятий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- совершенствованию и развитию сетей автомобильных дорог поселения (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с темпами роста интенсивности движения);

- закрытию и рекультивации существующих и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам несанкционированных свалок твердых бытовых и производственных отходов;

- расширению площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Созданию зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленению улиц и санитарно-защитных зон.

# Охрана поверхностных вод.

Для улучшения качества потребляемой воды должна быть создана система водопроводных очистных сооружений. По завершению этой работы качество воды, подаваемой потребителям, улучшится и будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

На расчетный срок централизованной системой водоснабжения будет охвачено 100% жилого фонда.

На первую очередь проектом предлагается:

- создание канализационных очистных сооружений для доведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей;

- благоустройство и расчистка русел водоемов;

- приведение прибрежной защитной полосы водных объектов и поймы реки Темерник в надлежащее санитарное состояние;

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на предприятиях;

- строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

# Охрана подземных вод.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, Генеральным планом приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах (скважинах, колодцах, родниках) необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин, колодцев;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю;

- территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной  отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

# Охрана почв.

Для сокращения содержания пыли в поселении необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными.

Для оздоровления внутриселенных почв необходимо осуществить комплекс мероприятий, который включает замену почвенного слоя в особенно загрязненных участках, обработку почв гуматами (производные разложения органических веществ почв), связывающими тяжелые металлы и переводящими их в соединения, недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей.

В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, сельских поселений для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ, в дыхательные пути и на кожу горожан.

Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует оповестить жителей о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

# Отходы производства и потребления и санитарная очистка.

Очистка территорий населенных пунктов Щепкинского сельского поселения – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Для организации системы обращения с отходами в поселении потребуется обновление и увеличение мусороуборочного парка.

Политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

- внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение производственных отходов и уменьшение площадей, занимаемых под их складирование;

- разработка и внедрение схемы санитарной очистки территории поселения от твёрдых бытовых отходов. В проекте дано предложение по размещению территории ТБО – в санитарно-защитной зоне территории захоронения радиоактивных отходов ( родон)

На предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы в целях минимизации образования отходов. Технологические схемы сотрудничающих предприятий подбираются, насколько это возможно, таким образом, чтобы отходы или побочные продукты одного предприятия выступали в качестве сырья или полуфабриката для другого, что уменьшает, а в некоторых случаях и полностью решает проблему утилизации промышленных отходов. При строительстве любого нового промышленного предприятия необходимо четко представлять количество и состав образующихся отходов, а также возможные методы их утилизации.

# Организация санитарно-защитных зон.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех поселенческих образований проектом установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих предприятий (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

- вынос из жилой застройки предприятий-загрезнителей или реорганизация их с целью уменьшения СЗЗ .

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории (запрет на строительство нового жилого фонда, увеличение норм жилобеспеченности, уменьшение тарифов по оплате за жилье (за счет предприятий)).

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от магистральных нефте- и газопроводов (в соответствии с диаметром труб и давлением по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

6.Мероприятия по охране памятников археологии

В целях обеспечения охраны памятников истории и  археологии  в соответствии со статьей 93 земельноо кодекса РФ устанавливаются охранные зоны этих объектов.Территории , на которых расположены памятники археологии и их охранные зоны ( в радиусе от 30 до 50 м) , имеют ограничения в режиме использования :

- не распахиваются;

- не используются для производства строительных и земляных работ;

- не используются для добычи строительного материала или в других  хозяйственных целях;

- не используется для посадки деревьев и рубки леса;

- не приватизируются, не продаются;

- не используются для прокладки дорог.

С пользователями земель историко-культурного назначения заключаются охранные обязательства на памятники археологии, в которых , помимо вышеназванных ограничений, указываются допустимые виды хозяйственной деятельности на территории памятника и его охранной зоны: сенокошение,выпас скота; в особо оговоренных случаях допустимы посевы многолетних трав. Объекты культурного наследия Щепкинского сельского поселения Аксайского района (памятников истории и культуры), находящихся на учете в ГУ «Областная инспекция по охране и эксплуатации памятников истории и культуры», ненесены на чертежи проекта генерального плана поселения. Границы зон этих памятников археологии обозначены в соответствии с картами объектов культурного наследия Аксайского района, предоставленными Министерством Культуры Ростовской области. Изменение границ охранных зон объектов культурного наследия не планируется. На последующих стадиях разработки градостроительной документации необходимо выполнить работу по уточнению границ охранных зон памятников археологии.

7. Основные технико-экономические показатели проекта

генерального плана.                                                       Таблица№ 33

| № п/п | Показатели | Единицаизмерен. | Современ-ное состояние территории | По генеральному плану |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе освоение территории на первую очередь 2015 г. | Освоение территории на расчетный срок 2030 г. | Перспективное освоение территории за пределами расчетного срока до 2040 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Баланс территории Щепкинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установ-ленных границах, | га. | 16075 | 16075 | 16075 | - |
| 1.1.1 | Земли сельхозугодий | га | 13132,4 | - | 10008.52 | - |
| 1.1.2 | Земли населенных пунктов | га | 1045.8 | - | 4992.15 | - |
| 1.1.3 | Общественно-деловые зоны | га | 24.4 | - | 16.6 | - |
| 1.1.4 | Земли промышленности | га | 62.33 | 28.7 | 230.1 | - |
| 1.1.5 | Земли транспорта | га | 231.5 | - | 422.2 | - |
| 1.1.6 | Земли лесного фонда | га | 13.9 | - | 13.9 | - |
| 1.1.7 | Земли водного фонда | га | 80.73 | - | 80.73 | - |
| 1.1.8 | Кладбища | га | 4 | - | 24.0 | - |
| 1.1.9 | Прочие земли | га | 1479.94 | - | 286.8 | - |
| 2. | Баланс территории населенных пунктов Щепкинского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 1045.8 | 524.92 | 4992.15 | 857.41 |
| 2.1.1 | Жилые зоны | га | 560.8 |  | 1410.07 |  |
| 2.1.2 | Обществено-деловые зоны | га | 10.92 | 16.38 | 180.03 | 77.4 |
| 2.1.3 | Производственные зоны | га | 17.55 | 40.5 | 411.6 | 90.8 |
| 2.1.4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 139.66 | 80.12 | 730.7 | 121.14 |
| 2.1.5 | Рекреационные зоны | га | 20.17 | 39.42 | 569.7 | 55.58 |
| 2.1.6 | Зоны сельскохозяй-ственного использо-вания | га | 295.7 | - | 1107.57 | 14.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.7 | Зоны специального назначения | га | 1.0 | - | 22.99 | - |
| 2.8 | Зоны с особыми условиями использования | га | - | 5.4 | 34.57 | 6.0 |
| 3. | Население. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность населения сельского поселения | тыс. чел. | 5,949 | 32 579 | 75 730 | - |
| 3.2. | Показатели естественного движения населения: | - | - | - | - | - |
|  | - прирост; | -“- | 0.124 | - | - | - |
|  | - убыль. | -“- | 0.236 | - | - | - |
| 4. | Жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс..м2 общей площа-ди квартир | 175.6 | - | - | - |
| 4.2. | Новое жилищное строительство - всего | -“- | - | 878.150 | 2660.270 | - |
| 4.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 30.8 | 31.0 | 35.0 | - |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 192 | 1173 | 2726 | - |
| 5.2. | Общеобразовательны школы – всего/1000 чел. | учащихся | 370 | 4007 | 9315 | - |
| 5.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | - | 586 | 1363 | - |
| 5.4. | Больницы – всего/1000 чел. | коек | - | 329 | 700 | - |
| 5.5. | Поликлиники – всего/1000 чел. | посещ/ см. | - | 717 | 1666 | - |
| 5.6. | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 5 | 5 | 5 | - |
| 5.7. | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | - | 6 | 15 | - |
| 5.8. | Аптеки | кв.м общ.пл. | - | 456 | 1160 | - |
| 5.9. | Клубы посетительские (информационные молодежные центры и молодежные студии) | место | - | 2606 | 6050 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.10. | Библиотеки | тыс.ед. хранения | - | 147 | 340 | - |
| 5.11. | Плоскостные спортивные сооружения | га | 4,156 | 29,321 | 68,150 | - |
| 5.12. | Спортивные залы общего пользования | кв. м пола | - | 1955 | 4540 | - |
| 5.13. | Торговые центры | кв.м торговой площади | - | 9122 | 21200 | - |
| 5.14. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | - | 9122 | 21200 | - |
| 5.15. | Рыночный комплекс | кв.м торговой площади | - | 977 | 2270 | - |
| 5.16. | Предприятия общественного питания | посадочное место | - | 1303 | 3030 | - |
| 5.17 | Предприятия бытового обслуживания населения (малой мощности) | рабочее место | - | 130 | 303 | - |
| 5.18. | Прачечные (мини-прачечные) | кг/смену | - | 325 | 760 | - |
| 5.19. | Химчистки (мини-химчистка) | кг/смену | - | 130 | 303 | - |
| 5.20. | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | - | 163 | 380 | - |
| 5.21. | Гостиница | место | - | 195 | 450 | - |
| 5.22. | Пожарное депо | Пожарный автомобиль | - | 6 | 15 | - |
| 5.23. | Общественные уборные (биотуалеты) | прибор | - | 32 | 76 | - |
| 5.24. | Кладбище | га | 3,39 | 7,80 | 18,18 | - |
| 5.25. | Отделение сбербанка | объект | 1 | 9 | 23 | - |
| 5.26. | Отделение связи | объект | - | 3 | 10 | - |
| 6. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Магистральная дорога государственного значения | пкм | 16.59 | - |  | - |
| 6.2. | Магистральная дорога областного значения | пкм | - | - | 35.8 | - |
| 6.3 | Магистральная улица городского значения | -“- | - | - | 47.45 | - |
| 6.4. | Магистральная улица районного значения | пкм | - | - | 37.34 | - |
| 6.5 | Межпоселковая дорога | пкм | 41.92 | - | 47.45 | - |

| 7. | Сводная таблица ориентировочных инженерных нагрузок. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| 7.1. | Водоснабжение. |  |  |  |
| 7.1.1. | Водопотребление. | м3/сут. | 11591,0 | 26843,0 |
| 7.1.2. | в т.ч. полив в летний период |  | 2282,0 | 5313,0 |
| 7.2. | Канализация. |  |  |  |
| 7.2.1. | Объем хозяйственно-бытовых стоков. | м3/сут. | 9309,0 | 21530,0 |
| 7.2.2. | Протяженность сетей канализации: в том числе внеплощадочных. | км км |  |  |
| 7.3. | Электроснабжение. |  |  |  |
| 7.3.1. | Расчетная нагрузка на шинах 10кВ | МВт | 14,26 | 32,1 |
| 7.3.2. | Годовое потребление электроэнергии | млн.кВт*час |  |  |
| 7.3.3. | Протяженность питающих кабельных линий 10 кВ ПС – РП (2 линии) | км |  |  |
| 7.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1. | Тепловая нагрузка централизованного источника | (Гкал/час) | 39,5 | 99,52 |
| 7.4.2. | Годовое потребление тепловой энергии | Гкал/ год | 88647,0 | 218160,0 |
| 7.4.3. | Протяженность тепловых сетей: в том числе внеплощадочных. | км км |  |  |
| 7.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1. | Годовое потребление газа | млн. м3/год | 60,88 | 139,86 |
| 7.5.2 | в т.ч. централизованным источником теплоснабжения | млн. м3/год | 14,52 | 32,9 |
| 7.5.3. | Максимальный расход газа | тыс. м3/час | 29,99 | 67,21 |
| 7.5.4. | в т.ч. централизованным источником теплоснабжения | тыс. м3/час | 6,26 | 15,45 |
| 7.5.5. | Протяженность газопроводов среднего давления: в том числе внеплощадочных. | км км |  |  |
| 6. | Телефонизация |  |  |  |
| 6.1. | Количество номеров стационарных телефонов | шт. | 8,3 | 23,0 |

- Правовая база, используемая при разработке

проектной документкции

Реализация генерального плана Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области обоснована следующими нормативно-правовыми актами и программами:

Федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ

Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ

Федеральный закон РФ от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г.  №52-Ф3

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ

Федеральный закон «О введении водного кодека» от 3 июня 2006 г.

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах» от 26 сентября 1997 г. № 1223

Постановление Правительства Российской Федерации «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» от 1 декабря 1998 г. № 1420

Постановление Коллегии Министерства культуры РСФСР от 19.02.90 г. № 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.90 г. № 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.90 г. № 12(162) «Об утверждении нового Списка исторических населенных мест РСФСР»

Законодательные акты Ростовской области

Областной закон «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Ростовской области» от 07 марта 2006 г. № 462-ЗС

Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» от 28 декабря 2005 г. № 436-ЗС

Областной закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» от 22 июля 2003 г. № 19-ЗС

Областной закон «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» от 25 июля 2005 г. № 340-ЗС

Областной закон «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области» от 07 октября 2005 г. № 363-ЗС

Областной закон «О специализированном жилищном фонде Ростовской области» от 19 мая 2006 г. № 496-ЗС

Областной закон «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области» от 28 декабря 2005 г. № 426-ЗС

Областной закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» от 22 октября 2004 г. № 178-ЗС

Постановление Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры области и мерах по их охране» от 21.02.1997 г. № 51, от 21.03.2000г. № 96, от 19.10.2001г. № 550.

Областной закон РО от 20.11.2006 г. № 582-ЗС «Об областном бюджете на 2007 год»;

«Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»;

9.Исходные данные