МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Содержание:

1. Общие положения

1.1. Назначение и область применения

1.2. Термины и определения

1.3. Общая организация территории поселения

2. Расчетные показатели минимально допустимого  уровня обеспеченности объектами местного        значения

2.1. Расчетные показатели объектов жилищного строительства

2.1.1. Требования к функционально-планировочной организации жилой застройки

2.1.2. Развитие застроенных территорий

2.1.3. Планировка резервных территорий

2.1.4. Нормативные параметры жилой застройки

2.1.5 Требования к организации въездов на территорию кварталов и подъездов к жилым домам

2.1.6. Минимальные расчетные показатели обеспечения населения объектами жилищного строительства

2.1.7. Минимальная расчетная площадь земельных участков жилых домов

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социально культурного                         обслуживания населения

2.2.1 Дошкольные образовательные учреждения

2.2.2 Общеобразовательные учреждения

2.2.3. Учреждения здравоохранения

2.2.4. Учреждения культуры

2.2.5. Объекты физической культуры и спорта

2.3 Расчетные показатели дорожно-транспортной и улично-дорожной сети и её элементов, системы общественного

2.3.1 Минимальные расчетные показатели автомобильных дорог  общего пользования

2.3.2. Минимальные расчетные показатели организации системы общественного пассажирского транспорта

2.3.3. Минимальные (максимальные) расчетные показатели организации системы обслуживания и хранения инди -   видуальных транспортных средств

2.4. Расчетные показатели системы инженерно-технического обеспечения населения

2.4.1. Водоснабжение

2.4.2. Водоотведение

2.4.3. Удаление отходов

2.4.4. Общие требования к энергоснабжению и средствам связи

2.4.5. Теплоснабжение

2.4.6. Газоснабжение

2.4.7. Размещение инженерных сетей и сооружений

2.5. Расчетные показатели обеспеченности населения рекреационными территориями

2.5.1. Требования к размещению рекреационных территорий

2.5.2. Минимальные расчетные показатели организации рекреационных территорий

2.6. Расчетные показатели организации промышленных и коммунально-складских территорий

2.7. Расчетные показатели максимально допустимой территориальной доступности объектов местного значения

2.8 Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраст-    руктуры для маломобильных групп населения

# 1. Общие положения

## 1.1. Назначение и область применения

- Нормативы градостроительного проектирования Ростовской области (далее Нормативы) – нормативно-технический документ, разработаны на основе Свода правил СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утвержденного Приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820), в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации (в ред. от 01.11.2012),  законодательством Ростовской области.

- Нормативы применяются при разработке, согласовании документов территориального планирования и планировки, застройки и реконструкции территории (схем территориального планирования территории) применяются при проектировании и экспертизе объектов жилищно-гражданского и промышленно-коммунального назначения, а также используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля и надзора Ростовской области.

- Нормативы направлены на:

устойчивое развитие территории Щепкинского сельского поселения Аксайского района с учетом его статуса, роли и особенностей в системе расселения;

укрепление сложившейся системы расселения путем формирования внутрипоселенческого опорного расселенческого каркаса Щепкинского сельского поселения Аксайского района;

активное развитие территории с учетом развития процессов субурбанизации - расселения значительной части населения на территориях индивидуального и малоэтажного строительства;

- Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека объектами:

социального и коммунально-бытового назначения, а также доступности таких объектов для населения, включая мало мобильные группы;

инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения.

- Нормативы разработаны с учетом перспективы развития Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области на расчетный срок, который составляет в соответствии с Градостроительным Кодексом - 20 лет, а градостроительный прогноз может охватывать 30-40 лет.

При изменении федерального и регионального законодательства в сфере градостроительства в Нормативы вносятся соответствующие изменения.

## 1.2. Термины и определения

1. Термины и определения, установленные  Градостроительным Кодексом РФ:

- градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

- градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

- градостроительный план земельного участка - документ, который разрабатывается применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа;

- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

- зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

- капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

- красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

- объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

- объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений;

- объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

- объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

- парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

- правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами и в котором устанавливаются порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

- реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

- строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

- территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

- территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы);

- технический заказчик – физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;

- устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

2. Термины и определения, установленные СП 42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- граница сельского населенного пункта - законодательно установленная линия, отделяющая земли сельского населенного пункта от иных категорий земель;

- земельный участок - часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

- зона застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

- 4) квартал - планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная жилыми улицами;

- красная линия - граница, отделяющая территорию квартала  и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а также других земель общего пользования в сельских поселениях;

- линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка;

- зона усадебной застройки - территория, занятая преимущественно одно- двухквартирными 1-2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 м2 и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота;

- зона коттеджной застройки - территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1-2-3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 м2 и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности;

- территории природного комплекса (ПК) сельского населенного пункта - территории с преобладанием растительности и (или) водных объектов, выполняющие преимущественно средозащитные, природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции;

- особо охраняемые природные территории (ООПТ) - территории с расположенными на них природными объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых в соответствии с законодательством установлен режим особой охраны: природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, водоохранная зона и другие категории особо охраняемых природных территорий;

- озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

- пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

- хранение - пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению, по месту регистрации автотранспортных средств;

- парковка - временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения;

- автостоянки - открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);

- гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;

- гаражи-стоянки - здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение;

- гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей;

- особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны;

- зоны с особыми условиями использования территорий - охранные; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- зеленая зона - территория лесного фонда, расположенная за пределами населенного пункта, занятая лесами, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющаяся местом отдыха населения.

3. Термины и определения, установленные другими нормативными документами:

- санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- градостроительный план земельного участка - документ, необходимый для проектирования (реконструкции) объекта, содержащий информацию о границах и разрешенных видах функционального использования земельного участка, сведения о земельном участке, описание территориальной зоны, ограничения и требования, установленные согласно градостроительного регламента, сведения о ранее разработанной градостроительной документации, схему размещения объекта, схему градостроительного зонирования, санитарно-экологического зонирования, историко-архитектурные ограничения, проект границ земельного участка, информацию о технической возможности подключения к существующим инженерным сетям;

- этаж надземный - этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли. (Свод правил СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003).

- этаж первый - этаж нижний надземный этаж здания. (Свод правил СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);

- этаж подвальный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж.  (Свод правил СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);

- этаж подземный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещений. Планировочная отметка земли - уровень земли на границе земли и отмостки здания. (Свод правил СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);

- этаж технический -  этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является. (Свод правил СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);

- этаж цокольный -  этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений. (Свод правил СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);

- этажность жилых и общественных зданий -  определяется числом надземных этажей, в которое  включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие. (Свод правил СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);

- площадь застройки здания - площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под ним включаются в площадь застройки здания. (Свод правил СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);

- подземное пространство - пространство,  используемое комплексно для размещения в нем сооружений транспорта, предприятий торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания, зрелищных и спортивных сооружений, подсобно-вспомогательных помещений, сооружений инженерного оборудования, производственных и коммунально-складских объектов различного назначения. (СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

- переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения (Жилищный Кодекс РФст.25);

- перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения (Жилищный Кодекс РФ ст.25);

- приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с непосредственным выходом на него (Свод правил СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);

- процент застройки - отношение площади земельного участка, занятой зданиями и сооружениями к расчетной площади участка, которая включает площадь земельного участка, площадь помещений для хранения автомашин, расположенных в подземных и надземных этажах зданий и сооружений и площадь открытых этажей и пространств (кровли, террасы) размещенных в пределах площади застройки объекта и используемых для размещения элементов благоустройства и озеленения (в процентах);

- сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;

- система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи;

- заявитель - технический заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из них лицо, обратившиеся с заявлением о проведении государственной экспертизы (положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145);

- жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании (Жилищный кодекс РФ – ст.16, п.2) ;

- Жилая застройка малоэтажная - включает жилые дома этажностью не более трех. К малоэтажной застройке относятся:

- индивидуальные жилые дома - отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, (объекты индивидуального жилищного строительства)  которые предназначены  для проживания одной семьи; (Градостроительный Кодекс РФ);

- жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования. (Градостроительный Кодекс РФ);

- земельная доля - удельный показатель земельной доли представляет собой площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1 м2 общей площади жилых помещений, входящих в состав кондоминиума (приказ Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26.08.1998 № 59);

- вертикальное озеленение - использование фасадных поверхностей зданий и сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, подпорные стенки и т.п., для размещения на них стационарных и мобильных зеленых насаждений (Приказ Минрегионразвития от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований) ;

- крышное озеленение - использование кровель зданий и сооружений для создания на них архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, цветников, садов, площадок с деревьями и кустами и пр.) (Приказ Минрегионразвития от 27.12.2011 №613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований) ;

- хозяйственные постройки и сооружения, - теплицы, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или гараж для автомобилей. Допускается возведение хозяйственных построек разных типов, определенных местными традициями и условиями обустройства. Порядок возведения, состав, размеры и назначение хозяйственных построек для содержания мелкого скота и птицы, а также требования по соблюдению санитарно-ветеринарных правил устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;

- внутриквартальные дороги, проезды - земельные участки с искусственным покрытием, предназначенные для движения автотранспортных средств к жилым и общественным зданиям, в том числе выделяемые красными линиями;

- группа производственных объектов - промышленные предприятия различных отраслей, объектов инженерного обеспечения, склады, объекты транспорта, связи, коммунальные объекты, технопарки, логистические центры,  размещенные на смежных земельных участках с кооперацией подсобно- вспомогательных служб, систем инженерного и транспортного обеспечения, культурно – бытового обслуживания;

- маломобильные группы населения (МГН) – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди пожилых возрастов и т.п;

- производственный объект - промышленное предприятие различных отраслей, объектов инженерного обеспечения, складское предприятие, объект транспорта, связи, коммунальный объект,  размещенный  на едином земельном участке;

- проект, схема планировочной организации земельного участка - проектная документация, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, определяющая места размещения объекта, подъездов и проходов к нему;

- технопарк – группа объектов индустрии, деловых, выставочных центров, научно-исследовательских институтов, учебных заведений, размещенных на смежных земельных участках  с  кооперацией подсобно- вспомогательных служб, систем инженерного и транспортного обеспечения, культурно – бытового обслуживания.

- 1.3 Общая организация территории  поселения

- Щепкинское  сельское поселение входит в состав муниципального образования Аксайский район Ростовской области. Поселение расположено на юго-востоке Аксайского района и граничит:

- с севера   – с  Родионово-Несветайским районом,

- с востока  – с Рассветовским сельским поселением;

- с запада   – с  Мясниковским районом;

- с юга         – с городским округом «Город Ростов-на-Дону».

- Щепкинское  сельское поселение было образовано в соответствии с областным законом об административно–территориальном устройстве Ростовской области, принятом 25 июля 2005 года №340-3с.

- В состав Щепкинского сельского поселения входят: пос.Октябрьский, пос.Щепкин, пос.Красный, пос.Возрожденный, пос.Элитный, пос.Огородный, хут Забуденновский, пос.Темерницкий, пос.Верхнетемерницкий, хут.Нижнетемерницкий.

- Административный центр поселения – пос. Октябрьский- находится в 25 км от Ростова-на-Дону и связан с ним хорошей асфальтовой дорогой. Территория Щепкинского сельского поселения составляет 160 км2

- Щепкинское сельское поселение следует проектировать с учетом схемы территориального планирования Ростовской области, генерального плана поселения, других нормативных правовых актов в сфере градостроительства областного и муниципального уровней на основе сложившейся системы расселения. При планировке и застройке сельского поселения необходимо руководствоваться законами Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми документами Правительства Ростовской области и органов местного самоуправления.

# 2. Расчетные показатели минимально допустимого  уровня обеспеченности объектами местного значения

## 2.1. Расчетные показатели объектов жилищного строительства

### 2.1.1. Требования к функционально-планировочной организации жилой застройки

Функциональное зонирование территории Щепкинского сельского поселения является одним из главных элементов территориального развития поселения. Определяющая хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона- территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности ( функция), для которого предназначена территория.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

В пределах населенных пунктов Щепкинского сельского поселения выделены следующие  функциональные зоны:

  - Зоны жилой и общественной застройки

  - Зоны производственные

  - Зоны объектов транспортной инфраструктуры

  - Зоны сельскохозяйственного использования

  - Зоны рекреационного назначения

  - Зоны специального назначения

  - Зоны с особыми условиями использования

К зоне жилой застройки относятся территории застройки индивидуальными жилыми домами эконом- и премиум-класса,малоэтажными жилыми домами

( 1-3 этажа (включая мансардный этаж), среднеэтажными жилыми домами (4-10 этажей), многоэтажными жилыми домами (выше 10 этажей), объекты дошкольного и школьного образования, объекты здравоохранения.

К зоне общественной застройки относятся территории объектов делового, общественного и коммерческого назначения, зоны размещения объектов среднего профессионального образования, административные здания.

К производственной зоне относятся зоны размещения коммунально-складских объектов, объектов инженерной инфраструктуры.

К зоне объектов транспортной инфраструктуры относятся зоны размещения объектов и сооружений транспорта.

К зоне сельскохозяйственного использования относятся зоны с/х угодий, земли многолетних насаждений ( лесополос), пастбищ.

К зоне рекреационного назначения относятся зоны территорий занятых зелеными насаждениями общего пользования, территории для размещения объектов спорта.

К зоне специального назначения относятся зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, территориямиТБО и военных объектов.

К зонам с особыми условиями использования относятся охранные зоны ЛЭП, газопроводов, санитарно-защитные зоны, зоны охраны памятников культурного наследия.

### 2.1.2. Развитие застроенных территорий

При развитии застроенных территорий, реконструкции территорий со сложившейся капитальной застройкой, следует предусматривать упорядочение планировочной структуры и сети улиц, совершенствование системы общественного обслуживания, озеленения и благоустройства территории, максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизацию и капитальный ремонт, реставрацию и приспособление под современное использование памятников истории и культуры.

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускается строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований настоящих правил. При этом необходимо также обеспечивать нормативный уровень обслуживания населения.

Объемы сохраняемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует определять в установленном порядке с учетом его экономической целесообразности и исторической ценности, технического состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической среды.

При комплексной реконструкции сложившейся застройки допускается при соответствующем обосновании уточнять нормативные требования заданием на проектирование по согласованию с местными органами архитектуры и градостроительства. При этом необходимо обеспечивать снижение пожарной опасности застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

При реконструкции жилой и общественной застройки с надстройкой этажей, включая мансардные этажи, их размеры и конфигурацию необходимо определять с учетом нормативной продолжительности инсоляции и освещенности.

На территориях с ценной исторической застройкой следует руководствоваться требованиями законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, а так же утвержденными для данной территории режимами содержания и использования, режимами зон охраны, градостроительным и регламентами и иными нормативными документами, установленными в границах данной территории.

Проектирование и строительство на территории объекта культурного наследия (памятника, ансамбля) запрещается за исключением:

- работ по сохранению данного памятника, ансамбля или их территорий;

- хозяйственной деятельности, не нарушающей целостность памятника или ансамбля, не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

### 2.1.3. Планировка резервных территорий

Резервные территории необходимо предусматривать для перспективного развития поселения Ростовской области на территориях примыкающие к границе поселения. Под резервные территории возможен выкуп сельскохозяйственных земель с низкой кадастровой стоимостью сельхозугодий.

Потребность в резервных территориях определяется с учетом перспектив развития поселения, определенных документами территориального планирования (схемами территориального планирования, генеральным планом поселения). После утверждения границ резервных территорий они приобретают статус территорий с особым режимом землепользования и не подлежат застройке капитальными зданиями и сооружениями до их использования по целевому назначению в соответствии с генеральным планом.

Включение земель в состав резервных территорий не влечет изменения формы собственности указанных земель до их поэтапного изъятия на основании генерального плана в целях освоения под различные виды поселкового строительства.

Земельные участки для ведения садоводства и дачного хозяйства следует предусматривать с учетом перспективного развития сельского поселения за пределами резервных территорий, планируемых для развития поселения, на расстоянии доступности на общественном транспорте от мест проживания, как правило, не более 1,5 ч

Зеленые зоны поселения должны быть выделены на землях государственного лесного фонда, расположенных за пределами границ поселения, с учетом площадей зон санитарной охраны источников водоснабжения, округов санитарной охраны курортов, защитных полос вдоль автомобильных дорог, а также запретных полос леса, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб, особо ценных лесных массивов, противоэрозионных лесов, лесоплодовых насаждений.

### 2.1.4. Нормативные параметры жилой застройки

Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2011 (Приложение К), а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2011.

Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках принимаются в соответствии с требованиями пожарной безопасности, зооветеринарными, санитарно-гигиеническими требованиями.
        До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть не менее: от усадебного, одно-, двухквартирного дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, автостоянки и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м.
            На приквартирных земельных участках содержание скота и птицы допускается лишь в районах усадебной застройки с размером участка не менее 0,1 га. На участках предусматриваются хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также хозяйственные подъезды и скотопрогоны.
           Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должны быть не менее указанных показателей в таблице №2.

Таблица №2

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт.), не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролико-матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| 10 м | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 8 | 15 | 20 | 45 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 15 | 25 | 40 | 75 | 15 | 15 |

В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома:
          - одиночные или двойные - не менее 10 м;
          - до 8 блоков - не менее 25 м;
          - от 8 до 30 блоков - не менее 50 м.
         Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м(2).
          Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должны быть не менее 50 м.
          Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за пределами жилой территории; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.
          Разрешается размещать пасеки и улья в границах населенных пунктов на расстоянии не менее 10 м от ближайшего жилого дома и от границы с соседним земельным участком. Пасеки и улья должны быть огорожены плотными живыми изгородями из древесных и кустарниковых культур или сплошным деревянным забором высотой не менее 2 м.
          Размеры хозяйственных построек, размещаемых в сельских населенных пунктах на приусадебных и приквартирных участках и за пределами жилой зоны, следует принимать в соответствии с правилами землепользования и застройки.
          Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.
          При этом постройки для содержания скота и птицы необходимо пристраивать к домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
          При устройстве отдельно стоящих и встроенно-пристроенных автостоянок допускается их проектирование без соблюдения нормативов на проектирование мест стоянок автомобилей.
          На территории сельской малоэтажной жилой застройки предусматривается 100%-я обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств. На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки размещаются в пределах отведенного участка.
            В кварталах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани, кроме туалета), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до сарая для содержания скота и птицы - в соответствии с пунктом 8.6 СП 42.13330.2011.

В зонах индивидуальной жилой застройки и садово-дачной застройки расстояние от границы участка должно быть:

- до стены жилого дома - не менее 3 м;

- до хозяйственных построек - не менее 1 м.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25м.

Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки составляет:

- в границах территории жилого квартала малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа - не менее 25 %;

- территории различного назначения в пределах застроенной территории не менее 40%.

Реконструкция общественной и жилой застройки - развитие застроенных территорий проводится:

- комплексно;

- без нарушения своеобразия сложившейся среды;

- с сохранением и развитием жилой функции;

- в виде модернизации существующих жилых домов и общественных зданий, благоустройства территории, объектов и сооружений, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- с соблюдением санитарно-гигиенических требований, норм пожарной безопасности, норм обеспеченности организациями обслуживания и других требований действующего законодательства и настоящих местных нормативов;

- в отношении объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия с соблюдением требований законодательства в области охраны объектов культурного наследия.

Допускается строительство жилых домов и сооружений на территории реконструируемой застройки, переустройство и (или) перепланировка жилых помещений, перевод жилых помещений (жилых зданий) в нежилые помещения (нежилые здания), а также надстройка существующих зданий, изменение функционального использования нижних этажей существующих зданий и организация встроенно-пристроенных помещений, расположенных на нижних этажах жилых домов:

- при соблюдении инсоляции и освещенности в соответствии с действующим законодательством;

- при соответствии противопожарным нормам и требованиям действующих местных нормативов;

- при соблюдении требований Жилищного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки Щепкинского сельского поселения Аксайского района;

- в отношении объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия с соблюдением требований законодательства в области охраны объектов культурного наследия.

### 2.1.5 Требования к организации въездов на территорию кварталов и подъездов к жилым домам

Въезды на территорию кварталов, а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых кварталах при периметральной застройке - не более 180 м. Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям - второстепенные проезды.

Кварталы  с застройкой до 5 этажей обслуживаются однополосными проездами. Количество полос движения может быть увеличено на основании расчетов.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной 6 м.

Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться поворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

### 2.1.6.  Минимальные расчетные показатели обеспечения населения объектами жилищного строительства

Расчетные показатели жилищной обеспеченности в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной, застройке не нормируются.
          Интенсивность использования территории населенного пункта сельского поселения определяется коэффициентом застройки (Кз) и коэффициентом плотности застройки (Кпз).
          Предельно допустимые параметры застройки (Кз и Кпз) сельской жилой зоны приведены в таблице №3.

Таблица №3

| Размер земельного участка, м(2) | Общая площадь 2-х этажного жилого дома, м(2) | Коэффициент застройки - отношение площади жилого дома к площади земельного участка, Кз | Коэффициент плотности застройки- отношение площади жилых домов к площади 1 га. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 и более | 480-400 | 0,2 | 0,4 |
| 800 | 480 | 0,3 | 0,6 |
| 600 | 360 | 0,3 | 0,6 |
| 500 | 300 | 0,3 | 0,6 |
| 400 | 240 | 0,4 | 0,8 |
| 200 | 160 | 0,4 | 0,8 |

На территории сельского населенного пункта усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
          В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями с соблюдением необходимого санитарного разрыва от края проезжей части автодорог до границы жилой застройки, установленного на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации).

Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельских поселений следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта в пределах сельского поселения принимаются в соответствии с таблицей №4.

Таблица №4

| № п/п | Элементы территории | Удельная площадь, м2/чел., не менее |
| --- | --- | --- |
|  | Территория-всего в том числе: | 10,1 |
| 1 | участки общеобразовательных учреждений | 1,5 |
| 2 | участки дошкольных организаций | 1,8 |
| 3 | участки объектов обслуживания | 0,8 |
| 4 | участки зеленных насаждений | 6,0 |

Минимальные расчетные показатели применяются к следующим функциональным элементам жилых территорий:

- участки общеобразовательных учреждений;

- участки дошкольных общеобразовательных учреждений;

- участки учреждений обслуживания;

- участки для временного хранения автомашин;

- участки хозяйственных площадок.

- Распределение участков нового строительства жилой застройки по населенным пунктам Щепкинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь существую-щей территории жилой застройки га | Площадь микрорайонов (кварталов) проектируе- мой жилой застройки на расчетный срок до 2030 г. га | в том числе: Площадь микрорайонов (кварталов) проектируе- мой жилой застройки на 1 очередь до 2015 г. га | Площадь территории, резервируе- мой под жилую застройку за пределами расчетного срока до 2040 г га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пос.Октябрьский | 120 | 96 | 51 | 27 |
| 2 | пос.Щепкин | 133 | 562 | 110 | – |
| 3 | пос.Красный | 68 | 64 | 39 | – |
| 4 | пос.Возрожденный | 22 | 19 | – | 14 |
| 5 | пос.Элитный | 13 | 18 | – | – |
| 6 | пос.Огородный | 3 | – | – | – |
| 7 | хут Забуденновский | 8 | 2 | – | – |
| 8 | пос.Темерницкий | 66 | 345 | 120 | 270 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | хут.Нижнетемерницкий | 9 | 434 | 88 | 261 |
| 10 | пос.Верхнетемерницкий | 119 | 26 | 26 | 18 |
|  | Всего по поселению | 548 | 1 566 | 434 | 590 |

### 2.1.7. Минимальная расчетная площадь земельных участков жилых домов

Минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых в соответствии с настоящими местными нормативами градостроительного проектирования площадей территорий:

озеленения;

парковок и автостоянок;

площадок для игр детей и занятий спортом;

площадок для отдыха взрослого населения;

проездов;

иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации, в соответствии с настоящими местными нормативами градостроительного проектирования, СанПиН, Правилами землепользования и застройки Щепкинского сельского поселения Аксайского района и техническими регламентами.

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий.

Нормативный размер земельного участка определяется в зависимости от площади земельного участка, занятого непосредственно жилыми зданиями, а также прилегающими к ним территориями, необходимыми для обеспечения их функционирования (обслуживания).

Земельный участок жилой застройки, формируемой как единый планировочный обособленный комплекс недвижимости (кондоминиум и другие), должен содержать следующие элементы территорий:

- территории под жилыми зданиями;

- проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям;

- открытые площадки для временного хранения автомобилей;

- придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей;

- хозяйственные площадки.

Нормативный размер земельного участка при развитии застроенных территорий рассчитывается в соответствии с формулой по показателям таблицы №5.

S норм. = S общ. х У зд.,

где S норм. - нормативный размер земельного участка, м2;

S общ. - общая площадь жилых помещений в проектируемом комплексе;

Таблица №5

| Нормативный коэффициент для определения необходимой площади земельного участка, при размещении жилых домов на обособленном земельном участке на свободной территории - У зд. - удельный показатель земельного участка, приходящийся на 1 м2 общей площади жилых помещений, при жилищной обеспеченности. |  |
| --- | --- |
| жилищная обеспеченность, м2 на чел. | Удельный показатель площади земельного участка в расчете на 1 м2 площади жилых помещений жилого дома, размещаемого на земельном участке |
| 18 | 0,92 |
| 20 | 0,83 |
| 23 | 0,72 |
| 25 | 0,66 |
| 30 | 0,55 |

Нормативный коэффициент для определения необходимой площади земельного участка, при размещении жилых домов на обособленном земельном участке на реконструируемой территории - У зд. - удельный показатель земельного участка, приходящийся на 1 м2 общей площади жилых помещений, при жилищной обеспеченности.

|  | этажность |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 |
| жилищная обеспеченность, м2/чел. | Удельный показатель площади земельного участка в расчете на 1 м2 площади жилых помещений жилого дома, размещаемого на земельном участке |  |
| 18 | 1,5 | 1,09 |
| 20 | 1,35 | 0,98 |
| 25 | 1,08 | 0,78 |
| 30 | 0,9 | 0,65 |
| 35 | 0,77 | 0,56 |
| 40 | 0,68 | 0,49 |

При проектировании милой застройки следует предусматривать размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать не менее приведенных в таблице №6.

Таблица №6

| Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел. |
| --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Для занятий физической культурой | 2,0 |
| Для хозяйственных целей | 0,3 |
| Для стоянки автомобилей | 0,8 |
| Примечание. Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок: для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса квартала для школьников и населения. |  |

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м;

для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;

для занятий физической культурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10-40 м; Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса.

для хозяйственных целей - не менее 20 м;

для выгула собак -  в соответствии с Приказом Минрегиона РФ № 613 от 27 декабря 2011 г. N 613, не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

Расстояние от площадок для занятия физкультурой установливается в зависимости от шумовых характеристик. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются.

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м.

Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

Площадки должны примыкать к сквозным проездам, что должно исключать маневрирование вывозящих мусор машин.

Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещенных из расчета 1 контейнер на 10 домов), но не далее чем 100 м от входа в дом.

## 2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социально культурного обслуживания населения

### 2.2.1 Дошкольные образовательные учреждения

Минимальный нормативный показатель обеспеченности населения Щепкинского сельского поселения Аксайского района  ДОУ устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей ДОУ всех типов в пределах 85%.

Нормативный показатель рассчитывается по формуле:

НДОО=1000х(ВхО),

где НДОО – норматив обеспеченности ДОУ, место на 1 тыс. человек;

В – возрастной коэффициент;

О – коэффициент охвата группы потребителей услугой.

По данным на 01.01.2015г. возрастной коэффициент составляет 0,06. Коэффициент охвата группы потребителей услугой принят на уровне 0,85.

НДОО=1000х(0,06х0,85)=51

Минимальный норматив обеспеченности населения ДОУ составит 51 место на 1000 человек.

Размеры земельных участков необходимо принимать в зависимости от вместимости учреждений:

до 100 мест – 40 м2/чел.;

св. 100 мест – 35 м2/чел.;

в комплексе яслей-садов св. 500 мест – 30 м2/чел.

Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25%

- в условиях реконструкции (при размещении в стандартных территориях нормирования) на 15%;

- при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка детских дошкольных учреждений общего типа.

### 2.2.2 Общеобразовательные учреждения

Минимальный нормативный показатель обеспеченности населения Щепкинского сельского поселения Аксайского района общеобразовательными учреждениями устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей неполным среднем образованием (I-IX классы) – 100% и до 75% - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену.

Нормативный показатель рассчитывается по формуле:

НОО=1000х(В1хО1 + В2хО2 ),

где НОО – норматив обеспеченности общеобразовательными учреждениями, учащиеся на 1 тыс. человек;

В1 , В2 – возрастные коэффициенты (7-15 лет, 16-18 лет);

О1 , О2 – коэффициенты охвата целевой группы потребителей услугой.

По данным на 2014г. возрастной коэффициент В1 составил 0,095 и В2 составил 0,035. Коэффициент охвата целевой группы потребителей  среднем неполным образованием составил 1, средним образованием – 0,75.

НОО=1000х(0,095х1 + 0,035х0,75)=120

Минимальный норматив обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями составил 120 мест на 1000 человек.

Размеры земельных участков общеобразовательных учреждений устанавливается в зависимости от вместимости общеобразовательных учреждений:

от 40 до 400 мест – 50 м2 на 1 учащегося;

от 400 до 500 мест – 60 м2 на 1 учащегося;

от 500 до 600 мест – 50 м2 на 1 учащегося;

от 600 до 800 мест – 40 м2 на 1 учащегося;

от 800 до 1100 мест – 33 м2 на 1 учащегося;

от 1100 до 1500 мест – 21 м2 на 1 учащегося;

Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% - в условиях реконструкции (при размещении в стандартных территориях нормирования). Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом квартала.

### 2.2.3. Учреждения здравоохранения

Минимальные нормативные показатели обеспечения населения Щепкинского сельского поселения Аксайского района объектами здравоохранения следует принимать в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации социальными нормативами и нормами, в том числе указанными в таблице №6.

При проектировании структуры жилых территорий (кварталов) предусмотреть помещения в жилых домах для размещения офисов врачей общей практики и кабинетов участковых педиатров.

Таблица №7

| Наименование показателей | Единица измерения | Количественная величина | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Норматив обеспеченности больничными учреждениями | коек на 10 тыс. жителей | 134,7 | В том числе: больничных - 102; полустационарных - 14,2; в домах сестринского ухода - 18; хосписах - 0,5 |
| Норматив обеспеченности амбулаторно - поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. жителей | 181,5 |  |
| Норматив обеспеченности аптеками |  | 1 на 6,2 тыс. жителей |  |

Для укрупненного расчета при градостроительном проектировании объектов здравоохранения, а также определения необходимых для их размещения ориентировочных размеров земельных участков, следует принимать данные, указанными в таблице №8.

Таблица №8

| Учреждения здравоохранения | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельных участков | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену |  | посещений в смену на 1000 чел. населения | На 100 посещений в смену – встроенные; 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га. | Не допускается непосредственное соседство поликлиник с детскими дошкольными учреждениями. |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 авт. | кол. спец. автомашин на 10 тыс. чел. | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га | В пределах зоны 15-ти минутной доступности на спец. автомашине. |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 авт. | кол. спец. автомашин на 5 тыс. чел. | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га | В пределах зоны 30-минутной доступности на спец. автомобиле |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты | В соответствии с техническими регламентами | объект | 0,2 га |  |
| Аптеки | В соответствии с техническими регламентами |  | I-II группа – 0,3 га III-V группа – 0,25 га VI-VIII группа – 0,2 га | Могут быть встроенными в жилые и общественные здания. |

### 2.2.4. Учреждения культуры

Минимальные нормативные показатели обеспечения населения Щепкинского сельского поселения Аксайского района  учреждениями культуры следует принимать в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации социальными нормативами и нормами, указанными в таблице № 9

Нормативы обеспеченности населения учреждениями культуры

Таблица №9

| Наименование показателя | Единица измерения | Количественная величина |
| --- | --- | --- |
| Услуги культурно-досуговых учреждений | зрительских мест на 1000 жителей | 50 |
| Обеспеченность библиотечным фондом | число книг на 1000 жителей | 225 |

Библиотечное обслуживание населения следует предусматривать с учетом основных типов библиотек (по профилю обслуживания):

- универсальная научная библиотека;

- детская библиотека;

- юношеская библиотека;

- специализированная библиотека для инвалидов по зрению.

Количество необходимых общедоступных муниципальных библиотек в поселении зависит от общей численности населения, в том числе от численности детей и юношества. Минимальное количество библиотек, установленное согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. №1063-р (ред. от 23.06.2014) «О социальных нормативах и нормах» следующее:

- Общедоступные библиотеки - 1 ед.;

- Детские библиотеки - 1 ед.;

- Юношеские библиотеки - 1 ед.

В целях эффективной организации библиотечно-информационного обслуживания детей дошкольного и школьного возраста и жителей в возрасте от 15 до 24 лет могут создаваться объединенные библиотеки для детей.

### 2.2.5. Объекты физической культуры и спорта

Минимальные нормативные показатели обеспечения населения Щепкинского сельского поселения Аксайского района  объектами физической культуры и спорта используются усредненные нормы и нормативы, указанные в таблице №10.

Нормативы обеспеченности населения объектами физической

культуры и спорта

Таблица №10

| Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по видам: | Единица измерения | Количественные показатели |
| --- | --- | --- |
| - спортивные залы | м2 площади пола на 1 тыс. чел. 70 |  |
| - бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20 |
| - плоскостные сооружения | м2 на тыс. чел. | 1949 |
| Норматив единовременной пропускной способности (ЕПС) | тысяч человек на 10 тыс. населения | 1,9 |

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Доступность физкультурно-спортивных сооружений поселкового значения не должна превышать 30 мин.

Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом квартале, следует принимать в % общей нормы: территории плоскостных сооружениях - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45.

## 2.3 Расчетные показатели дорожно-транспортной и улично-дорожной сети и её элементов, системы общественного

### 2.3.1 Минимальные расчетные показатели автомобильных дорог  общего пользования

Проектирование внешних автомобильных дорог (проходящих вне застроенной части населённого пункта), а также объектов, расположенных на таких дорогах и предназначенных для их функционирования следует осуществлять в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход Щепкинского сельского поселения Аксайского района. Расстояние от бровки земляного полотна до застройки необходимо принимать не менее:

- дорог I, И, III категорий до жилой застройки - 100 м; садоводачной застройки - 50 м;

- для дорог IV категории - 50 м и 25 м соответственно.

Со стороны жилой и общественной застройки Щепкинского сельского поселения Аксайского района, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Основным показателем, необходимым для расчета объектов обслуживания транспорта, а также для определения количества мест постоянного и временного хранения у объектов общественно-делового назначения и в жилых зонах, является уровень автомобилизации населения, а также уровень обеспеченности населения личным автотранспортом. Пропускную способность улично-дорожной сети также следует определять исходя из расчетного уровня автомобилизации и объемов работы всех видов транспорта.

Уровень автомобилизации населения по этапам

Таблица № 11

| № п/п | Этапы | Расчетный уровень автомобилизации, автомобилей на 1000 жителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2014 г. | 475 |
| 3 | Расчетный срок | 500 |

Примечание:

Данные показатели могут корректироваться в зависимости от имеющихся данных по количеству зарегистрированного личного автотранспорта на территории Щепкинского сельского поселения Аксайского района.

При этом уровень обеспеченности населения личным автотранспортом составляет до 70% от уровня автомобилизации.

В связи с высоким ростом уровня автомобилизации населения и, как следствие, увеличение уровня загрузки улично-дорожной сети, необходимо отдавать большее предпочтение развитию общественного пассажирского транспорта.

Вид пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров.

Улицы и проезды должны быть дифференцированы по функциональному назначению, составу потока и скоростям движения транспорта на соответствующие категории.

Хранение автомашин в жилой застройке осуществляется на приусадебных участках. В инвестиционных зонах с малоэтажной застройкой предусматриваются встроенные в рельеф гаражи, отдельно стоящие гаражи и открытые стоянки с 90% -ой обеспеченностью машино-местами.

Площадь земельных участков для открытых автостоянок принята из расчета 25 кв. м на одну машину.

Для общественных зданий расчет автостоянок осуществляется в соответствии со следующими нормами:

· административно-общественные здания- 20 машинно-мест на 100 работающих;

· поликлиники -3 машинно-места на 100 посещений;

· спортивные объекты -5 машинно-мест на 100 посетителей,

· школы -15 машинно-мест на 100 работающих,

· торговые центры -7 машинно-мест на 100 кв. м. торговой площади;

· рестораны кафе – 15 машинно-мест на 100 посадочных мест.

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 12

| № п/п | Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дороги районного значения |  |
| 1.1 | Регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными кварталами и центром населённого пункта, центрами планировочных кварталов; выходы на улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| 1.2 |  |  |
| 1.2.1 | Транспортно- пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми кварталами, а также между жилыми и промышленными кварталами, общественными центрами, выходы на другие улицы |
| 1.2.2 | Пешеходно транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного квартала |
| 2 | Улицы и дороги местного значения |  |
| 2.1 | Улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых кварталов, выходы на улицы и дороги регулируемого движения |
| 2.2 | Пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| 2.3 | Парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| 2.4 | Проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам застройки населённых пунктов внутри кварталов |
| 2.5 | Велосипедные дорожки | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам в пределах планировочных кварталов |

I

Параметры улиц и дорог в соответствии с их классификацией

Таблица № 13

| № п/п Категория дорог и улиц1 | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число ПОЛОС движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % г | Ширина пешеходной части тротуара, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Улицы общепоселкового значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Непрерывного движения | 100 | 40-80 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| 1.1.2 | Регулируемого движения | 80 | 35-70 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| 1.2 | Районного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Транспортно- пешеходные | 70 | 35-45 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| 1.2.2 | Пешеходно- транспортные | 50 | 30-40 | 4,00 | 2-4 125 | 40 | 3,0 |  |
| 2 | Улицы и дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улицы в жилой застройке | 40 | 15-25 | 3,00 | 2-3<*> | 90 | 70 | 1,5 |
| 2.2 | Улицы и дороги в производственной зоне | 50 | 15-25 | 4,00 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
| 2.3 | Парковые дороги | 40 | 15-25 | 3,00 | 2 | 75 | 80 |  |
| 3 | Проезды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основные | 40 | 10-11,5 3,00 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |  |
| 3.2 | Второстепенные | 30 | 7-10 | 5,50-3,0* | 1-2 | 25 | 80 | 0,75 |
| 4 | Пешеходные улицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основные | - |  | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту |
| 4.2 | Второстепенные | - |  | 0,75 | То же | - | 60 | По проекту |
| 4.3 | ¦ Велосипедные дорожки | ¦ 20 |  | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |

Примечание:

Большее значение ширины полосы движения принимать при однополосном проезде.

Ширина улиц и дорог в красных линиях, как правило, принимается:

- улиц и дорог местного значения - 20 - 25 м;

- для зон индивидуальной застройки допускается принимать 18 м.

При проектировании, реконструкции и капитальном ремонте улиц и дорог следует предусматривать полосы для складирования снега вдоль проезжей части улиц и основных внутриквартальных пешеходных направлений свободные от деревьев и кустарников, а также отделять проезжую часть от тротуаров разделительной полосой. Для дорог полосы складирования снега предусматриваются вдоль проезжей части, как правило, шириной 3,0 м. Для улиц в .жилой застройке, внутриквартальных проездов и тротуаров повседневного пользования -1,5 м. В условиях реконструкции существующей застройки допускается организация площадок для складирования снега на участках, прилегающих к красным линиям улиц и дорог, с учетом организации возможности подъезда снегоочистительной техники без ущерба благоустройству.

Уклоны на дорожных и тротуарных покрытиях, а также на площадках принимать вдоль водостока не менее 1,5По.Инженерные сети следует выполнять в подземном исполнении, как правило, - в пределах поперечных профилей улиц и дорог - под разделительными полосами и, в виде исключения, - под тротуарами.

Конструктивное решение покрытий тротуаров должно выполняться с учетом движения механизированного автотранспорта для уборки снега в зимний период. Покрытие тротуаров выполнять, как правило, с твердым покрытием. Тротуары следует прокладывать вдоль проезжей части улиг( и дорог по кратчайшим направлениям, не пересекая их никакими сооружениями, в том числе стоянками автомобилей.

При непосредственном примыкании тротуаров (в виде исключения) к стенам зданий, подпорным стенкам и оградам следует увеличить их ширину не менее чем на 0,5м.

Категории улиц и дорог можно корректировать при условии соответствующего обоснования.

- Ширину тротуаров улиц и дорог следует принимать: ширину одной полосы движения принимать не менее 1 метр при наличии 1 полосы движения, последующее увеличение ширины тротуаров производить на 0,75 метра; пропускную способность одной полосы движения: для тротуаров вдоль застройки с развитой системой обслуживания и в пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков различных направлений - 500 человек в час;

- для тротуаров, отдалённых от застройки или вдоль застройки без учреждений обслуживания - 700 человек в час.

У объектов массового посещения следует предусматривать уширение тротуаров из расчета требуемой пропускной способности. Уширение тротуаров проводится за счет смещения застройки от красной линии внутрь. Устройство киосков для розничной торговли и других целей на тротуарах запрещается. При отсутствии магазинов в первых этажах зданий минимальное расстояние тротуара до застройки рекомендуется назначать не менее 6 м.

Между тротуарами и примыкающими к ним откосами насыпи или выемки, а также подпорными стенками высотой более 1 м, следует предусматривать бермы шириной не менее 0,5 м. При высоте насыпей более 2 м на тротуарах следует предусматривать ограждения. У пешеходных переходов следует предусматривать ограждения для пешеходов на расстоянии не менее 50 м в каждую сторону. Мачты освещения, опоры контактной сети и пр. размещают за пределами тротуаров. В сложных условиях допускается размещать их на тротуарах на расстоянии 0,35-0,5 м от бордюра. В этом случае ширина тротуара увеличивается на 0,5-1,2 м.

Велосипедные дорожки следует предусматривать в парках, зеленой зоне, а также на жилых улицах регулируемого движения при интенсивности движения более 50 велосипедов в 1 ч. Ширину велосипедной дорожки следует принимать: для однополосного движения - 1,5 м, для двуполостного - 2,5 м. При этом, наименьшие расстояния безопасности от края велосипедной дорожки до препятствия должно составлять:

- до проезжей части, опор, деревьев - 0,75;

- до тротуаров - 0,5;

- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5.

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их разметкой. Ширина полосы должна быть не менее 1,5 м. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуаров, должна быть не менее 1 м.

Расчетную пропускную способность одной полосы велосипедной дорожки следует принимать равной 300 велосипедов в час. Продольные уклоны велосипедных дорожек следует принимать не более 50%, поперечные уклоны - в пределах 15-25%. Велосипедные дорожки на улицах следует предусматривать, как правило, для одностороннего движения велосипедистов.

На дорогах регулируемого движения в пределах застроенных территорий следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200 - 300 м.

При отсутствии разделительной полосы островки безопасности шириной не менее 2 м могут устраиваться за счет уменьшения полосы движения до 3,25 м на улицах и дорогах общепоселкового значения и до 3 м на улицах и дорогах районного значения.

Допускается размещать пешеходные переходы вне проезжей части улиц независимо от величины пешеходного потока в следующих случаях:

- в зонах высокой концентрации объектов массового посещения, расположенных по обеим сторонам улицы с интенсивным движением автотранспорта;

-   на транспортных узлах и перегонах улиц, характеризующихся высоким уровнем дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов;

- на уличных пешеходных переходах, где ожидание пешеходами разрешающей фазы светофора превышает 5 мин.;

- в местах, где отмечается неупорядоченное (планировочно не организованное) движение пешеходов в одном уровне с движением транспортного потока, а устройство пешеходного перехода в одном уровне не представляется возможным либо представляет значительную сложность по транспортно-планировочным условиям.

При выборе типа пешеходного перехода следует учитывать: характер окружающей застройки, ее историко-культурную, архитектурно градостроительную значимость, рельеф местности, геологические и гидрогеологические характеристики, степень использования подземного пространства в месте предполагаемого размещения, условия организации и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Конфигурация и объемно-планировочное решение пешеходных переходов должны учитывать:

направления движения основных пешеходных потоков и интенсивность пешеходного движения по направлениям, устанавливаемым на основе натурных обследований;

результаты прогноза динамики транспортных и пешеходных потоков, выполняемого на основе данных по предстоящему дорожномостовому строительству, по развитию застройки и мероприятиям по комплексному благоустройству прилегающих территорий.

Ширину внеуличных переходов следует проектировать с учетом величины ожидаемого пешеходного потока в соответствии с расчетом, но не менее 3 м.

Расстояние от края основной проезжей части дороги до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 метров, при применении шумозащитных устройств, не менее 25 метров; расстояние от края основной проезжей части улиц или проездов до линии застройки следует принимать не более 25 метров (и не менее 5 м).

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке разделительных полос следует принимать не менее приведенных в нижеследующей таблице №14.

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог

Таблица № 14

| № п/п | Категория улиц | Новое строительство, м | Условия реконструкции, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
| 2 | Проезды | 8,0 | 5,0 |

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- меньшей этажности, чем указано выше;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3 типа при коридорной планировке зданий.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 м при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 м, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 м.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 м - не более 8 м.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 м, высотой не менее 4,5 м и располагаться не более чем через каждые 300 м, а в реконструируемых кварталах при застройке по периметру - не более чем через 180 м.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 м один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

### 2.3.2. Минимальные расчетные показатели организации системы общественного пассажирского транспорта

Линии движения общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на дорогах, улицах в жилой застройке (маршрутные такси) с организацией движения транспортных средств в общем потоке.

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков (для застроенной центральной части населённого пункта должен быть не более 4,5 км/кв.км территории; для остальных территорий - не более 2,5 км/кв.км).

Дальность пешеходных подходов от ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта до объектов массового посещения общепоселкового центра должна быть не более 250	-	300 м; в

производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходной предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.

В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта дальность пешеходных подходов следует уменьшить на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

На жилых улицах с проезжей частью в одну - две полосы в одном направлении при интервале движения менее 3 мин. остановочные площадки следует размещать в уширениях проезжей части "карманах-стоянках". Ширина "кармана-стоянки" принимается 3 - 3,5 м, протяженность отгонов не менее 15 м, протяженность прямого участка не менее 20 м.

При малой интенсивности движения общественного транспорта, по согласованию с органами надзора за безопасностью дорожного движения, допустимое сокращение размеров карманов-стоянок":	протяженность

отгонов до 4,5 м, протяженность прямого участка до 13 м. Поверхность посадочной площадки должна иметь покрытие по всей длине на ширину не менее 2 м и на подходе к автопавильону.

При интервалах движения средств общественного транспорта менее 1,5 мин. допускается выделение крайней полосы для движения только автобусов. Устройство "карманов" в этом случае необязательно.

Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта следует принимать 400 - 600 м, в пределах центрального ядра поселения - 300 м.

Остановки общественного транспорта должны оборудоваться, как правило, павильонами для пассажиров. Допускается, при необходимом обосновании, павильоны для пассалсиров объединять с киосками товаров повседневного спроса. Павильоны для пассажиров размещаются на расстоянии не менее 1,5 м от бортового камня проезжей части. Рекомендуется установка павильонов для пассажиров полной заводской готовности современного дизайна.

На конечных пунктах общественного транспорта следует предусматривать совмещенные для разных видов транспорта здания и сооружения, откуда осуществляется диспетчерское управление движением, располагаются служебные и санитарно-бытовые помещения.

Площадь конечных пунктов общественного транспорта должна обеспечивать одновременное размещение на них не менее 30% транспортных средств, выпущенных на линию с конечного пункта в час пик, и дополнительно отстой не менее 2 единиц транспортных средств каждого маршрута исходя из норм 150 кв.м на 1 машино-место.

В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по территории населенного пункта необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и местного транспорта, а также по выполнению экологических и санитарно- гигиенических требований к застройке.

Дорожную одежду на остановочных площадках следует предусматривать равнопрочной с дорожной одеждой основных полос движения. Выбор типов покрытия посадочных площадок, тротуаров пешеходных дорожек следует производить с учетом климатических и грунтово-геологических условий. Посадочные площадки должны быть приподняты на 0,2 м над поверхностью остановочных площадок. По границе остановочной и посадочной площадок устанавливают бордюр, который продолжают на участке переходно-скоростных полос, прилегающих к остановочной площадке, при наличии идущего рядом с ними тротуара. На посадочных площадках и переходно-скоростных полосах с бордюром должны быть приняты меры по обеспечению водоотвода.

Автобусные остановки смещают по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов. При наличии пешеходных переходов в разных уровнях их можно располагать непосредственно за пешеходным переходом. В зонах пересечений и примыканий дорог автобусные остановки располагают от пересечений на расстоянии не менее расстояния видимости для остановки автомобиля.

Допускается размещать остановки для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, до или после пересечения или примыкания со смещением их по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

### 2.3.3. Минимальные (максимальные) расчетные показатели организации системы обслуживания и хранения индивидуальных транспортных средств

На территории Щепкинского сельского поселения Аксайского района должны быть предусмотрены территории для постоянного и временного хранения индивидуальных легковых автомобилей с учетом уровня автомобилизации на соответствующий расчетный срок.

Общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей должна составлять не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м. В условиях существующей застройки это расстояние должно составлять не более 1500 м.

Гаражи и открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуального легкового автотранспорта, в том числе:

- жилые территории - 30%;

- промышленные и коммунально-складские территории - 10%;

- общепоселковые и специализированные центры - 15%;

- зоны массового кратковременного отдыха - 15%.

Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15% парка

легковых автомобилей на автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами жилых территорий поселения.

Автостоянки, предназначенные для хранения легкового автотранспорта, подразделяются на:

- временного хранения - сроком до суток;

- постоянного хранения - более одних суток.

Тип сооружения для хранения или размещения легковых автомобилей следует выбирать в соответствии с общим архитектурно градостроительным решением окружающей застройки с учетом гидрогеологических и территориальных условий населенного пункта.

Хранение личного грузового транспорта необходимо осуществлять на территории промышленной и коммунально-складской зоны. В соответствии с разделом 17 Постановления Правительства РФ № 1090 "Правила дорожного движения Российской Федерации" хранение грузового транспорта (автомобилей с разрешенной массой более 3,5 т) в жилой зоне или на дворовой территории запрещено (если данное место не обозначено соответствующим знаком или разметкой).

Автостоянки на жилых территориях допускается размещать под жилыми и общественными зданиями, участками зеленых насаждений, спортивными сооружениями, хозяйственными, спортивными и игровыми площадками при соблюдении строительных, пожарных и санитарно- эпидемиологических норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

На территориях малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками размещение гаражей и автостоянок следует предусматривать в границах участка.

Расстояние от стоянок автомобилей и станций технического обслуживания (СТО) до зданий

Таблица 15

| Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние, м, автостоянки (открытые площадки), автостоянки закрытого и открытого типа, механизированные автостоянки вместимостью, машиномест |  |  |  |  | Расстояние от СТО при числе постов, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51 -100 | 101 - 300 | 300-500 | 10 и менее | 1-30 |
| Стены жилых домов с окнами | 10** | 15 | 25 | 35 | 50 | 5 | 5 |
| Торцы жилых домов без окон | 10** | 10** | 15 | 25 | 35 | 5 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения и школы | 15** | 25 | 25 | 50 | 50 | 0 |  |
| Лечебные учреждения стационарного типа | 25 | 50 | * | * | * | 0 |  |

Примечание:

* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

** Для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.

Расстояния следует определять от границ открытых автостоянок и гаражей (открытых автостоянок), гаражей-стоянок до границ участков детских дошкольных учреждений, школ, лечебных учреждений стационарного типа.

Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101 - 300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 м.

Для гаражей-стоянок I - II степени огнестойкости, указанных в таблице, расстояния допускается сократить на 25% при отсутствии в гаражах-стоянках открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых зданий.

Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в таблице расстояния допускается принимать по интерполяции.

В границах земельных участков детских дошкольных учреждений, школ, детских домов и интернатов:

- запрещается размещение надземных автостоянок и гаражей для хранения индивидуального автотранспорта;

- допускается размещение гаражей и автостоянок исключительно для транспорта, принадлежащего данному учреждению и обеспечивающему учебно-воспитательный процесс.

В границах земельных участков учреждений здравоохранения со стационаром допускается размещение гаражей и автостоянок автотранспорта данного учреждения в хозяйственной зоне в соответствии с генеральным планом. Автостоянки для кратковременного хранения автотранспорта сотрудников и посетителей учреждений здравоохранения стационарного типа, как правило, размещаются за пределами границ участка данного учреждения.

В исключительных случаях допускается размещение автостоянок для сотрудников и посетителей учреждений здравоохранения со стационаром за пределами земельного участка, допускается устройство открытых автостоянок на территории лечебного учреждения при обеспечении расстояний до отдельных палатных корпусов и при обязательном согласовании с Органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Для территорий	общественной	застройки должны быть предусмотрены автостоянки кратковременного и временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих работающим и посетителям зданий, входящих в состав комплекса.

При размещении объектов общественного назначения в состав проектных материалов необходимо включать предварительные расчеты требуемого количества автостоянок всех типов (выполняется на стадии согласования отвода земельного участка под проектирование и строительство).

В общественных	центрах при проектировании новых и реконструкции существующих объектов общественного и производственного назначений автостоянки для служебного автотранспорта и автомобилей сотрудников следует, как правило, предусматривать в надземных или подземных гаражах и стоянках, встроенных в основной объем здания либо размещенных на прилегающих территориях с радиусом пешеходной доступности не более 150 м.

Размещение автостоянок в общественных центрах должно обеспечивать возможность их многоцелевого использования:

- в дневное время - автостоянки для временного хранения автотранспорта посетителей и сотрудников учреждений и объектов обслуживания;

- в ночное время — хранение автотранспорта населения, проживающего на территории общественного центра и прилегающей жилой застройки.

Размещение в общепоселковом центре открытых плоскостных (в уровне земли) автостоянок для постоянного хранения (продолжительностью более суток) индивидуального автотранспорта населения не допускается.

Требуемое расчетное количество машинно-мест для временного хранения легковых автомобилей проектируемых, реконструируемых зданий и сооружений, входящих в состав общественных центров, определяется в соответствии с требованиями, приведенными в таблице №16).

Нормы расчета автостоянок для учреждений и предприятий

обслуживания

Таблица 16

| Здания, сооружения и иные объекты | Расчетная единица | Число машиномест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Общежития | 10 проживающих | 1 |
| Коллективные садоводства, данные кооперативы и товарищества | объект | 1 |
| Дачи | объект | 1 |
| Гостиницы | 100 мест | 15 |
| ДДУ и средние школы общего типа | 100 мест | по заданию на проектирование |
| Объекты торговли и бытового обслуживания без обслуживания вне полностью закрытого здания. Объекты общественного питания без обслуживания вне полностью закрытого здания | 100 м2 торговой площади | 7 |
|  | 100 мест | 15 |
| Объекты торговли, бытового обслуживания с обслуживанием вне полностью закрытого здания. Объекты общественного питания без обслуживания вне полностью закрытого здания | 50 торговых мест | 25 |
|  | 100 мест | 15 |
| Объекты с особым (вечерним, ночным и/или круглосуточным) режимом работы: ночные бары, рестораны, магазины "24 часа" | 100 м2торговой площади | 7 |
|  | 100 мест | 15 |
| Библиотеки, клубы, детские и взрослые музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома творчества (исключая ночные заведения) | 100 мест | 15 |
| Зрелищные объекты: видеозалы | 100 мест | 15 |
| Развлекательные центры, дискотеки | 100 мест | 15 |
| Комплексы аттракционов, луна-парки | 100 мест | 15 |
| Спортивные комплексы | 60 м2в закрытых помещениях | 1 |
| амбулаторные учреждения | 100 посещений | 3 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для детей и взрослых, пункты первой медицинской помощи | 100 посещений | 3 |
| Административные, общественные организации и учреждения | 100 работающих | 15 |
| Отделения связи, почтовые отделения, телефонные пункты | 30 м2общей площади | 1 |
| Производственные предприятия, производственные базы строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий | 5 работников в максимальной смене | 1 |
| Склады | 6 работников в максимальной смене | 1 |
| газораспределительные станции | 6 работников в максимальной смене | 1 |
| АТС, телефонные станции | 6 работников в максимальной смене | 1 |
| Водопроводные сооружения | 6 работников в максимальной смене | 5 |
| Канализационные сооружения | 6 работников в максимальной смене | 1 |
| Передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи | 6 работников в максимальной смене | 1 |
| Обслуживание автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, АЗС, автомобильные мойки) | 10 работников в максимальную смену | 1 |
| Объекты сельского хозяйства | 6 работников в максимальную смену | 1 |

Расчет потребности в автостоянках выполняется с учетом
перспективной застройки для всего комплекса зданий и сооружений,
входящих в состав общественного центра.

При организации автостоянок для многофункциональных
общественных центров, в состав которых входят административные,
зрелищные, спортивные здания и сооружения, расчетные показатели
потребности в автостоянках допускается снижать:

- для общепоселкового центра - на 15%;

- для остальных территорий - на 10%.

При изменении функционального назначения зданий и сооружений
расчетное количество автостоянок должно быть приведено в соответствие с
новым функциональным назначением объекта. При отсутствии технической
возможности в организации нормативного количества автостоянок
расширение, реконструкция, изменение функционального назначения
объектов строительства не допускается.

Для малых предприятий торговли, бытового обслуживания и
общественного питания с численностью персонала до 3 рабочих мест, 12
посадочных мест, размещаемых на жилых улицах и внутриквартальных
проездах с шириной проезжей части 9 м, устройство открытых временных
автостоянок допускается не предусматривать.

В пределах водоохранных зон водных объектов и их прибрежных
полос допускается размещение автостоянок и наземных манежных гаражей
только для обеспечения потребности в местах временного хранения
автотранспорта объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего
хозяйств, водозаборных, парковых и гидротехнических сооружений,
расположенных в этих зонах.

Размещение мест временного хранения личного транспорта (гостевых
стоянок) в границах жилых кварталах должно осуществляться из расчета
уровня комфортности жилых домов. Данная зависимость отражена в таблице
№17.

Расчетное количество мест временного хранения в жилых
кварталах исходя из уровня комфортности проживания

Таблица 17

| Уровень комфортности жилых территорий | Расчетное количество мест временного хранения, автомобилей на семью |
| --- | --- |
| Жилые территории "эконом-класса" | 1,0 |
| Социальное жилье (муниципальное) | 0,8 |

На улицах и дорогах местного значения с движением малой интенсивности, с двумя полосами движения в обоих направлениях допускается парковка транспортных средств у кромки проезжей части, при согласовании с ГИБДД. Автостоянки вдоль проезжей части улиц необходимо оборудовать дорожными знаками и разметкой.

Въезды в отдельно стоящие, встроенные встроено-пристроенные автостоянки и гаражи - стоянки и выезды из них следует организовывать на местную улично-дорожную сеть жилого квартала, второстепенные улицы и проезды.

Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать:

- улиц местного значения - 20 м;

- от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта -30 м.

Для автостоянок всех типов вместимостью более 50 машино-мест необходимо предусматривать не менее двух въездов (выездов), расположенных рассредоточено. Ограждение территорий автостоянок выполняется по согласованию с органами архитектуры и градостроительства муниципальных округов.

Автостоянки (открытые площадки) и гаражи-стоянки вместимостью до 50 машинно-мест могут иметь совмещенный въезд-выезд шириной не менее 6 м.

Перед гаражами-стоянками вместимостью свыше 50 машинно-мест следует предусматривать площадку накопитель перед въездом из расчета 1 машинно-место на каждые 100 автомобилей, но не менее чем площадка для паркирования двух пожарных автомашин.

Транзитный проезд через придомовую территорию к местам постоянного хранения автотранспорта вместимостью более 50 машино-мест не допускается.

Устройство автостоянок для хранения автотранспорта предприятий и общественных объектов допускается только на территории данного предприятия или объекта.

С целью определения территорий под места хранения транспорта рекомендуется использовать таблицу №18).

Рекомендуемые размеры площади под одно машинно-место в зависимости от вида объекта хранения транспорта

Таблица 18

| Тип гаража/стоянки | Площадь кв.м, приходящаяся на одно машино-место, исходя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от общей площади здания | от площади застройки | от площади земельного участка |
| Гараж индивидуального транспорта | 18 | 20 | 30 |
| Наземная стоянка индивидуального транспорта | - | - | 25 |
| Наземные стоянки грузового транспорта | - | - | 40 |

Станции технического обслуживания автомобилей в границах населенного пункта необходимо проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков:

- до 3 постов - 0,5 га;

- на 10 постов - 1,0 га;

- на 15 постов -1,5 га;

- на 25 постов - 2,0 га;

- на 40 постов - 3,5 га.

Автозаправочные станции в границах населенного пункта следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков:

- на 5 колонок - 0,2 га;

- на 7 колонок - 0,3 га;

- на 9 колонок - 0,35 га;

- на 11 колонок - 0,4 га.

Расстояние от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров.

АЗС следует размещать в придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40%, на кривых в плане радиусом более 1 000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10 000 м, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м с учетом противопожарных, санитарных и экологических требований.

Станции технического обслуживания целесообразно предусматривать при автозаправочных станциях, а также при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

## 2.4. Расчетные показатели системы инженерно-технического обеспечения населения

### 2.4.1. Водоснабжение

Холодное водоснабжение и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения Щепкинского сельского поселения Аксайского района.

При градостроительном проектировании развития территорий Щепкинского сельского поселения Аксайского района  все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обеспечены централизованными системами хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения (вновь строящихся и реконструируемых) следует производить в соответствии с требованиями СП СанПиН 2.1.4.1110-02 с учетом водосберегающих мероприятий.

Для территорий с застройкой усадебного типа при проектировании систем водоснабжения следует учитывать потребности в водоснабжении на полив приусадебных участков и на поение домашних животных и птицы в соответствии с требованиями ВНТП-Н-97.

При разработке	разделов водоснабжения в документах территориального планирования и документации по планировке территории удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного человека 250 л/сут.

Расчет и выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения при градостроительном проектировании производится на основе гигиенических требований к качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01, источника производственного водоснабжения - в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству воды предприятиями.

В градостроительной документации должны указываться все существующие и планируемые источники водоснабжения территории, включая используемые населением родники, с оценкой соответствия качества воды в них требованиям к питьевой воде.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и объектов систем водоснабжения при градостроительном проектировании устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

### 2.4.2. Водоотведение

В целях обеспечения устойчивой среды жизнедеятельности населения при градостроительном проектировании схемы водоотведения следует разрабатывать одновременно со схемами водоснабжения.

Проектирование систем водоотведения при градостроительном проектировании следует производить в соответствии с требованиями СП 32.13330.120, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СНиП 2.04.01-85*, СП 30.13330.2012.

На территории Щепкинского сельского поселения Аксайского района при градостроительном проектировании в целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности необходимо предусматривать систему централизованного водоотведения с устройством очистных сооружений.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населённых пунктов (бензозаправочные станции, стоянки автомашин и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Условия отведения очищенных сточных вод с канализационных очистных сооружений при градостроительном проектировании следует предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.

Санитарно-защитные зоны от объектов систем водоотведения следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 куб. м/сутки санитарно-защитная зона принимается размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 куб. м/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.

Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.

Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды.

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации при градостроительном проектировании устанавливаются с учетом требований СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

### 2.4.3. Удаление отходов

Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, уличные и внутриквартальные проезды, территории парков, скверов и иных мест общественного пользования, места отдыха, а также предприятия, учреждения и организации, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы производства и потребления.

В целях обеспечения условий, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье населения, деятельность по организации системы очистки территории от отходов производства и потребления при градостроительном проектировании должна быть направлена на создание системы вторичного использования (переработки), обезвреживания отходов и только при обосновании невозможности (отсутствие технологий, оборудования и др.) - их захоронение (размещение) в установленных местах.

Во вновь застраиваемых или реконструируемых жилых зонах следует предусматривать планово-регулярную систему очистки и вывоза ТБО.

В исключительных случаях в условиях реконструкции сложившейся малоэтажной (индивидуальной, приусадебной и блокированной) застройки допускается повременная система очистки и вывоза ТБО.

При разработке проектной документации на объекты хозяйственной деятельности, в процессе которой образуются отходы производства и потребления, в границах выделенных земельных участков необходимо предусматривать площадки для размещения необходимого количества контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.

При проектировании образовательных, лечебно-профилактических, оздоровительных учреждений, учреждений отдыха контейнерные площадки необходимо располагать в хозяйственной зоне учреждений.

При проектировании застройки отдельных жилых домов, контейнерные площадки для ТБО на придомовых территориях должны быть локализованы.

Для сбора крупногабаритных отходов должны предусматриваться специальные площадки.

Контейнерная площадка для сбора отходов должна иметь твердое водонепроницаемоепокрытие, ограждение, озеленение и удобные подъездные пути для специализированного транспорта.

При определении необходимого числа контейнеров следует исходить из численности населения, норм накопления отходов, периодичности вывоза отходов.

Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в пиковые периоды.

Расстояние от контейнерных площадок принимается:

- до жилых зданий - не менее 20 м и не более 100 м;

- до территорий детских игровых, спортивных площадок, детских учреждений, мест отдыха населения - не менее 20 м;

- от мест торговли на рынках - 25 м;

- от окон зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее

25 м.

При планировочной организации малоэтажной (индивидуальной, приусадебной и блокированной) застройки следует предусматривать перспективную возможность установки типовых индивидуальных мусоросборников с обустройством соответствующих мест размещения в палисадниках (у «красной линии» улицы). Расстояние от мусоросборников до соседних домовладений устанавливается самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 м.

Обеспеченность территории индивидуальной и малоэтажной усадебной застройки хозяйственными площадками для мусоросборников при планово-регулярной системе очистки принимается из расчета 1 контейнер на 10-15 домов (размещение контейнеров предусматривается не далее чем в 100 м от входа в дом).

Хозяйственные площадки на территории коттеджной застройки проектируются на приусадебных участках.

Проезд по территории коттеджной и малоэтажной застройки мусороуборочных машин проектируется по сквозным внутренним проездам и жилым улицам с целью исключения необоснованного маневрирования автотранспорта.

Проектирование системы санитарной очистки с обустройством выгребных (помойных) ям, дворовых туалетов на территории Щепкинского сельского поселения Аксайского района запрещается, за исключением территорий, не имеющих центральную канализацию.

При размещении новых или реконструкции действующих производств необходимо предусматривать внедрение малоотходных и безотходных технологий, использование отходов предприятия в качестве вторичного сырья в производственных циклах вспомогательных цехов и на специальных предприятиях по их переработке.

### 2.4.4. Общие требования к энергоснабжению и средствам связи

При градостроительном проектировании расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять:

- для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям;

- для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии с действующими отраслевыми нормами по электро-, тепло- и газоснабжению.

При укрупненном расчете, выполняемом при градостроительном проектировании территории Щепкинского сельского поселения Аксайского района, допускается принимать укрупненные показатели электропотребления, приведенные в таблице № 19.

Таблица № 19

| Степень благоустройства территории | Электропотребление, кВт. ч./год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Территории, не оборудованные стационарными электроплитами |  |  |
| без кондиционеров | 1700 | 5200 |
| с кондиционерами | 2000 | 5700 |

При градостроительном проектировании на территории Мишкинского сельского поселения Аксайского района указанные укрупненные показатели следует принимать с коэффициентом 0,8.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, поселковым электротранспортом, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические сети должны выполняться с учетом обеспечения наибольшей экономичности, требуемой надежности электроснабжения, соблюдения установленных норм качества электроэнергии. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей, независимо от их ведомственной принадлежности.

Проектом должна предусматриваться возможность поэтапного развития системы электроснабжения по мере роста нагрузок в перспективе без коренного переустройства электросетевых сооружений на каждом этапе

Электрические сети должны выполняться комплексно, с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35 кВ и выше, и распределительных сетей 6-20 кВ, с учетом всех потребителей населённого пункта и прилегающих к нему районов.

Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше следует размещать за пределами жилой территории. Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах селитебной территории населённого пункта следует предусматривать кабельными линиями. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории промышленных зон (кварталов), а также производственных зон сельскохозяйственных предприятий.

При реконструкции населённого пункта следует предусматривать вынос за пределы селитебной территории существующих воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ и выше или замену воздушных линий кабельными.

При градостроительном проектировании следует предусматривать размещение подстанций ПО кВ, а также размещение распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 10(6)-20 кВ для электроснабжения вновь строящихся жилых домов и общественных зданий, а также резервирование технических полос для прокладки силовых кабельных линий.

Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВА и выше и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на селитебной территории - следует предусматривать закрытого типа.

На подходах к подстанции и пунктам перехода воздушных линий в кабельные следует предусматривать технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий.

Размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распределительные устройства напряжением 110-220 кВ, следует принимать не более 0,6 га, а пунктов перехода воздушных линий в кабельные - не более 0,1 га.

Электрические сети напряжением до 20 кВ включительно на селитебной территории в кварталах застройки зданиями в 4 этажа и выше, следует предусматривать кабельными линиями.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА и выполнении мер по защите от шума расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м.

По периметру зданий ТП и РП следует предусматривать охранную зону на расстоянии не менее 3-х метров, в которой не допускается размещение парковок автотранспорта, контейнерных площадок для твердых бытовых отходов, а также установка различного вида ограждений.

При градостроительном планировании развития территорий, их застройке должны определяться состав и структура объектов связи - сооружений связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, отдельных помещений для размещения средств связи, а также необходимые мощности в инженерных инфраструктурах для обеспечения функционирования средств связи.

Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями отраслевых норм, утвержденных в установленном порядке, а также в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Прокладка линий связи слаботочных сетей между отдельными зданиями должна выполняться в кабельной канализации или коллекторах.

При градостроительном проектировании системы и объектов связи необходимо обеспечить возможность подключения к Интернету всех объектов социально-культурной сферы (больницы, школы и детские дошкольные учреждения, дома культуры, библиотеки и т.п.), а также многоквартирных жилых домов.

При шкафной системе построения поселковой телефонной сети, в зависимости от плотности телефонной сети, должны применяться телефонные распределительные шкафы, устанавливаемые, как правило, внутри жилых и общественных зданий (в подъездах, коридорах или специально выделенных помещениях).

В исключительных случаях, когда внутри жилых и общественных зданий отсутствуют помещения для размещения распределительных шкафов, допускается их установка у наружных стен зданий или вблизи них.

### 2.4.5. Теплоснабжение

При градостроительном проектировании теплоснабжение следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения.

При градостроительном проектировании котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе, а также крышных и встроено-пристроенных котельных следует размещать на территории населённого пункта при условии соблюдения размера санитарно-защитной зоны, который устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

В кварталах малоэтажной (индивидуальной, приусадебной и блокированной) застройки домами теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, в том числе располагаемых в жилых зонах, для предварительных расчетов и при отсутствии соответствующих проектов рекомендуется принимать по таблице № 20.

Таблица №20

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га, работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| До 5 | 0,7 | 0,7 |
| От 5 " 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |

### 2.4.6. Газоснабжение

Градостроительное проектирование новых и реконструкция действующих	газораспределительных систем осуществляются в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации Ростовской области в целях обеспечения уровня газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Нормативной базой для проектирования газоснабжения являются СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1)и СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

Расстояние от газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов до зданий и сооружений различного назначения при градостроительном проектировании следует принимать согласно СП 62.13330.2011, а также в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Газоснабжение жилых зданий при градостроительном проектировании дополнительно регламентируется СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003, СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001, СП 31-106-2002, СП 41-108-2004.

При отсутствии возможности или целесообразности присоединения новых и реконструируемых многоквартирных жилых домов к централизованной или автономной системе теплоснабжения в квартирах и встроенных помещениях общественного назначения (кроме помещений детских и лечебных учреждений) допускается предусматривать индивидуальные системы теплоснабжения с теплогенераторами на природном газе с закрытыми камерами сгорания при условии выполнения санитарно-эпидемиологических требований.

Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующими установками должно соответствовать давлению, необходимому для устройства работы этих установок, указанному в технических паспортах заводов-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице№21.

Таблица №21

| Потребители газа | Давление газа, МПа |
| --- | --- |
| Производственные здания, в которых величина давления газа обусловлена требованиями производства | 1,2 |
| Производственные здания прочие | 0,6 |
| Бытовые здания промышленных предприятий, отдельно стоящие, пристроенные к производственным зданиям и встроенные в эти здания | 0,3 |
| Административные здания | 0,005 |
| Котельные: |  |
| отдельно стоящие на территории производственных предприятий | 1,2 |
| то же на территории поселений | 0,6 |
| пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий | 0,6 |
| пристроенные, встроенные и крышные общественных, административных и бытовых зданий | 0,3 |
| пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий | 0,005 |
| Общественные здания (кроме зданий, в которых установка газового оборудования требованиями СНиП 2.08.02 не допускается) и складские | 0,005 |
| Жилые здания | 0,003 |

Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать за пределами поселений в соответствии с требованиями СП 36.13330. Размещение магистральных газопроводов на территории населенных пунктов не допускается.

Для регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают пункты редуцирования газа: газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) заводского изготовления в зданиях контейнерного типа, газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) и др-

ГРП размещают: отдельно стоящими, пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям, встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах).

ГРПБ следует размещать отдельно стоящими. ГРПШ размещают отдельно стоящими или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. На наружных стенах зданий размещение ГРПШ с газовым отоплением не допускается. ГРУ допускается размещать в помещении, в котором располагается газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам.

Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ГРПШ в поселении должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице №22.

На территории поселения в стесненных условиях разрешается уменьшение на 3 0% расстояний от зданий и сооружений до ПРГ пропускной способностью до 10 000 мЗ/ч.

Таблица №22

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и по горизонтали (в свету) от отдельно стоящих ГРПШ по горизонтали, м, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | зданий и сооружений, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения | автомобильных дорог, и улиц (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 включительно | 10 | 5 | не менее 1,5 высоты опоры |
| Свыше 0,6 | 15 | 8 |  |

Примечания:

- При наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, расстояния от иных объектов следует принимать до ограждений в соответствии с настоящей таблицей.

- Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагающиеся в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

- Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и сооружений не нормируется, но должно приниматься не менее указанного в п. 6.3.5 СП 62.13330.2011.

- Расстояния от подземных сетей инженерно-технического обеспечения при параллельной прокладке до ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размегцаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2011 и СП 18.13330.2011, а от подземных газопроводов — в соответствии с приложением В СП 62.13330.2011.

- Расстояния от надземных газопроводов до ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с приложением Б СП 62.13330.2011, а для остальных надземных сетей инженерно-технического обеспечения — в соответствии с противопожарными нормами, но не менее 2 м

- Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе газопроводов, не относящихся к ГРП, ГРПБ и ГРПШ, в пределах ограждений не допускается.

- Следует предусматривать подъезды к ГРП и ГРПБ автотранспорта.

- Расстояния от наружных стен ГРП, ГРПБ, ГРПШ или их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, до стволов деревьев с диаметром кроны не более 5 м следует принимать не менее 4 м.

### 2.4.7. Размещение инженерных сетей и сооружений

При градостроительном проектировании инженерные сети следует размещать в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и иных действующих нормативных документов.

При разработке схем планировочной организации территории проектирование инженерных сетей и размещение объектов капитального строительства должно осуществляться на обновленной топографической основе масштаба 1:500, 1:1000, со сроком давности не более 1-го года.

Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации, диспетчеризации и др.).

При градостроительном проектировании, в условиях реконструкции проезжих сетей улиц и дорог, под которыми расположены  подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей.

Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных коллекторах) следует предусматривать, как правило, при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром 500-1000 мм, водопровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых напряжением до 10 кВ) - свыше 10 мм. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, с кабельными линиями не допускается.

При планировании прокладки подземных кабельных линий:

- расстояние от новых электрических сетей до колодцев, конструкций тепловых камер и каналов следует предусматривать не менее 2 м;

- при пересечении автодорог и других коммуникаций кабельными линиями 0,4/6-10 кВ для их защиты в месте пересечения рекомендуется применять полиэтиленовые трубы;

- прокладка кабельных линий под детскими игровыми площадками не допускается.

В зонах реконструкции, в охранных зонах исторической застройки или при недостаточной ширине улиц устройство тоннелей (коллекторов) допускается при диаметре тепловых сетей от 200 мм.

На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии со  СП 131.13330.2012.; СП 31.13330; СП 32.13330 и СП 124.13330.2012.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице №23.

Таблица №23

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - фундаментов зданий и - сооружений | - фундаментов - ограждении предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи | - бортового камня улицы, дорог - и (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | - наружной бровки кювета или - подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  |  |  | - до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | - св. 1 до 35 кВ | - св. 35 до 110 кВ и выше |
| - Водопровод и напорная канализация | - 5 | - 3 | - 2 | - 1 | - 1 | - 2 | - 3 |
| - Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | - 3 | - 1,5 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 3 |
| - Дренаж | - 3 | - 1 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 3 |
| - Сопутствующий дренаж | - 0,4 | - 0,4 | - 0,4 | - - | - - | - - | - - |
| - Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |
| - от наружной стенки канала, тоннеля | - 2 (см. прим. 3) | - 1,5 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 3 |
| - от оболочки бесканальной прокладки | - 5 | - 1,5 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 3 |
| - Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | - 0,6 | - 0,5 | - 1,5 | - 1 | - 0,5* | - 5* | - 10* |
| - Каналы, коммуникационные тоннели | - 2 | - 1,5 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 3* |
| - Наружные пневмомусоропроводы | - 2 | - 1 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 5 |

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Примечания*:

1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.

3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 — 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до линий существующих подземных инженерных сетей следует принимать по таблице №24.

Таблица №24

| - Инженерные сети | - Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до линий существующих подземных инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - водопровода | - канализации бытовой | - дренажа и дождевой канализации | - кабелей силовых всех напряжений | - кабелей связи | - тепловых сетей |  | - каналов, тоннелей |  |
|  |  |  |  |  |  | - наружная стенка канала, тоннеля | - оболочка бесканальной прокладки |  | - пневмомусоропроводов |
| - Водопровод | - См. прим. 1 | - См. прим. 2 | - 1,5 | - 0,5* | - 0,5 | - 1,5 | - 1,5 | - 1,5 | - 1 |
| - Канализация бытовая | - См. прим. 2 | - 0,4 | - 0,4 | - 0,5* | - 0,5 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - Канализация дождевая | - 1,5 | - 0,4 | - 0,4 | - 0,5* | - 0,5 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - Кабели силовые всех напряжений | - 0,5* | - 0,5* | - 0,5* | - 0,1-0,5* | - 0,5 | - 2 | - 2 | - 2 | - 1,5 |
| - Кабели связи | - 0,5 | - 0,5 | - 0,5 | - 0,5 | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от наружной стенки канала, тоннеля | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 1 | - - | - - | - 2 | - 1 |
| - от оболочки бесканальной прокладки | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 1 | - - | - - | - 2 | - 1 |
| - Каналы, тоннели | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 2 | - 1 | - 2 | - 2 | - - | - 1 |
| - Наружные пневмомусоропроводы | - 1 | - 1 | - 1 | - 1,5 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - - |
| - Примечания: - 1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330 - 2. Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм -1,5, диметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5. - Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и связи - над тоннелями.

При разработке документации по планировке территории границы технических зон (эксплуатационных коридоров) инженерных сооружений и коммуникаций в виде границ земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы закрепляются красными линиями.

Параметры водоотводных сооружений при  градостроительном проектировании определяются по расходам частой повторяемости с учетом обеспечения полного отвода расчетного расхода и проверки на расходы редкой повторяемости в соответствии с положениями СП 32.13330.2012.

Водоотводные сооружения на участках улично-дорожной сети проектируются в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012.

## 2.5. Расчетные показатели обеспеченности населения рекреационными территориями

### 2.5.1. Требования к размещению рекреационных территорий

В поселении необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств.

На озелененных территориях нормируются:

соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;

габариты допускаемой застройки и ее назначение;

расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.

Озелененные территории включают парки, сады, скверы, территории зеленых насаждений.

Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

### 2.5.2. Минимальные расчетные показатели организации рекреационных территорий

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки поселения (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого квартала - не менее 25%, включая суммарную площадь озелененной территории квартала(населенного пункта).

Оптимальные параметры общего баланса территории представлены в таблице №25.

Таблица №25

| На открытых пространствах: |  |
| --- | --- |
| зеленые насаждения | 65-75% |
| дороги | 10-15% |
| площадки | 8-12% |
| сооружения | 5-7% |
| В зоне природных ландшафтов: |  |
| зеленые насаждения | 93-97% |
| дорожная сеть | 2-5% |
| обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки | 2% |

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, размещаемых на селитебной территории населенных пунктов, следует принимать 12м2 на человека.

В структуре озелененных территорий общего пользования крупные шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%. При размещении парков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющие средоохранное и средоформирующее значение.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8м; высота парковых сооружений - аттракционов не ограничивается. Площадь застройки не должна превышать 5-7% территории парка.

Функциональная организация территории парка включает следующие зоны с преобладающим видом использования, % от общей площади парка:

- зона культурно-просветительских мероприятий - 3-8;

- зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) - 5-17;

- зона физкультурно-оздоровительных мероприятий - 10-20;

- зона отдыха детей - 5-10;

- прогулочная зона - 40-75;

- хозяйственная зона - 2-5.

Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 30 м.

Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать:

- для легковых автомобилей - 25 м2;

- для автобусов - 40 м2;

- для велосипедов - 0,9 м2.

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений.

В поселении могут предусматриваться специализированные парки (детские, спортивные и другие парки), размеры которых следует принимать по заданию на проектирование. Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5 м2/чел, включая площадки и спортивные сооружения.

Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, предназначенную для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га. На территории сквера запрещается размещение застройки.

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с  таблицей №26 при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта; от воздушных линий электропередачи - в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Таблица №26

| Здание, сооружение | Расстояние, м, от здания, сооружения, объекта до оси |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети: газопровод, канализация тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) водопровод, дренаж силовой кабель и кабель связи | 1,5 2,0 2,0 2,0 | - 1,0 - 0,7 |
| Примечания: 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений. 3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений. |  |  |

В зеленых зонах поселения следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным материалом нескольких поселений. Площадь питомников следует принимать из расчета 3-5 м2/чел. в зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ и других местных условий.

Зоны отдыха поселения формируются на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов.

Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном транспорте не более 1,5 ч.

При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния. Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500-1000 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети не менее 500 м.

В перечне разрешенных видов строительства в зонах отдыха допускаются объекты, связанные непосредственно с рекреационной деятельностью (спортивные и игровые площадки и др.), а также с обслуживанием зоны отдыха (кафе, центры развлечения и др.)

Проектирование объектов по обслуживанию зон отдыха рекомендуется принимать по показателям таблицы №27.

Таблица №27

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Обеспеченность на 1000 отдыхающих |
| --- | --- | --- |
| Предприятия общественного питания: кафе, закусочные столовые рестораны | посадочное место | 28 40 12 |
| Очаги самостоятельного приготовления пищи | шт. | 5 |
| Магазины: продовольственные непродовольственные | рабочее место | 1 - 1,5 0,5 - 0,8 |
| Киноплощадки | зрительное место | 20 |
| Танцевальные площадки | м2 | 20-35 |
| Автостоянки | место | 15 |

## 2.6. Расчетные показатели организации промышленных и коммунально-складских территорий

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ (ст. 35) могут включаться:

- коммунальные зоны;

- зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

Коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

Производственные территориальные зоны для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями правил землепользования и застройки с учетом аэроклиматических характеристик, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, потенциала загрязнения атмосферы с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, курортной зоне, зоне отдыха населения в соответствии с генеральными планами поселений. При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми кварталами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения.

Размещение производственных территориальных зон не допускается:

- в составе рекреационных зон;

- на землях особо охраняемых территорий, в том числе: в зонах охраны памятников истории и культуры без согласования с органами охраны памятников.

Границы зон определяются на основании зонирования территории поселения и устанавливаются с учетом требуемых СЗЗ для производственных предприятий и объектов, обеспечивая санитарно-гигиеническую безопасность населения.

Производственные территориальные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее - производственная зона) и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

Размещение производственной зоны на площадях залегания полезных ископаемых допускается в порядке, устанавливаемом законодательством.

При размещении производственных зон на водоемах планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

Для промышленных предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками неблагоприятного воздействия на здоровье человека и среду обитания, устанавливаются СЗЗ в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов, приведенной в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 9 сентября 2010 года) устанавливаются следующие размеры СЗЗ:

для предприятий первого класса - 1000 м;

для предприятий второго класса - 500 м;

для предприятий третьего класса - 300 м;

для предприятий четвертого класса - 100 м;

для предприятий пятого класса - 50 м.

Санитарно-защитная зона или ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

СЗЗ отделяет производственную территорию от жилой, общественно-деловой, рекреационной зоны, зоны отдыха и других с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Организация СЗЗ осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены:

- размер и границы санитарно-защитной зоны;

- мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия, включая отселение жителей, в случае необходимости;

- функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.

Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать по таблице №28 в зависимости от ширины зоны:

Таблица №28

| до 300 м | 60% |
| --- | --- |
| св. 300 до 1000 м | 50% |
| от 1001до 3000 м | 40% |
| От 3001 м | 20% |

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий.

При негативном влиянии производственных зон, расположенных в границе поселения, на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или вынос экологически неблагополучных промышленных предприятий из селитебных зон поселений.

При реконструкции производственных зон территории следует преобразовывать с учетом примыкания к территориям иного функционального назначения:

- в полосе примыкания производственных зон к общественно-деловым зонам следует размещать общественно-административные объекты производственных зон, включая их в формирование общественных центров и зон;

- в полосе примыкания к жилым зонам рекомендуется использование входящей в состав СЗЗ полосы примыкания для размещения коммунальных объектов жилого квартала, автостоянок различных типов, зеленых насаждений;

- в полосе примыкания к автомобильным путям производственных зон рекомендуется размещать участки компактной производственной застройки с оптовыми торговыми и обслуживающими предприятиями, требующими значительных по площади складских помещений, крупногабаритных подъездов, разворотных площадок.

После проведения реконструкции или перепрофилирования производственного объекта следует пересмотреть санитарную классификацию объекта с целью установления СЗЗ.

Не допускается расширение производственных предприятий, если при этом требуется увеличение размера СЗЗ.

Параметры производственных территорий должны подчиняться градостроительным условиям территорий поселений по экологической безопасности, величине и интенсивности использования территорий.

При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми кварталами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения.

Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными предприятиями и другими объектами, как правило, не должна превышать 24 000 м2/га.

Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки. Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий принимаются в соответствии с Актуализированной редакцией СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» СНиП II-89-2010

Площадь земельных участков должна обеспечивать нормативную плотность застройки участка, предусмотренную для предприятий данной отрасли промышленности; коэффициент использования территории должен быть не ниже нормативного; в целях экономии производственных территорий рекомендуется блокировка зданий.

Территорию промышленного узла следует разделять на подзоны:

- общественного центра;

- производственных площадок предприятий;

- общих объектов вспомогательных производств и хозяйств.

В состав общественного центра, как правило, следует включать административные учреждения управления производством, предприятия общественного питания, специализированные учреждения здравоохранения, предприятия бытового обслуживания.

На территории общих объектов вспомогательных производств и хозяйств следует размещать объекты энергоснабжения, водоснабжения и канализации, транспорта, ремонтного хозяйства, пожарных депо, отвального хозяйства производственной зоны.

## 2.7. Расчетные показатели максимально допустимой территориальной доступности объектов местного значения

Объекты социально-культурного обслуживания населения следует размещать, как правило, по трехступенчатой системе.

Достоинства ступенчатой системы обслуживания состоят в возможности системного подхода к организации культурного обслуживания при простоте и четкости расчетов.

Ступени определяются частой пользования населением различными видами услуг и частотой спроса. Различают учреждения:

повседневного обслуживания (иногда в их составе особо выделяют  учреждения первичного пользования);

периодического обслуживания (два – три раза в неделю) пользования;

Учреждения повседневного пользования размещают в кварталах из расчета 5-7-минутной пешеходной доступности от наиболее удаленных жилых домов, что соответствует радиусу доступности - 500 м.

Учреждения	периодического	пользования	располагают на обособленных участках жилых кварталов из расчета пешеходной доступности или затрат времени на проезд в общественном транспорте (включая подход к остановке) не более 15 минут, что отвечает радиусу доступности - 1500 м.

Некоторые виды обслуживающих объектов могут располагаться на всех ступенях, другие лишь на одной - двух, в зависимости от состава объектов и характера оказываемых ими услуг.

К учреждениям культуры и искусства повседневного обслуживания относятся клубные помещения в составе жилого квартала, т.е. клубы по интересам, читальные уголки, библиотеки-передвижки, детские комнаты и т.п.

К учреждениям периодического обслуживания относятся клубы, библиотеки, кинотеатры, Дома молодежи или школьников.

В современных рыночных условиях для градостроительного проектирования рекомендуется и другая трехуровневая система размещения объектов социально-культурного назначения:	территориальная, коммуникативная и уникальная.

Территориальная система охватывает объекты:

- повседневного пользования, размещаемые в радиусе пешеходной доступности до 500 м;

- учреждения периодического и эпизодического пользования (спортивные и музыкальные школы, поликлиники, библиотеки, дискотеки, клубы, бани и др.), размещаемые с транспортной доступностью, не превышающей 7-10 минут.

- коммуникативная система - включает специализированные поликлиники, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, учреждения культуры (кинотеатры, библиотеки, Дворцы культуры), гостиницы.

Данная система формируется в виде центров обслуживания, сосредоточенных у транспортных узлов и входящих в общепоселковую систему обслуживания. Каждый центр обслуживания рассчитывают по удельному весу пассажирооборота соответствующего транспортного узла в общем пассажирообороте планировочного квартала.

Уникальная система - предполагает размещение учреждений обслуживания в уникальных зонах - спортивно-зрелищных и др.

Кроме указанных систем допускается использование и других обоснованных принципов построения сети обслуживания населения. Причем обоснования рекомендуется основывать на сравнении с достоинствами «классической» трехступенчатой системы обслуживания, предусматривая ее развитие и совершенствование в конкретных градостроительных условиях, с учетом платежеспособного спроса отдельных групп населения, которые могут пользоваться услугами учреждений коммерческого и некоммерческого типа.

При планировании развития территорий и реконструкции Щепкинского сельского поселения Аксайского района в разрабатываемых документах территориального планирования и проектах планировки территории необходимо соблюдать нормативный уровень обеспечения населения объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания. Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории населённого пункта, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

Расчет сети учреждений и объектов соцкультбыта должен предусматривать оптимизацию системы социального и бытового обслуживания, а также учитывать количество населения, приезжающего в поселение, исходя из условий транспортной доступности не более 1 часа.

Для укрупненного расчета сети объектов соцкультбыта при разработке проектов планировки элементов планировочной структуры населенного пункта (жилого квартала) следует использовать нормативные показатели, приведенные в соответствующих главах местных нормативов.

Для детального расчета сети объектов социально-бытового обслуживания следует дополнительно использовать статистические данные по удельной численности людей соответствующего возраста, а также маломобильных групп населения (включая инвалидов).

При размещении объектов социально-культурного назначения необходимо учитывать результаты многофакторного анализа по определению градостроительной ценности поселковой территории, дифференцирую площади отводимых земельных участков в районах нового строительства и на застроенной, реконструируемой территории.

Радиус пешеходной доступности объектов соцкульбыта, размещенных на селитебной территории следует принимать в соответствии с настоящими Нормативами и таблицей №29.

Таблица №29

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 1000 |
| Аптеки | 500 |
| Предприятия торговли, питания и бытового обслуживания | 2000 |
| Отделения связи и филиалы банков | 500 |

Примечания:

1. Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков представлены в приложении №2.

2. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

При размещение учреждений и предприятий обслуживания в жилом квартале (квартале) следует исходить из необходимости удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими возможностями.

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживаний следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных в таблице №30.

Таблица №30

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии в сельских поселениях | до стен жилых домов | до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 10 | по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям |  |
| Пожарные депо | 15 | 50 | 50 |
| Кладбища традиционного захоронения | 6 | 300-500 | 300-500 |

Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам с интенсивным транспортным движением.

Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) следует размещать в кварталах на обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, автостоянок при наличии в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10 санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам.

При проектировании ДОУ вместимость в поселении рекомендуется не более 150 мест.

Зона застройки включает основное здание ДОУ, которое размещают в границах участка. Территория дошкольной организации по периметру ограждается забором 1,6 м и полосой зеленых насаждений.

Здания ДОУ проектируются отдельно стоящими. Расположение на участке посторонних учреждений, зданий и сооружений, функционально не связанных с ДОУ, не допускается.

При новом строительстве, в условиях сложившейся затесненной застройки, допускается размещение дошкольных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, вместимостью до 80 мест, и во встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам (или пристроенных), вместимостью до 150 мест, при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом).

Этажность зданий ДОУ не должна превышать 2 этажей.

Водоснабжение, канализация и теплоснабжение в ДОУ должны быть централизованными. Допускается применение автономного или газового отопления.

Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать:

на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15-25 м.

Не допускается размещать общеобразовательные учреждения на внутриквартальных и межквартальных проездах с регулярным движением транспорта.

Допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения – 20 мин. (в одну сторону), для обучающихся II и III ступени - не более 50 мин. (в одну сторону).

Внешкольные учреждения (дома и центры детского творчества, станции юных техников, туристов, натуралистов, центры дополнительного образования (детско-юношеские спортивные школы, школы искусств, музыкальные, художественные, хореографические школы, центры  народных ремесел и др.) следует размещать на территории населенных пунктов, приближая их к местам жительства и учебы, как правило, в составе общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 м. Этажность здания общеобразовательного учреждения не должна превышать 3 этажей.

Водоснабжение и канализация в общеобразовательных учреждениях должны быть централизованными, теплоснабжение - от ТЭЦ, районных или местных котельных.

При отсутствии централизованного тепло- и водоснабжения на территории хозяйственной зоны общеобразовательного учреждения могут размещаться котельная и сооружения водоснабжения.

Пути проходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам с интенсивным транспортным движением.

На земельном участке больницы необходимо предусмотреть отдельные въезды:

- в хозяйственную зону;

- в лечебную зону, в том числе для инфекционных больных;

- в патолого-анатомическое отделение.

Показатель расстояния от патолого-анатомическое и инфекционного корпусов больниц до жилых зданий. А также для зданий общеобразовательных и дошкольных  учреждений следует принимать не менее 100 м.

## 2.8 Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для

## маломобильных групп населения

При планировке и застройке территорий населенных пунктов необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001,  ВСН62-91*, РДС 35-201-99.

Норматив проектирования специализированных жилых домов или группы квартир для инвалидов колясочников – 5 чел./10000 чел. населения.

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области.

Распоряжение правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (ред. От 23.06.2014) «О социальных нормативах и нормах»